BAT-tjekliste for konklusioner om bedste tilgængelige teknik (BAT-konklusioner) for smedjer og støberier

Introduktion

Virksomhedens redegørelse for BAT tager udgangspunkt i BAT-konklusionen. Denne tjekliste er udarbejdet som en hjælp til virksomhederne for nemmere at finde ud af hvilke BAT-konklusioner, der gælder for deres virksomhed samt redegøre for virksomhedens status for om de kan opfyldes.

Tjeklisten er udarbejdet ud fra BAT-konklusionen: KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2024/2974

af 29. november 2024 om fastsættelse af konklusioner om den bedste tilgængelige teknik (BAT-konklusioner) i henhold til Eu-ropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner for smedjer og støberier

(meddelt under nummer C(2024) 8322). Publiceret den 6.12.2024.

Tjeklisten gengiver ordlyden af BAT konklusioner for branchen, der dels gælder generelt for alle anlæg og dels gælder for undersektorer. For den fulde ordlyd henvises til selve BAT konklusionerne.

Beskrivelse af hvilke virksomheder, der er omfattet, definitioner og forkortelser kan ses i selve BAT-konklusionen.

Bindende emissionsniveauer:

Læg mærke til, at de emissionsniveauer, der er markeret med BAT-AEL (BAT-Associated Emission Levels), er juridisk bindende. Det betyder, at myndigheden skal fastsætte en grænseværdi, som ikke må være højere end den højeste værdi i det interval, der er angivet. Alt efter virksomhedens indretning, følsomheden af virksomhedens omgivelser m.m. kan det være, grænseværdien skal ligge indenfor eller lavere end det angivne interval. Læs mere herom i miljogodkendelsesvejledningen.dk.

Udfyldning:

For hver BAT-konklusion skal angives om konklusionen er opfyldt eller ej, og der skal om muligt henvises til relevant dokumentation.

Ved hver BAT-konklusion er der indsat enten tabeller som den nedenstående eller indsat ekstra kolonner i tabeller fra BAT-konklusionen. Begge dele er indsat med dobbeltstreger omkring (=), så de på den måde skal være genkendelige.

Tabellen som den, der er angivet herunder, er den I oftest vil møde. I nedenstående version er angivet lidt hjælpetekst til hvert punkt.

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet | [Angiv om kravet er opfyldt og hvordan dette er sikret opfyldt, alternativt angiv at kravet ikke er opfyldt og gå til næste celle om planlagte aktiviteter] |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) | [Udfyldes kun hvis kravet ikke er opfyldt] |
| Virksomhedens reference til dokumentation | [Angiv om muligt henvisning til relevant dokumentation intern/ekstern ift. status for opfyldelsen] |

Grå felter i tabeller skal ikke udfyldes.

  - Generelle BAT-konklusioner

    - Samlede miljøpræstationer

BAT 1.	For at forbedre de overordnede miljøpræstationer er det BAT at udarbejde og indføre et miljøledelsessystem (EMS), som omfatter alle følgende elementer:

- ledelsens - herunder den øverste ledelses - engagement, lederskab og ansvarlighed med henblik på gennemførelsen af et effektivt miljøledelsessystem.

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- en analyse, der omfatter organisationens kontekst, afdækning af de interesserede parters behov og forventninger, udpegning af de egenskaber ved anlægget, der er forbundet med mulige risici for miljøet, samt kortlægning af de gældende lovbestemte krav vedrørende miljøet og menneskers sundhed

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- udvikling af en miljøpolitik, der omfatter kontinuerlig forbedring af anlæggets miljøpræstation

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- fastlæggelse af mål og resultatindikatorer i forbindelse med væsentlige miljøforhold, herunder sikring af overholdelse af gældende lovbestemte krav

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- planlægning og gennemførelse af de nødvendige procedurer og handlinger (herunder korrigerende og forebyggende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt) med henblik på at opfylde miljømålene og undgå miljørisici

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- fastlæggelse af strukturer, roller og ansvarsområder i forbindelse med miljøaspekter og -mål og tilvejebringelse af de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- sikring af den nødvendige kompetence hos og bevidstgørelse af det personale, hvis arbejde kan påvirke anlæggets miljøpræstationer (f.eks. gennem oplysning og uddannelse)

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- intern og ekstern kommunikation

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- fremme af medarbejdernes deltagelse i god miljøforvaltningspraksis

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- etablering og vedligeholdelse af en forvaltningsmanual og skriftlige procedurer til at kontrollere aktiviteter med betydelig indvirkning på miljøet samt relevante registre

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- effektiv driftsplanlægning og processtyring

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- gennemførelse af passende vedligeholdelsesprogrammer

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- nødberedskabs- og indsatsprotokoller, herunder forebyggelse og/eller afbødning af de negative (miljømæssige) virkninger af nødsituationer

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- ved (gen)design af et (nyt) anlæg eller en del deraf, hensyntagen til dets miljøpåvirkninger i hele dets levetid, hvilket omfatter opførelse, vedligeholdelse, drift og nedlukning

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- gennemførelse af et overvågnings- og målingsprogram. Om nødvendigt kan der findes oplysninger i referencerapporten om overvågning af emissioner til luft og vand fra IED-anlæg

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- regelmæssig anvendelse af benchmarking for de enkelte sektorer

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- periodisk, uafhængig (så vidt det er praktisk muligt) intern revision og periodisk, uafhængig ekstern revision med henblik på at vurdere miljøresultaterne og fastlægge, om miljøledelsessystemet er i overensstemmelse med planlagte ordninger, og om det gennemføres og vedligeholdes korrekt

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- vurdering af årsagerne til manglende overensstemmelse, gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger som reaktion på manglende overensstemmelse, revision af effektiviteten af korrigerende foranstaltninger og fastlæggelse af, om der er eller kan opstå lignende uoverensstemmelser

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- den øverste ledelses periodiske gennemgang af miljøledelsessystemet og dets fortsatte egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- opmærksomhed på og hensyntagen til udviklingen af renere teknikker.

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

Specifikt for smedjer og støberier er det også BAT at indarbejde følgende elementer i miljøledelsessystemet:

|  |  | Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet | Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) | Virksomhedens reference til dokumentation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xxi. | en fortegnelse over input og output (se BAT 2) |  |  |  |
| xxii. | et kemikalieforvaltningssystem (se BAT 3) |  |  |  |
| xxiii. | en plan for forebyggelse og bekæmpelse af læk og spild (se BAT 4 a) |  |  |  |
| xxiv. | en OTNOC-håndteringsplan (se BAT 5) |  |  |  |
| xxv. | en energieffektivitetsplan og tilhørende revision (se BAT 7 a) |  |  |  |
| xxvi. | en vandforvaltningsplan og tilhørende revision (se BAT 35 a) |  |  |  |
| xxvii. | plan for håndtering af støj og vibrationer (se BAT 8) |  |  |  |
| xxviii. | en restforvalt-ningsplan (se BAT 10) |  |  |  |
| xxix. | en lugtforvalt-ningsplan for støberier (se BAT 32). |  |  |  |

Bemærkning

Ved forordning (EF) nr. 1221/2009 oprettes Den Europæiske Unions ordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS), som er et eksempel på et miljøledelsessystem i overensstemmelse med denne BAT.

Anvendelse

Miljøledelsessystemets detaljeringsgrad og grad af formalisering vil normalt være relateret til arten, omfanget og kompleksiteten af anlægget og de miljøpåvirkninger, det kan have.

BAT 2. For at sikre bedre miljøpræstationer er det BAT at oprette, vedligeholde og regelmæssigt revidere (herunder når der sker en væsentlig ændring) en fortegnelse over input og output som en del af miljøledel­ sessystemet (se BAT 1), der omfatter alle følgende elementer:

|  |  | Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet | Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) | Virksomhedens reference til dokumentation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i | oplysninger om produktionsprocesserne, herunder: |  |  |  |
|  | a) forenklede procesflowdiagrammer, som viser, hvor luft-, vand- og jordemissionerne stammer fra |  |  |  |
|  | b) beskrivelser af de procesintegrerede teknikker og spildevands-/spildgasbehandlingsteknikker for at forebygge eller reducere emissioner, herunder deres præstationer (f.eks. reduktionsgrad) |  |  |  |

- oplysninger om mængden og arten af de anvendte råmaterialer (f.eks. scrap, feedstock, sand) og brændsler (f.eks. koks)

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- oplysninger om vandforbrug og -udnyttelse (f.eks. flowdiagrammer og vandbalancer)

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- oplysninger om energiforbrug og -udnyttelse

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

|  |  | Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet | Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) | Virksomhedens reference til dokumentation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v | oplysninger om spildevandsstrømmenes egenskaber såsom: |  |  |  |
|  | a) gennemsnitlige værdier og variation i flow, pH-værdi, temperatur og ledningsevne |  |  |  |
|  | b) gennemsnitlig koncentration og massestrømsværdier for relevante stoffer/parametre (f.eks. den samlede mængde suspenderede stoffer, TOC eller COD, Hydrocarbon Olie Index, metaller) og deres variation |  |  |  |

|  |  | Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet | Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) | Virksomhedens reference til dokumentation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vi | oplysninger om mængden af og egenskaber ved de anvendte proceskemikalier: |  |  |  |
|  | a) de anvendte proceskemikalier og deres egenskaber, herunder egenskaber med skadelige virkninger på miljøet og/eller menneskers sundhed |  |  |  |
|  | b) de anvendte mængder proceskemikalier og stedet for deres anvendelse |  |  |  |

|  |  | Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet | Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) | Virksomhedens reference til dokumentation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vii | oplysninger om spildgasstrømmenes egenskaber såsom: |  |  |  |
|  | a) gennemsnitlige værdier og variation i flow og temperatur |  |  |  |
|  | b) gennemsnitlig koncentration og massestrømsværdier for relevante stoffer (f.eks. støv, NOx, SO2, CO, metaller) og deres variation |  |  |  |
|  | c) tilstedeværelsen af andre stoffer, der kan påvirke spildgasbehandlingssystemet (f.eks. ilt, kvælstof, vanddamp) eller anlæggets sikkerhed tilstedeværelse af stoffer, der er klassificeret som CMR lA, CMR 1B eller CMR 2. |  |  |  |
|  | d) Tilstedeværelsen af sådanne stoffer kan f.eks. vurderes i henhold til kriterierne i forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP) |  |  |  |

- oplysninger om mængden og arten af producerede rester.

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

Anvendelse

Fortegnelsens detaljeringsgrad og grad af formalisering vil normalt være relateret til arten, omfanget og kompleksiteten af anlægget og de miljøpåvirkninger, det kan have.

BAT 3. For at forbedre de samlede miljøpræstationer er det BAT at udvikle og gennemføre et kemikalie­ forvaltningssystem (CMS) som en del af miljøledelsessystemet (se BAT I), der omfatter alle følgende elementer:

- en politik til reduktion af forbruget af og risiciene forbundet med proceskemikalier, herunder en indkøbspolitik med fokus på at udvælge mindre skadelige proceskemikalier og leverandører heraf for at minimere brugen af og risiciene forbundet med farlige stoffer og særligt problematiske stoffer samt undgå indkøb af for store mængder proceskemikalier. Udvælgelsen af proceskemikalier tager udgangspunkt i:

|  | Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet | Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) | Virksomhedens reference til dokumentation |
| --- | --- | --- | --- |
| a) en sammenlignende analyse af deres bioeliminerbarhed/bionedbrydelighed, økotoksicitet og potentiale til at blive udledt i miljøet med henblik på at reducere emissionerne til miljøet |  |  |  |
| b) karakterisering af de risici, der er forbundet med proceskemikalierne, baseret på kemikaliernes fareklassi­ ficering, passage gennem anlægget, potentiel udledning og eksponeringsniveau |  |  |  |
| c) potentialet for nyttiggørelse og genbrug (se BAT 17 f) |  |  |  |
| d) en regelmæssig (f.eks. årlig) analyse af substitutionspotentialet for at identificere potentielt nye tilgængelige og sikrere alternativer til brugen af farlige stoffer og særligt problematiske stoffer, f.eks. ved at ændre proces(ser) eller anvende andre proceskemikalier uden eller med lavere virkninger på miljøet (se BAT 11 for støberier) |  |  |  |
| e) en foregribende overvågning af lovgivningsmæssige ændringer vedrørende farlige kemikalier og særligt problematiske stoffer og sikring af overholdelse af gældende lovkrav. |  |  |  |

Fortegnelsen over proceskemikalier (se BAT 2 vi) kan anvendes til at formidle og arkivere den nødvendige information til udvælgelse af proceskemikalier.

- mål og handlingsplaner for at undgå eller mindske brugen af og risiciene forbundet med farlige stoffer og særligt problematiske stoffer

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- udvikling og gennemførelse af procedurer for indkøb, håndtering, oplagring og anvendelse af proceskemikalier samt bortskaffelse af affald indeholdende proceskemikalier og returnering af ubrugte proceskemikalier for at forebygge eller reducere emissioner til miljøet (se f.eks. BAT 4).

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

Anvendelse

Kemikalieforvaltningssystemets detaljeringsgrad og grad af formalisering vil generelt være relateret til anlæggets art, størrelse og kompleksitet.

BAT 4.	For at forebygge eller reducere emissioner til jord og grundvand er det BAT at anvende alle nedenstående teknikker.

| Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Etablering og gennemførelse af en plan for forebyggelse og bekæmpelse af læk og spild | En plan for forebyggelse og bekæmpelse af læk og spild er en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1) og omfatter bl.a.: - en beredskabsplan for anlægget i tilfælde af små og store spild - fastlæggelse af de involverede personers roller og ansvarsområder - sikring af, at personalet er miljøbevidst og uddannet til at forebygge og håndtere udslip og spild - identifikation af områder med risiko for spild og/eller læk af farlige materialer og særligt problematiske stoffer samt rangordning af dem efter risiko - identifikation af passende udstyr til inddæmning og oprensning af spild og regelmæssig kontrol af, at det er tilgængeligt, fungerer og er placeret tæt på stedet, hvor disse hændelser kan forekomme - retningslinjer for håndtering af affald fra bekæmpelse af spild - regelmæssige (mindst en gang om året) inspektioner af lager- og håndteringsområder, test og kalibrering af lækagedetektionsudstyr og omgående udbedring af læk fra ventiler, bøsninger, flanger osv. | Planens detalje­ ringsgrad vil nor­ malt være relateret til arten, omfanget og kompleksiteten af anlægget samt til typen og mæng­ den af de anvendte væsker. |  |
| b. | Strukturering og forvaltning af procesområder og områder til oplagring af råmaterialer | Dette omfatter teknikker såsom: - uigennemtrængeligt gulv (f.eks. cementgulv) procesområder og i opbevaringsområder for scrap og feedstock - særskilt oplagring af forskellige typer råmaterialer tæt på produktionslinjerne, f.eks. ved hjælp af ruminddeling eller kasser i opbevaringsområderne, bunkere. | Kan anvendes generelt. |  |
| C. | Forebyggelse af kontaminering af overflade-af­ strømningsvand | Produktionsområder og/eller områder, hvor proceskemikalier, rester eller affald oplagres eller håndteres, beskyttes mod overfladeafstrømningsvand. Dette opnås ved som minimum at anvende følgende teknikker: - afvandingskanaler og/eller en ydre inddæmningskant omkring anlægget - tagdækning med tagrender på områder til processering og/ eller opbevaring. | Kan anvendes generelt. |  |
| d. | Opsamling af potentielt kontamineret overfladeafstrømningsvand | Overfladeafstrømningsvand fra områder, som potentielt er kontamineret, opsamles særskilt og udledes først, efter at der er truffet passende foranstaltninger, f.eks. overvågning, behandling, genanvendelse. | Kan anvendes generelt. |  |
| e. | Sikker håndtering og oplagring af proceskemikalier | Dette omfatter følgende: - oplagring i områder, der er tagdækkede og ventilerede, og med gulve, der er uigennemtrængelige for de pågældende væsker - anvendelse af olietætte bakker eller kældre til hydrauliske stationer og olie- eller fedtsmurt udstyr - opsamling af spildte væsker - udformning og konstruktion af laste- og losseområder for proceskemikalier, smøremidler, coatings m.m. på en sådan måde, at potentielt spild og potentielle læk indesluttes og sendes til behandling på anlægget (se BAT 36) eller til behandling uden for anlægget. - opbevaring af meget brandfarlige væsker (f.eks. methylformat, TEA, DMEA, alkoholholdige støbeformscoatings) adskilt fra inkompatible stoffer (f.eks. iltningsmidler) lukkede og velventilerede opbevaringsområder. | Kan anvendes generelt. |  |
| f. | God faglig praksis | En række foranstaltninger, der har til formål at forebygge eller reducere dannelsen af emissioner (f.eks. regelmæssig vedligeholdelse og rengøring af udstyr, arbejdsoverflader, gulve og transportveje samt indeslutning og hurtig oprensning af eventuelle spild). | Kan anvendes generelt. |  |

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

BAT 5. For at reducere frekvensen af OTNOC og reducere emissionerne under OTNOC er det BAT at etablere og indføre en risikobaseret OTNOC-håndteringsplan som en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1), der omfatter alle følgende elementer:

- identifikation af potentielle OTNOC (f.eks. svigt i udstyr, der er afgørende for beskyttelsen af miljøet (»kritisk udstyr«)), af de grundlæggende årsager hertil og af de potentielle konsekvenser heraf

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- hensigtsmæssig udformning af kritisk udstyr (f.eks. rensning af afgangsgasser og spildevand)

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- etablering og gennemførelse af en inspektionsplan og et forebyggende vedligeholdelsesprogram for kritisk udstyr (se BAT 1 xii)

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- overvågning (dvs. vurdering eller, hvor det er muligt, måling) og registrering af emissioner under OTNOC og tilknyttede omstændigheder

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- periodisk vurdering af de emissioner, der forekommer under OTNOC (f.eks. frekvens afhændelser, varighed, mængden af udledte forurenende stoffer) og gennemførelse af korrigerende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

- regelmæssig gennemgang og ajourføring af listen over identificerede OTNOC under punkt i. efter den periodske vurdering i punkt v.

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

Anvendelse

OTNOC-håndteringsplanens detaljeringsgrad og grad af formalisering vil normalt være relateret til anlæggets art, størrelse og kompleksitet og de miljøpåvirkninger, det kan have.

    - Overvågning

BAT 6.	Det er BAT mindst en gang om året at kontrollere:

|  | Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet | Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) | Virksomhedens reference til dokumentation |
| --- | --- | --- | --- |
| forbruget af vand, energi og materialer, herunder proceskemikalier, udtrykt som et årligt gennemsnit |  |  |  |
| mængden af produceret spildevand udtrykt som et årligt gennemsnit |  |  |  |
| mængden af hver type materiale, der er nyttiggjort, genanvendt og/eller genbrugt, udtrykt som et årligt gennemsnit |  |  |  |
| mængden af hver type af genererede restprodukter og af hver type affald, der sendes til bortskaffelse, udtrykt som et årligt gennemsnit. |  |  |  |

Beskrivelse

Overvågning omfatter fortrinsvis direkte målinger. Beregninger eller registreringer, f.eks. ved hjælp af passende målere eller fakturaer, kan også anvendes. Overvågningen foretages på anlægsniveau eller procesniveau, alt efter hvilken opdeling, der er mest passende, og tager hensyn til alle væsentlige ændringer i processen eller anlægget.

1.1.3. Energieffektivitet

BAT 7. For at øge anlæggets samlede energieffektivitet er det BAT at anvende alle nedenstående teknikker.

| Teknik | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv Hvilke(n) teknik(ker) der anvendes |
| --- | --- | --- | --- |

Håndteringsteknikker

| a. | Energieffektivitets-plan og tilhø­ rende revision | En energieffektivitetsplan er en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1) og omfatter fastlæggelse og overvågning af det specifikke energiforbrug (f.eks. kWh/t flydende metal) af aktiviteterne/ processerne, fastsættelse af mål for energieffektivitet og gennemførelse af foranstaltninger til at nå disse mål. Der gennemføres en revision (også del af miljøledelsessystemet, jf. BAT 1) mindst en gang om året for at sikre, at målene i energieffek­ tivitetsplanen opfyldes, at der følges op på revisionens anbefalinger, og at disse gennemføres. Energieffektivitetsplanen kan integreres i den overordnede energieffektivitetsplan for et større anlæg (f.eks. overfladebehand­ lingsaktiviteter). | Energieffektivitetspla­ nens, revisionens og ba­ lanceopgørelsens detal­ jeringsgrad vil normalt være relateret til arten omfanget og kompleksiteten af anlægget og de anvendte typer energi­ kilder. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | Registrering af energibalance | Årlig udarbejdelse af en energibalanceopgørelse, som viser en fordeling af energiforbruget og -produktionen (herunder energieksport) efter kildetype, f.eks.: - energiforbrug: elektricitet, naturgas, vedvarende energi, importeret varme og/eller køling energiproduktion: elektricitet og/eller damp. Dette omfatter: - fastlæggelse af processernes energigrænser - oplysninger om energiforbrug med hensyn til leveret energi - oplysninger om energi, der er eksporteret fra anlægget oplysninger om energiflow (f.eks. Sankey-diagrammer eller energibalancer), som viser, hvordan energien anvendes under hele processen. |  |  |

Udvælgelse og optimering af processer og udstyr

| C. | Anvendelse af generelle energibe­ sparende teknikker | Dette omfatter teknikker såsom: - vedligeholdelse og kontrol af brænder energieffektive motorer - energieffektiv belysning - optimering af systemerne til distribution af damp og trykluft regelmæssigt eftersyn og vedligeholdelse af dampdistributions­ systemerne for at forebygge eller mindske damplæk processtyringssystemer - styreanordninger - optimering af luftkonditionering og bygningsopvarmning. | Kan anvendes generelt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Yderligere sektorspecifikke teknikker til at øge energieffektiviteten beskrives i afsnit 1.2.1.3, 1.2.2.1, 1.2.4.1 og 1.3.1 i disse BAT-konklusioner.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

    - Støj og vibrationer

BAT 8.  For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere støj- og vibrationsemissioner er det BAT at udarbejde og gennemføre en plan forvaltningsplan for støj og/eller vibrationer som led i miljøledelsessystemet (se BAT 1) og regelmæssigt at tage denne plan op til revision. Planen skal omfatte alle følgende elementer:

| Det er BAT udarbejde og gennemføre en plan, der omfatter alle følgende elementer: | Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet | Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) | Virksomhedens reference til dokumentation |
| --- | --- | --- | --- |
| en protokol med passende foranstaltninger og frister |  |  |  |
| en protokol for overvågning af støj- og/eller vibrationsemissioner |  |  |  |
| en protokol for reaktion på identificerede støj- og vibrationshændelser, f.eks. håndtering af klager og/eller iværksættelse af korrigerende foranstaltninger |  |  |  |
| et program til reduktion af støj og/eller vibrationer, der er designet til at identificere kilden/kilderne, måle/ estimere støj- og vibrationseksponeringen, karakterisere kildernes bidrag og gennemføre forebyggelses- og/eller reduktionsforanstaltninger. |  |  |  |

Anvendelse

Anvendeligheden er begrænset til tilfælde, hvor der forventes og/eller er dokumenteret støj- og/eller vibrationsgener i følsomme omgivelser.

BAT 9. For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere støjemissioner er det BAT at anvende en af teknikkerne nedenfor eller en kombination af disse.

| Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv hvilke(n) teknik(ker) der anvendes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Passende placering af udstyr og bygninger | Forøgelse af afstanden mellem kilden og modtageren, anven­ delse af bygninger som støjskærme og flytning af udstyr og/ eller bygningernes åbninger. | På eksisterende anlæg er det ik­ ke altid muligt at flytte udstyr og bygningers åbninger på grund af pladsmangel og/eller uforholdsmæssigt store om­ kostninger. |  |
| b. | Driftsforanstalt­ ninger | Disse omfatter som minimum følgende: inspektion og vedligeholdelse af udstyr lukning af døre og vinduer i lukkede områder i videst mu- ligt omfang eller brug af selvlukkende døre betjening af udstyr foretages af erfarent personale undgåelse af støjende aktiviteter om natten, hvis muligt bestemmelser om støjbekæmpelse under produktions- og vedligeholdelsesaktiviteter, transport og håndtering af feedstock og materialer, f.eks. reduktion af antallet af ma- terialeoverførsler, reduktion af den højde, hvorfra styk- kerne kan falde på hårde overflader. | Kan anvendes generelt. |  |
| c. | Støjsvagt udstyr | Dette omfatter motorer med direkte kraftoverførsel; støjsvage kompressorer, pumper og ventilatorer; støjsvagt transportud­ styr. |  |  |
| d. | Udstyr til støjkontrol | Dette omfatter teknikker såsom: brug af støjdæmpere akustisk isolering af udstyr indkapsling af støjende udstyr og processer (f.eks. aflæs­ ning af råmaterialer, hamring, kompressorer, ventilatorer, formrensning, efterbehandling) brug af byggematerialer med høje lydisoleringsegenskaber (f.eks. til vægge, tage, vinduer og døre). | Anvendeligheden på eksister­ ende anlæg kan være begræn­ set, fordi der mangler plads. |  |
| e. | Støjdæmpning | Indsætning af barrierer mellem støjkilder og modtagere (f.eks. støjmure og volde). | Er kun anvendelig på eksister­ ende anlæg, eftersom kon­ struktionen af nye anlæg burde gøre denne teknik overflødig. For eksisterende anlæg kan der være begrænset mulighed for at indsætte barrierer på grund af pladsmangel. |  |

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

    - Restprodukter

BAT 10. For at øge materialeudnyttelsen og reducere mængden af affald, der sendes til bortskaffelse, er det BAT at udarbejde, gennemføre og regelmæssigt revidere en plan for håndtering af rester.

Beskrivelse

|  | Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet | Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) | Virksomhedens reference til dokumentation |
| --- | --- | --- | --- |
| En resthåndteringsplan er en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1) og består af en række foranstaltninger, der har til formål at: |  |  |  |
| i. minimere dannelse af restprodukter |  |  |  |
| ii. optimere genbrug, genanvendelse og/eller nyttiggørelse af restprodukter og |  |  |  |
| ii. sikre en korrekt bortskaffelse af affald. |  |  |  |

Resthåndteringsplanen kan integreres i den overordnede resthåndteringsplan for et større anlæg (f.eks. overfladebe­ handlingsaktiviteter).

Anvendelse

Detaljeringsgraden og graden af formalisering af planen for håndtering af restprodukter vil generelt være relateret til

arten, omfanget og kompleksiteten af anlægget.

  - BAT-konklusioner for støberier

BAT-konklusionerne i dette afsnit gælder ikke for cadmium-, titan- og ædelmetalstøberier samt for klokke- og kunststøbning.

    - Generelle BAT-konklusioner for støberier

BAT-konklusionerne i dette afsnit gælder ud over de generelle BAT-konklusioner i afsnit I.I.

      - Farlige stoffer og særligt problematiske stoffer

BAT 11. For at forebygge eller reducere brugen af farlige stoffer og særligt problematiske stoffer ved fremstilling af forme og kerner med kemisk bundet sand er det BAT at anvende alternative stoffer, som ikke er farlige eller er mindre farlige.

Beskrivelse

Farlige stoffer og særligt problematiske stoffer, der anvendes til fremstilling af forme og kerner, erstattes af stoffer, der ikke er farlige eller -  når dette ikke er muligt -  er mindre farlige, f.eks. ved hjælp af:

- alifatiske organiske bindere (i stedet for aromatiske) ved fremstilling af forme og kerner (se BAT 25 d, e og Q

- ikke-aromatiske opløsningsmidler ved cold box-fremstilling af kerner (se BAT 25 j)

- uorganiske bindere ved fremstilling af forme og kerner (se BAT 25 d, e og f)

- vandbaseret coating ved fremstilling af forme og kerner (se BAT 25 1).

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

      - Overvågning af emissioner

        - Overvågning af emissioner til luft

BAT 12. Det er BAT at overvåge rørførte emissioner til luft med mindst den frekvens, der er angivet nedenfor, og I overensstemmelse med EN-standarder. Hvis der ikke foreligger EN-standarder, er det BAT at anvende ISO-standarder, nationale standarder eller andre internationale standarder, som sikrer, at der tilvejebringes data af tilsvarende videnskabelig kvalitet.

| Stof/Parameter | Proces(ser)/kilde(r) | Støberi-/ovntype | Standard(er) | Minimums- frekvens for overvågning (1) | Overvågning forbundet med | Angiv parameter der Måles for og frekvens (eller om parameter ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aminer | Fremstilling af engangsforme og kerner (2) | Alle | EN-standard foreligger ikke | En gang om året | BAT 26 |  |
| Benzen | Fremstilling af engangsforme og kerner (3) | Alle | EN-standard foreligger ikke |  | BAT 26 |  |
|  | Støbning, køling og formrensning med engangsforme, herunder fuldstøbning (3) |  |  |  | BAT 27 |  |
| B[a]P | Metalsmeltning (4) | Støbejern | EN-standard foreligger ikke | En gang om året |  |  |
| Kulmonoxid (CO) | Varmebehandling (5) | Alle | EN 15058 | En gang om året | BAT 24 |  |
|  | Metalsmeltning | Støbejern: CBC, HBC og roterende ovne |  |  | BAT 38 |  |
|  |  | NFM(5) |  |  | BAT 43 |  |
| Støv | Varmebehandling (4) | Alle | EN 13284-1 (7) (8) | En gang om året | BAT 24 |  |
|  | Metalsmeltning |  |  | En gang om året (6) | BAT 38 BAT 40 BAT 43 |  |
|  | Fremstilling af SG-jern (9) | Støbejern |  | En gang om året | BAT 39 |  |
|  | Raffinering | Stål |  |  | BAT41 |  |
|  | Fremstilling af engangsforme og kerner | Alle |  |  | BAT 26 |  |
|  | Støbning, køling og formrensning med engangsforme, herunder fuldstøbning | Alle |  |  | BAT 27 |  |
|  | Efterbehandling | Alle |  |  | BAT 30 |  |
|  | Formstøbning med opløselig støbeform | Støbejern og NFM |  |  | BAT 28 |  |
|  | Støbning i permanente forme | Alle |  |  | BAT 29 |  |
|  | Genbrug af sand | Alle |  |  | BAT 31 |  |
| Formaldehyd (4) | Fremstilling af engangsforme og kerner | Alle | EN-standard under udarbejdelse | En gang om året | BAT 26 |  |
|  | Støbning, køling og formrensning med engangsforme, herunder fuldstøbning |  |  | En gang om året | BAT 27 |  |

| Stof/Parameter |  | Proces(ser)/kildeI | Støberi-/ovntype | Standard(er) | Minimumsfre- kvens for overvåg- ning (1) | Overvågning forbundet med | Angiv parameter der Måles for og frekvens (eller om parameter ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasformige chlorider |  | Metalsmeltning | Støbejern: CBC, HBC og roterende ovne (4) | EN 1911 | En gang om året | BAT 38 |  |
|  |  |  | Aluminium (4) |  |  | BAT 43 |  |
| Gasformige fluorider |  | Metalsmeltning | Støbejern: CBC, HBC og roterende ovne (4) | EN-standard under udarbejdelse |  | BAT 38 |  |
|  |  |  | Aluminum |  |  | BAT43 |  |
| Metaller | Cadmium og cadmiumfor- bindeiser | Støbning, køling og formrensning med engangsforme, herunder fuldstøbning (4) | Alle | EN 14385 | En gang om året | - - |  |
|  |  | Metalsmeltning | Alle |  | Engang om året | - |  |
|  |  | Efterbehandling (4) | Alle |  | Engang om året | - |  |
|  | Chrom og chromforbin- delser | Støbning, køling og formrensning med engangsforme, herunder fuldstøbning (4) | Alle |  | En gang om året | - |  |
|  |  | Metalsmeltning (4) | Alle |  | En gang om året | - |  |
|  |  | Efterbehandling (4) | Alle |  | Engang om året | - |  |
|  | Nikkel og nikkelforbin- delser | Støbning, køling og formrensning med engangsforme, herunder fuldstøbning (4) | Alle |  | En gang om året | - |  |
|  |  | Metalsmeltning (4) | Alle |  | En gang om året | - |  |
|  |  | Efterbehandling (4) | Alle |  | En gang om året | - |  |

| Stof/Parameter |  | Proces(ser)/kilde(r) | Støberi-/ovntype | Standard(er) | Minimumsfre- kvens for overvåg- ning (1) | Overvågning forbundet med | Angiv parameter der ales for og frekvens (eller om parameter ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bly og blyforbindelser | Støbning, køling og formrensning med engangsforme, herunder fuldstøbning (4) | Alle |  | En gang om året |  |  |
|  |  | Metalsmeltning | Støbejern: CBC og HBC (4) |  | En gang om året | BAT 38 |  |
|  |  |  | NFM(10) |  |  | BAT 43 |  |
|  |  | Støbning i permanente forme | Leder |  | En gang om året | BAT 29 |  |
|  |  | Efterbehandling (4) | Alle |  | En gang om året |  |  |
|  | Zink og zink- forbindelser | Metalsmeltning (4) | Alle |  | En gang om året |  |  |
| Nitrogenoxider (NOx) |  | Varmebehandling (5) | Alle | EN 14792 | En gang om året | BAT 24 |  |
|  |  | Termisk filtrering af sand, undtagen sand fra cold box-processen (5) | Alle |  |  | BAT 31 |  |
|  |  | Termisk filtrering af sand fra cold box-processen |  |  |  |  |  |
|  |  | Metalsmeltning | Støbejern: CBC, HBC og roterende ovne |  |  | BAT 38 |  |
|  |  |  | NFM(5) |  |  | BAT43 |  |
| PCDD/F |  | Metalsmeltning | Støbejern: CBC, HBC og roterende ovne | EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3 |  | BAT 38 |  |
|  |  |  | Støbejern: Induktion (4) |  |  | BAT 38 |  |
|  |  |  | Stål og NFM (4) |  |  | BAT 40 BAT 43 |  |
| Phenol |  | Fremstilling af engangsforme og kerner(11) | Alle | EN-standard foreligger ikke | En gang om året | BAT 26 |  |
|  |  | Støbning, køling og formrensning med engangsforme, herunder fuldstøbning (11) |  |  |  | BAT 27 |  |

DA	EUT Laf 6.12.2024

| Stof/Parameter | Proces(ser)/kildeI | Støberi-/ovntype | Standard(er) | Minimumsfre- kvens for overvåg- ning (1) | Overvågning forbundet med | Angiv parameter der ales for og frekvens (eller om parameter ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svovldioxid (SO2) | Termisk filtrering af sand, hvori der er anvendt sulfonsyrekatalysatorer | Alle | EN 14791 | En gang om året | BAT 31 |  |
|  | Metalsmeltning | Støbejern: CBC, HBC og roterende ovne |  |  | BAT 38 |  |
|  |  | NFM(5) (12) |  |  | BAT 43 |  |
| Total gasformigt organisk kulstof (TVOC) | Fremstilling af engangsforme og kerner | Alle | EN 12619 |  | BAT 26 |  |
|  | Formstøbning, opløselig støbeform |  |  |  | BAT 28 |  |
|  | Støbning, køling og formrensning med engangsforme, herunder fuldstøbning |  |  |  | BAT 27 |  |
|  | Genbrug af sand |  |  |  | BAT 31 |  |
|  | Metalsmeltning | Støbejern |  |  | BAT 38 |  |
|  |  | Stål og NFM (4) |  |  |  |  |
|  | Støbning i permanente forme (13) | Alle (4) |  |  | BAT 29 |  |

(1)	 Målingerne foretages så vidt muligt ved den højeste forventede emissionstilstand under normale driftsforhold. (2)	Overvågningen foretages kun for cold box-processen, når der anvendes aminer.

(3)	Overvågningen foretages kun, når der anvendes aromatiske bindere/kemikalier, eller ved fuldstøbning.

(4)	Overvågningen foretages kun, når det pågældende stof/den pågældende parameter er angivet som relevant i spildgasstrømmen baseret

på fortegnelsen over input og output som omhandlet i BAT 2. (5)  Ingen overvågning, når der kun anvendes elektricitet.

(6)	For enhver skorsten i forbindelse med en cupolovn og med en støvmassestrøm på> 0,5 kg/h anvendes løbende overvågning.

(7)	Hvis målingerne er kontinuerlige, gælder der i stedet for følgende generiske EN-standarder: EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 og EN 14181.

(8)	Hvis målingerne er kontinuerlige, finder EN 13284-2 også anvendelse. (9) ingen overvågning, når BAT 39 a anvendes.

(10)  Overvågningen foretages kun for blystøberier eller andre NFM-støberier, der anvender bly som legeringselement.

(11) Overvågningen foretages kun, når der anvendes phenolbaserede bindersystemer. (12) ingen overvågning, når der kun anvendes naturgas.

(13)  Overvågningen foretages kun, når der anvendes kerner med kemisk bundet sand.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

        - Overvågning af emissioner til vandet

BAT 13. Det er BAT at overvåge emissioner til vand med mindst den hyppighed, der er angivet nedenfor, og i overensstemmelse med EN-standarderne. Hvis der ikke foreligger EN-standarder, er det BAT at anvende ISO-standarder, nationale standarder eller andre internationale standarder, som sikrer, at der tilvejebringes data af tilsvarende videnskabelig kvalitet.

| Stof/parameter |  | Procedure | Standard(er) | Minimumsfre­ kvens for overvåg­ ning(1) | Overvågning forbundet med | Angiv emissioner der overvåges og hyppighed. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adsorberbare organisk bundne halogener |  | Spildevand fra vådskrubning af afgangsgasser fra cupolovn | ENISO9562 | En gang hver tredje måned (3) | BAT 36 |  |
|  |  | Trykstøbning, rensning af afgangsgas (f.eks. vådskrubning), efterbehandling, varmebehandling, forurenet overfladeafstrømningsvand, direkte køling, filtrering af vådt sand og granulering af cupolovnsslagge | Forskellige tilgængelige |  |  |  |
| Biokemisk iltforbrug (BOD5) (3) |  |  | EN-standarder (f.eks. EN 1899-1, EN ISO 5815) |  |  |  |
| Kemisk iltforbrug (COD) (3) (4) |  |  | EN-standard foreligger |  |  |  |
|  |  |  | ikke |  |  |  |
| Kulbrinteolieindeks (HOi) (2) |  |  | EN ISO 9377-2 |  |  |  |
| Mataller/Metalloider | Arsen (As) (2) |  | Forskellige tilgængelige EN-standarder (f.eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586, EN ISO 17294-2) |  |  | Trykstøbning, |
|  | Cadmium (Cd) (2) |  |  |  |  |  |
|  | Chrom (Cr) (2) |  |  |  |  |  |
|  | Kobber (Cu) (2) |  |  |  |  |  |
|  | Jern (Fe) (2) |  |  |  |  |  |
|  | Bly (Pb) (2) |  |  |  |  |  |
|  | Nikkel (Ni) (2) |  |  |  |  |  |
|  | Zink (Zn) (2) |  |  |  |  |  |
|  | Kviksølv (Hg) (2) |  | Forskellige tilgængelige EN-standarder (f.eks. EN ISO 12846, EN ISO 17852) |  |  |  |
| Phenolindeks (5) |  |  | EN ISO 14402 |  |  |  |
|  |  |  | Der foreligger |  |  |  |
|  |  |  | forskellige |  |  |  |
| Total kvælstof (TN) (3) |  |  | EN-standarder (f.eks. EN |  |  |  |
|  |  |  | 12260, EN ISO |  |  |  |
|  |  |  | 11905-1) |  |  |  |
| Total organisk kulstof (3) (4) |  |  | EN 1484 |  |  |  |
| Total suspenderet stof (TSS) (3) |  |  | EN 872 |  |  |  |

(1)	 I tilfælde af batchudledning, der er mindre hyppig end mindstefrekvensen for overvågning, udføres overvågningen en gang pr. batch. (2)	Overvågningen foretages kun, når det pågældende stof/parameter er angivet som relevant i spildevandsstrømmen baseret på

fortegnelsen over input og output som omhandlet i BAT 2.

- I tilfælde af en indirekte udledning kan mindstefrekvensen for overvågning nedsættes til en gang hver sjette måned, hvis spildevands­

anlægget nedstrøms er udformet og udstyret på passende vis til at reducere de pågældende forurenende stoffer.

- Enten COD eller TOC overvåges. TOC-overvågning er den foretrukne mulighed, da den ikke bygger på brugen af meget giftige forbindelser.

(5)  Overvågningen foretages kun, når der anvendes phenolbindingssystemer.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

      - Energieffektivitet

BAT 14. For at forøge energieffektivten er det BAT at anvende alle teknikkerne a-f og en passende kombination af teknikkerne g-n, der er anført nedenfor.

| Teknik | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes og beskriv kort hvordan (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- |

Konstruktion og drift

| a. | Valg af en energieffektiv ovntype | Se afsnit 1.4.1. | Er kun anvendelig på nye anlæg og ved væsentlig opgradering af anlæg. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | Teknikker til maksimering af termisk effektivitet i ovne | Se afsnit 1.4.1. | Kan anvendes generelt. |  |
| C. d. e. | Automatisering og kontrol af ovne | Se afsnit 1.4.1. | Kan anvendes generelt. |  |
|  | Anvendelse af rent scrap | Se afsnit 1.4.1. | Kan anvendes generelt. |  |
|  | Forbedring af støbeudbyt­ tet og nedbringelse af scrapproduktion | Se afsnit 1.4.1. | Kan anvendes generelt. |  |
| f. | Reduktion af energitab/ forbedring af praksis for forvarming af støbeskeen | Dette omfatter alle følgende elementer: brug af rene forvarmede støbeskeer lukke låg på støbeskeer for at bevare varmen brug af energieffektive teknikker til forvarmning af støbeske (f.eks. flammeløse mikroporøse brændere eller oxyfuelbrændere) brug af støbeskeer, der er så store som praktisk mu­ ligt og udstyret med varmeholdende låg minimering af overførsler af smeltet metal mellem støbeskeer så hurtig overførsel af det smeltede metal som mu­ ligt. | Anvendeligheden kan være begrænset på grund af konstruktionsmæssige forhold, hvis der er tale om store støbeskeer (f.eks. på over 2 t) og støbeskeer, der tøm­ mes fra bunden. |  |
| g. | Oxyfuelforbrænding | Se afsnit 1.4.1. | Anvendeligheden på eksisterende anlæg kan være begrænset på grund af ovn­ konstruktionen og behovet for en minimal røggasstrøm. |  |
| h. | Anvendelse af mellemfre- kvenser i induktionsovne | Anvendelse af induktionsovne på mellemfrekvens (250 Hz) i stedet for ovne på almindelig strøm (50 Hz). | Kan anvendes generelt. |  |
| i. | Optimering af trykluftsy- stem | Dette omfatter alle følgende foranstaltninger: - udførelse af passende systemvedligeholdelse for at reducere læk - effektiv overvågning af driftsparametre såsom flow, temperatur og tryk - minimering af trykfald - effektiv belastningsstyring - reduktion af indsugningsluftens temperatur - anvendelse af et effektivt kompressorkontrolsystem. | Kan anvendes generelt. |  |
| j. | Mikrobølgetørring af ker­ ner med vandbaseret coa­ ting | Anvendelse af mikrobølgetørreovne (f.eks. med en fre­ kvens på 2 450 Hz) til tørring af kerner belagt med vand­ baseret coating (se BAT 21 e), som resulterer i hurtig og homogen tørring af hele kerneoverfladen. | Er muligvis ikke anvendelig til strengstøbning eller til fremstilling af stort støbe­ gods, eller med kerner fremstillet af genvundet sand, der indeholder spor af kulstof. |  |

Teknikker til nyttiggørelse af varme

| k. | Forvarmning af scrap med nyttiggjort varme | Scrap forvarmes ved at nyttiggøre varmen fra varme røggasser, som omdirigeres til at komme i kontakt med ladningen. | Er kun anvendelig for skak­ tovne i non-ferro-støberier og for lysbueovne stålstøberier. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. m. n. | Nyttiggørelse af varme fra afgangsgasser genereret i ovne | Spildvarme fra varme afgangsgasser nyttiggøres (f.eks. gennem varmevekslere) og genanvendes på eller uden for anlægget (f.eks. i termiske kredsløb med olie/varmt­ vand/opvarmning, til dampproduktion eller til forvarm­ ning af forbrændingsluft (se teknik m)). Dette kan bestå af følgende: - Overskydende varme fra en cupolovns afgangsgas­ ser anvendes f.eks. til dampproduktion, termisk olieopvarmning og vandopvarmning. - Overskydende varme fra ovnkølesystemet anven­ des f.eks. til tørring af råmateriale, rumopvarmning og vandopvarmning. - Fra brændselsfyrede ovne i aluminiumsstøberier an­ vendes overskudsvarme f.eks. til opvarmning af lo­ kaler og/eller vand til rengøring af støberiet. - Lavkvalitetsvarme omdannes til elektricitet ved hjælp af væsker med høj molekylvægt via den orga­ niske Rankine-cyklus. | Anvendeligheden kan være begrænset, hvis der ikke er et tilstrækkeligt varmebehov. |  |
|  | Forvarmning af for brændingsluft | Se afsnit 1.4.1. | Kan anvendes generelt. |  |
|  | Udnyttelse af spildvarme i induktionsovne | Spildvarme fra induktionsovnskølingssystemet nyttig­ gøres ved hjælp af varmevekslere til tørring af råmate­ rialer (f.eks. scrap), rumopvarmning eller varmtvands­ forsyning. | Kan anvendes generelt. |  |

Yderligere sektorspecifikke teknikker til at øge energieffektiviteten beskrives i afsnit 1.2.2.1 og 1.2.4.1 i disse BAT­ konklusioner.

Tabel 1.1

BAT-relaterede niveauer for miljøeffektivitet (BAT-AEPL'er) for specifikt energiforbrug i jernstøberier

| Proces - ovntype | Enhed | BAT-AEPL (årsgennemsnit) | Kan BAT-AEPL overholds, og hvilken værdi kan overholdes |
| --- | --- | --- | --- |
| Smeltning og opbevaring - koldlufts-cupol­ ovn | kWh/t flydende metal | 900-1750 |  |
| Smeltning og opbevaring - varmlufts-cupol­ ovn |  | 900-1 500 |  |
| Smeltning og opbevaring - induktionsovn |  | 600- 1 200 |  |
| Smeltning og opbevaring - roterende ovn |  | 800- 950 |  |
| Forvarmning af støbeske |  | 50 - 150 (1) |  |

(1)	For støberier, der producerer store støbeemner, kan den øvre ende af BAT-AEPL-intervallet være højere og op til 200 kWh/t flydende metal.

Tabel 1.2

BAT-relaterede niveauer for miljøeffektivitet (BAT-AEPL'er) for specifikt energiforbrug i stålstøberier

| Proces - ovntype | Enhed | BAT-AEPL (årsgennemsnit) | Kan BAT-AEPL overholdes, og hvilken værdi kan overholdes |
| --- | --- | --- | --- |
| Smeltning - (EAF/induktionsovn) | kWh/t flydende metal | 600 - 1 200 |  |
| Forvarmning af støbeske |  | 100- 300 |  |

Tabel 1.3

BAT-relaterede niveauer for miljøeffektivitet (BAT-AEPL'er) for specifikt energiforbrug i aluminiumsstøberier

| Procedure | Enhed | BAT-AEPL (årsgennemsnit) | Kan BAT-AEPL overholdes, og hvilken værdi kan overholdes |
| --- | --- | --- | --- |
| Smeltning og opbevaring | kWh/t flydende metal | 600- 2 000 |  |

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

Den relaterede overvågning er omhandlet i BAT 6.

      - Materialeudnyttelse

        - Oplagring og håndtering af rester, emballage og ubrugte proceskemikalier

BAT 15. For at forebygge eller reducere den miljørisiko, der er forbundet med oplagring og håndtering af rester, emballage og ubrugte proceskemikalier, og for at lette genbrug og/eller genanvendelse heraf er det BAT at anvende alle nedenstående teknikker.

| Teknik |  | Beskrivelse | Angiv teknikker der anvendes og beskriv kort hvordan (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Passende opbevaring af forskellige typer re- ster | Dette omfatter følgende: - Støv fra posefiltre opbevares på uigennemtrængelige overflader, i lukkede områder og i lukkede beholdere/poser. - Andre typer rester (f.eks. slagge, urenheder, brugt ildfast foring) opbevares særskilt på uigennemtrængelige overflader i overdækkede områder, der er beskyttet mod overfladeafstrømningsvand. |  |
| b. | Genbrug af internt scrap | Genbrug af internt scrap, enten direkte eller efter behandling. Genbrugsgraden af internt scrap afhænger af dets indhold af urenheder. |  |
| C. | Genbrug/genanven- delse af emballage | Emballagen til proceskemikalier udvælges, så den letter den fuldstændige tømning (f.eks. idet emballageåbningens størrelse eller emballagematerialets art tages i betragtning). Efter tømning genbruges emballagen, returneres til leverandøren eller sendes til materialegenan­ vendelse. Proceskemikalier opbevares helst i store beholdere. |  |
| d. | Returnering af ubrugte proceskemi- kalier | Ubrugte proceskemikalier (dvs. som stadig er i deres oprindelige beholdere) returneres til leverandørerne. |  |

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

        - Driftsmæssig  materialeudnyttelse i støbeprocessen

BAT 16. For at øge materialeudnyttelsen i støbeprocessen er det BAT at anvende enten teknik a alene eller teknik a kombineret med en eller begge af teknikkerne b og c nedenfor.

| Teknik |  | Beskrivelse | Angiv teknikker der anvendes og beskriv kort hvordan (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Forbedring af støbeudbyt­ tet og nedbringelse af scrap­ produktion | Se afsnit 1.4.2. |  |
| b. | Anvendelse af computersi­ mulering af støbning, hæld­ ning og størkning | Et computersimuleringssystem anvendes til at optimere støbe-, hælde- og størknings­ processen for at minimere mængden af defekt støbegods og øge støberiernes produktivitet. |  |
| C. | Produktion af letvægtsstø­ begods ved hjælp af topo­ logisk optimering | Anvendelse af topologisk optimering (dvs. støbesimulering ved hjælp af algoritmer og computerprogrammer) for at reducere produktmassen, samtidig med at produktets ydeevnekrav opfyldes. |  |

Tabel 1.4

Vejledende niveauer for driftsmæssig materialeudnyttelse

| Støberitype | Enhed | Vejledende niveauer (årsgennemsnit) | Kan vejledende niveau overholdes, og hvilken værdi kan overholdes. |
| --- | --- | --- | --- |
| Jernstøberier | % | 50-97(1)(2) |  |
| Stålstøberier |  | 50-100 (1) (2) |  |
| NFM-støberier (alle typer undtagen HPDC) - Pb |  | 50- 97,5 (1) |  |
| NFM-støberier (alle typer undtagen HPDC) - andre metaller end Pb |  | 50 - 98 (1) |  |
| NFM-støberier (HPDC) |  | 60 - 97(2) |  |

(1)		Den nedre ende af intervallet er typisk forbundet med fremstilling af komplekse støbeemner, f.eks. på grund af det store antal kerner og/eller hævere/feeders, der anvendes.

(2)	Den øvre ende af intervallet er typisk forbundet med centrifugalstøbning.

Den relaterede overvågning er omhandlet i BAT 6.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

        - Reduktion af materialeforbrug

BAT 17. For at reducere materialeforbrug (f.eks. af kemikalier, bindere) er det BAT at anvende en passende kombination af nedenstående teknikker.

| Teknik | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes og beskriv kort hvordan (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- |

Teknikker til højtryksstøbning i aluminium

| a. | Separat sprøjtning af slippe­ middel og vand | Se afsnit 1.4.2. | Kan anvendes generelt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | Minimering af slippemiddel­ og vandforbrug | Foranstaltninger til at minimere forbruget af slip­ pemiddel og vand omfatter: anvendelse af et automatiseret sprøjtesystem optimering af slippemidlets fortyndingsfaktor nedkøling inden åbning af form anvendelse af slippemiddel i lukket form måling af forbruget af slippemidler måling af støbeformens overfladetemperatur for at indikere hotspots. | Kan anvendes generelt. |  |

Teknikker til processer, der anvender kemisk bundet sand og kernefremstilling

| C. | Optimering af forbruget af binder og harpiks | Se afsnit 1.4.2. | Kan anvendes generelt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d. | Minimering af sandtab fra stø- beforme og kerner | Produktionsparametre for de forskellige produkt- typer lagres i en elektronisk database, der gør det let at skifte til nye produkter og minimerer tids- og materialetab. | Kan anvendes generelt. |  |
| e. | Anvendelse af bedste praksis i koldhærdningsprocesser | Se afsnit 1.4.2. | Kan anvendes generelt. |  |
| f. | Nyttiggørelse af aminer fra sy- reskrubbevand | Når der vaskes med syre (f.eks. med svovlsyre) til behandling af cold box-processens afgangsgasser, dannes der aminsulfat. Aminerne nyttiggøres ved behandling af aminsulfatet med natriumhydroxid. Dette kan ske på eller uden for anlægget. | Anvendelsen kan være be- grænset af sikkerhedshen- syn (eksplosionsfare). |  |
| g. | Anvendelse af bedste praksis i gashærdeprocesser | Se afsnit 1.4.2. | Kan anvendes generelt. |  |
| h. | Anvendelse af alternative pro­ cesser til fremstilling af forme og kerner | Alternative processer til fremstilling af forme og kerner med ingen eller et reduceret antal bindere omfatter: formstøbning med opløselig støbeform - vakuumstøbning. | Anvendeligheden af formstøbning med opløselig støbeform på eksisterende anlæg kan være begrænset på grund af de nødvendige in­ frastrukturændringer. Anvendeligheden af vakuum­ støbning kan være begrænset i tilfælde af store støbekasser (f.eks. over 1,5 m x 1,5 m). |  |

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

        - Genbrug af sand

BAT 18. For at reducere forbruget af nyt sand og produktionen af brugt sand fra genbrug af sand ved støbning med engangsforme er det BAT at anvende én eller en passende kombination af nedenstående

teknikker.

| Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes og beskriv kort hvordan (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Optimeret oprensning af vådt sand | Processen til oprensning af vådt sand kontrolleres af et com­ putersystem for at optimere forbruget af råmaterialer og genbrug af vådt sand, f.eks. køling (fordampning eller fluid bed), tilsætning af bindere og additiver, fugtning, blanding og kvalitetskontrol. | Kan anvendes generelt |  |
| b. | Oprensning af våndt sand med minimalt spild | Processen til oprensning af vådt sand i aluminiumsstøberier udføres ved hjælp af en scanner, der finder urenheder i san­ det baseret på lysstyrke/farve. Disse urenheder fjernes fra sandet ved hjælp af en luftblæser. | Kan anvendes generelt |  |
| C. | Klargøring af lerbundet sand ved vakuum­ blanding og køling | Se BAT 25 b. | Kan anvendes generelt |  |
| d. | Mekanisk genvinding af koldhærdet sand | Mekaniske teknikker (f.eks. opbrydning af klumper, adskillelse af sandfraktioner) ved hjælp af knusere eller møller anvendes til genvinding af koldhærdet sand. | Er muligvis ikke anvendelig på silikatbundet sand. |  |
| e. | Kold mekanisk genvinding af lerbundet eller kemisk bundet sand ved hjælp af en slibeskive | Brug af roterende slibeskive til fjernelse af lerlag og kemiske bindere fra brugte sandkorn. | Kan anvendes generelt |  |
| f. | Kold mekanisk genvinding af sand ved hjælp af en slagtromle | Brug af en slagtromle med en roterende indvendig akse, der er udstyret med små blade, til slibning af sandkorn. Ved brug på en blanding afbentonit og kemisk bundet sand, foretages der en foreløbig magnetisk adskillelse for at fjerne dele med magnetiske egenskaber fra det våde sand. | Kan anvendes generelt |  |
| g. | Kold genvinding af sand ved hjælp af et pneumatisk system | Fjernelse af bindere fra sandkornene ved hjælp af slibning og slag. Den kinetiske energi leveres fen trykluftstrøm. | Kan anvendes generelt |  |
| h. | Termisk oprensning af sand | Opvarmning og forbrænding af bindere og urenheder i kemisk bundet og blandet sand. Dette kombineres med en indledende mekanisk forbehandling for at give sandet den korrekte kornstørrelse og fjerne metalliske urenheder. For blandet sand bør andelen af kemisk bundet sand være til­ strækkelig høj. | Kan muligvis ikke anvendes på brugt sand, der indehol­ der rester af uorganiske bin­ dere. |  |
| i. | Kombineret genvinding (mekanisk-ter­ misk-mekanisk) anvendt på blandet organisk/bentonitsand | Efter forbehandling (sigtning, magnetisk adskillelse) og tørring rengøres sandet mekanisk eller pneumatisk for at fjerne en del af binderne. I det termiske trin afbrændes de organiske bestanddele, og de uorganiske bestanddele bliver til støv eller brændes fast på kornene. Ved den sidste mekaniske behandling fjernes disse fastbrændte lag mekanisk eller pneumatisk og kasseres som støv. | Kan muligvis ikke anvendes på kernesand, der indeholder sure bindere (fordi det kan ændre bentonittens karakteristika) eller vandglas (fordi det kan ændre det våde sands egenskaber). |  |
| j. | Kombineret sandgenvinding og varmebehandling af aluminiumsstøbegods | Efter hældning og størkning lastes støbeforme/støbeenheder i ovnen. Ved en temperatur på over 420 °C, brændes binderne, kerner/forme opløses, og støbegodset undergår varmebehandling. Sandet falder til bunden af ovnen, hvor det rengøres i en opvarmet fluid bed. Efter afkøling genbruges sandet i kernesandmixeren uden yderligere behandling. | Kan anvendes generelt. |  |
| k. | Våd genvinding af vådt sand, silikat- eller CO2 bundet sand | Sand blandes til søle med vand. Fjernelse afbinderester sker via intensiv gnidning mellem sandkornene, hvorved binderne opløses i vaskevandet. Det vaskede sand tørres, screenes og afkøles. | Kan anvendes generelt. |  |
| I. | Genvinding Af natriumsilikatsand (vandglas) ved hjælp af et pneumatisk system | Før det pneumatiske system anvendes, opvarmes sandet for at gøre silikatlaget skørt (se teknik g). Det genvundne sand afkøles inden genbrug. | Kan anvendes generelt. |  |
| m. | Internt genbrug af kernesand (cold box eller furansyrebindere) | Sand fra ødelagte/defekte kerner og overskydende sand fra kernefremstillingen (efter hærdning i en bestemt enhed) tilføres en brydningsenhed. Det resulterende sand blandes med nyt sand til fremstilling af nye kerner. | Kan anvendes generelt. |  |
| n. | Genbrug af støv fra sandkredsløbet i fremstillingen af støbeforme | Støv opsamles ved filtrering af udsugningsluften fra formrensning og fra doserings- og håndteringsstederne for frisk vådt sand. Det indsamlede støv (som indeholder aktive bindemidler) kan genanvendes i sandkredsløbet. | Kan anvendes generelt. |  |

Tabel 1.5

BAT-relaterede niveauer for miljøeffektivitet (BAT-AEPL'er) ved genbrug af sand

| Støberitype | Enhed | BAT-AEPL (1) (årsgennemsnit) | Kan Bat-AEPL overholdes, og hvilken værdi kan overholdes. |
| --- | --- | --- | --- |
| Jernstøberier | % | > 90 |  |
| Stålstøberier |  | > 80 |  |
| NFM-støberier (2) |  | > 90 |  |

(1)	BAT-AEPL'erne finder muligvis ikke anvendelse, når mængden af brugt sand er mindre end 10 000 t/år.

(2)     BAT-AEPL finder muligvis ikke anvendelse på aluminiumsstøberier, når der anvendes vandglas.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

Den relaterede overvågning er omhandlet i BAT 6.

        - Reduktion af restprodukter og affald, der sendes til bortskaffelse

BAT 19. For at reducere produktionen af rester ved metalsmeltning og reducere mængden af affald, der sendes til bortskaffelse, er det BAT at anvende alle nedenstående teknikker.

| Teknik | Beskrivelse | Angiv teknikker der anvendes og beskriv kort hvordan (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- |

Teknikker for alle ovntyper

| a. | Minimering af slaggedan­ nelse | Slaggedannelse kan minimeres ved hjælp af procesinterne foranstaltninger såsom: anvendelse af rent scrap anvendelse af en lavere metaltemperatur (så tæt som muligt på det teoretiske smeltepunkt) undgå høje peaks i temperatur undgå længere opbevaring af smeltet metal i smelteovnen eller anvendelse af en separat opbevaringsovn gøre passende brug af flusmidler vælge passende ildfast foring til ovnen vandkøling af ovnvæggene for at undgå slid på ovnens ildfaste foring skumning af flydende aluminium. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b. | Mekanisk forbehandling af slagge/urenheder/filter­ støv/brugt ildfast foring for at lette genanvendelse | Se afsnit 1.4.2. Dette kan også ske uden for anlægget. |  |

Teknikker til cupolovne

| C. | Justering af slaggens syre/ baseindhold | Se afsnit 1.4.2. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| d. | Indsamling og genbrug af kulsmuld | Kulsmuld, der genereres under håndtering, transport og indføring af koks, indsamles (f.eks. ved hjælp af indsamlingssystemer under transportbånd og/eller ved indføringen) og genanvendes i processen (indsprøjtes i cupolovnen eller anvendes til genopkulning). |  |
| e. | Genanvendelse af filter støv i cupolovne med zinkholdigt scrap | En del af cupolfilterstøvet indføres igen i cupolovnen for at øge zinkindholdet i støvet op til et niveau, der gør det muligt at nyttiggøre Zn (> 18 %). |  |

Teknikker for lysbueovne

| f. | Genanvendelse af filter­ støv i lysbueovn | Opsamlet tørt filterstøv, normalt efter forbehandling (f.eks. presset til piller eller briketter), genanvendes i ovnen for at gøre det muligt at nyttiggøre metallet i støvet. Det uorganiske indhold overføres til slaggen. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

BAT 20. For at reducere mængden af affald, der sendes til bortskaffelse, er det BAT at pnontere genanvendelse uden for anlægget og/eller anden nyttiggørelse frem for bortskaffelse af brugt sand, underdimensioneret sand, slagge, ildfast foring og indsamlet filterstøv (f.eks. støv fra posefiltre).

Beskrivelse

Genanvendelse uden for anlægget og/eller anden nyttiggørelse har forrang frem for bortskaffelse af brugt sand, underdimensioneret sand, slagge, ildfast foring og filterstøv. Brugt sand, underdimensioneret sand, slagge og ildfast foring kan:

-	genanvendes, f.eks. inden for vejbyggeri, byggematerialer (såsom cement, mursten, fliser)

-       nyttiggøres, f.eks. til opfyldning af minehuller, opførelse af deponeringsanlæg (f.eks. veje på deponeringsanlæg og per-

manente tildækninger).

Filterstøv kan genanvendes eksternt, f.eks. inden for metallurgi, fremstilling af sand og bygge- og anlægssektoren.

Anvendelse

Genanvendelse og/eller anden nyttiggørelse kan være begrænset af restens fysisk-kemiske egenskaber (f.eks. indhold af metaller og organiske stoffer, granulometri).

Kan muligvis ikke anvendes, hvis der ikke er et tilstrækkeligt tredjepartsbehov for genanvendelse og/eller nyttiggørelse.

Tabel 1.6

BAT-relaterede miljøpræstationsniveauer (BAT-AEPL'er) for affald, der sendes til bortskaffelse

| Affaldstype | Enhed | BAT-AEPL (1) (årsgennemsnit) |  |  | Kan Bat-AEPL overholdes, og hvilken værdi kan overholdes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NFM-støberier | Jernstøberier | Stålstøberier |  |
| Slagger | kg/t flydende metal | 0 - 50 | 0 - 50 (2) | 0 - 50 (2) |  |
| Urenheder |  | 0 - 30 | 0 - 30 | 0- 30 |  |
| Filterstøv |  | 0 - 5 | 0 - 60 | 0-10 |  |
| Brugt ildfast foring til ovne |  | 0-5 | 0 - 20(3) | 0- 20 |  |

(1)	BAT-AEPL finder muligvis ikke anvendelse, hvis der ikke er et tilstrækkeligt tredjepartsbehov for genanvendelse og/eller nyttiggørelse. (2)	For stål- eller jernstøberier, der bruger EAF'er, kan den øvre ende af BAT-AEPL-intervallet være højere og op til 100 kg/t flydende

metal på grund af øget slaggedannelse under den metallurgiske behandling.

(3)	For jernstøberier, der bruger CBC'er, kan den øvre ende af BAT-AEPL-intervallet være højere og op til 100 kg/t flydende metal.

Den relaterede overvågning er omhandlet i BAT 6.

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

      - Diffuse emissioner til luft

BAT 21. For at forebygge eller, såfremt dette ikke er praktisk muligt, reducere diffuse emissioner til luften er det BAT at anvende alle nedenstående teknikker.

| Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Overdækning af leveringsudstyr (containere) og lastrum transportkøretøjer | Lastrum i transportkøretøjer og leveringsudstyr (con­ tainere) er overdækket (f.eks. med presenninger). | Kan anvendes generelt. |  |
| b. | Rengøring af veje og transportkøretøjers hjul | Veje og transportkøretøjers hjul rengøres regelmæs­ sigt, f.eks. ved med mobile støvsugere og vand. | Kan anvendes generelt. |  |
| c. | Anvendelse af lukkede transportbånd | Materialer overføres ved hjælp af transportsystemer, f.eks. lukkede transportbånd og pneumatisk transport, hvorved materialespild minimeres. | Kan anvendes generelt. |  |
| d. | Støvsugning af områder til formfremstilling og støbning | Områder til formfremstilling og støbning i støberier, der anvender sandstøbning, støvsuges regelmæssigt. | Finder muligvis ikke anvendelse på områder, hvor sandet har en teknisk eller sikkerhedsrelateret funktion. |  |
| e. | Erstatning af alkoholbaserede coatings med vandbaserede coatings | Se afsnit 1.4.3. | Anvendeligheden kan være begrænset i tilfælde, hvor der produceres store eller komplekse stø­ beemner på grund af vanskeligheden af at cirkulere tørreluften. Er ikke anvendelig på bundet sand af vandglas, magnesiumstøbeprocessen, vakuumstøbning eller fremstilling af manganstål med MgO-coating. |  |
| f. | Begrænsning af emissioner fra bratkølingsbade | Dette omfatter følgende: - Minimering af dannelsen af emissioner fra bratkølingsbade ved brug af vandbaserede polymero­ pløsninger (f.eks. indeholdende polyvinylpyrrolidon eller polyalkylenglycol). - Indsamling af emissioner fra bratkølingsbade (især fra oliebratkølingsbade) så tæt som muligt på emissionskilden ved hjælp af tagventilation, emhætter eller kantudsugning. Indsamlede af­ gangsgasser kan behandles, f.eks. ved hjælp af en ESP (se afsnit 1.4.3). - Brug af tempereret vand til bratkøling. | Kan anvendes generelt. |  |
| g. | Begrænsning af emissioner fra overførsler ved metalsmeltning | Dette omfatter følgende: - Udsugning af diffuse em1ss1oner (f.eks. støv, damp) fra overføringsprocesser såsom ovnindføring/-tapning så tæt som muligt på emissionskilden (f.eks. ved hjælp af emhætter). De indsamlede afgangsgasser behandles f.eks. ved hjælp af stof­ filtre og vådskrubning. - Minimering af diffuse emissioner fra overførsel af flydende metal gennem vaske, f.eks. ved hjælp af dæksler. | Kan anvendes generelt. |  |

Yderligere processpecifikke teknikker til forebyggelse eller reduktion af diffuse emissioner findes i BAT 24, BAT 26, BAT 27, BAT 28, BAT 29, BAT 30, BAT 31, BAT 38, BAT, BAT 39, BAT 40, BAT 41 og BAT 43.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

1.2.1.6.	Rørførte emissioner til luft

BAT 22. For at fremme nyttiggørelsen af materialer og reduktionen af rørførte emissioner til luft samt øge energieffektiviteten er det BAT at kombinere spildgasstrømme med lignende egenskaber og dermed minimere antallet af emissionspunkter.

Beskrivelse

Kombineret behandling af spildgasser med lignende egenskaber sikrer en mere effektiv og virkningsfuld behandling sammenlignet med særskilt behandling af enkelte spildgasstrømme. Kombinationen af spildgasser udføres under hensyntagen til anlæggenes sikkerhed (f.eks. undgåelse af koncentrationer tæt på den nedre/øvre eksplosionsgrænse), tekniske (f.eks. kompatibilitet mellem de enkelte spildgasstrømme, koncentration af de pågældende stoffer), miljømæssige (f.eks. maksimering af materialenyttiggørelse eller forureningsbekæmpelse) og økonomiske faktorer (f.eks. afstand mellem forskellige produktionsenheder). Det sikres, at kombinationen af spildgasser ikke fører til fortynding af emissionerne.

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

      - Emissioner til luft fra termiske processer

BAT 23. For at forebygge eller reducere emissioner til luft fra metalsmeltning er det BAT at anvende enten elektricitet fra fossilfrie energikilder sammen med teknik a-e eller teknik a-e med en passende kombination af teknikkerne f-i nedenfor.

| Teknik | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- |

Generelle teknikker

| a. b. | Valg af en passende ovntype og maksimering af ovnes ter- miske effektivitet | Se afsnit 4.4.1. | Valg af en passende ovn­ type er kun anvendelig på nye anlæg og ved væsentlig opgradering af anlæg. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anvendelse af rent scrap | Se afsnit 1.4.1. | Kan anvendes generelt. |  |

Primære kontrolforanstaltninger til minimering af PCDD/F-emissioner

| C. | Maksimering af afgangsgassernes opholdstid og optimering af temperaturen i efterforbrændingskammeret i cupolovne | I cupolovne optimeres temperaturen i efterforbrændin­ gskammeret (T > 850 °C) og overvåges løbende, mens af­ gangsgassernes opholdstid maksimeres (> 2 s). | Kan anvendes generelt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d. | Hurtig afkøling af afgangsgas | Hurtig afkøling af afgangsgas fra temperaturer over 400 °C til under 250 °C før støvrensning for at forhindre de novosyntese af PCDD/F. Dette opnås ved en hensigtsmæssig udformning af ovnen og/eller med anvendelse af et bratkølingssystem (quench). |  |  |
| e. | Minimering af støvaflejring i varmevekslere | Ophobningen af støv langs afgangsgassernes kølingsforløb minimeres, navnlig i varmevekslere, f.eks. ved hjælp af vertikale vekslerør, effektiv intern rensning af vekslerrørene og højtemperatursafstøvning. |  |  |

Teknikker til reduktion af dannelsen afNOx- og SOremissioner

| f. | Anvendelse af et brændsel eller en kombination af brændsler med et lavt potentiale for NOx-dannelse | Brændsler med et lavt potentiale for NOx-dannelse omfat­ ter naturgas og flydende gas (LPG). | Anvendelsen kan være begrænset af tilgængeligheden af de forskellige typer brændsel, hvilket kan afhænge af den enkelte medlemsstats energipolitik. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| g. | Anvendelse af et brændsel eller en kombination af brændsler med lavt svovlind­ hold | Brændsler med lavt svovlindhold omfatter naturgas og flydende gas (LPG). | Anvendelsen kan være begrænset af tilgængeligheden af de forskellige typer brændsel, hvilket kan afhænge af den enkelte medlemsstats energipolitik. |  |
| h. | Low-NOx brændere | Se afsnit 1.4.3. | Anvendeligheden i eksi­ sterende anlæg kan være begrænset af ovnkonstruktionen og/eller driftsmæssige forhold. |  |
| i. | Oxyfuelforbrænding | Se afsnit 1.4.3. | Anvendeligheden på eksisterende anlæg kan være begrænset på grund af ovnkonstruktionen og behovet for en minimal røggasstrøm. |  |

BAT-AEL'erne for metalsmeltning er angivet: i tabel 1.18 for jernstøberier

- i tabel 1.20 for stålstøberier

- i tabel 1.22 for NFM-støberier.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

BAT 24. For at forebygge eller reducere emissioner til luft fra varmebehandling er det BAT at anvende enten elektricitet fra fossilfrie energikilder kombineret med teknik a og d eller alle teknikkerne nedenfor.

| Teknik | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes og beskriv kort hvordan (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- |

Generelle teknikker

| a. | Valg af en passende ovntype og maksimering af ovnes termiske effektivitet | Se afsnit 1.4.3. | Er kun anvendelig på nye anlæg og ved væsentlig opgradering af anlæg. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Teknikker til reduktion af dannelsen af NOx-emissioner

| b. | Anvendelse af et brændsel eller en kombination af brændsler med et lavt po­ tentiale for NOx-dannelse | Brændsler med et lavt potentiale for NOx­ dannelse omfatter naturgas og flydende gas (LPG). | Anvendelsen kan være begrænset af til­ gængeligheden af de forskellige typer brændsel, hvilket kan afhænge af den en­ kelte medlemsstats energipolitik. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| c. | Low-NOx brændere | Se afsnit 1.4.3. | Anvendeligheden i eksisterende anlæg kan være begrænset af ovnkonstruktio­ nen og/eller driftsmæssige forhold. |  |

Opfangning af emissioner

| d. | Udsugning af afgangsgas så tæt som muligt på emissi­ onskilden | Afgangsgasser fra varmebehandlingsovne (f.eks. udglødning, normalisering, baini­ thærdning) udsuges ved hjælp af emhætter eller udtrækkes fra dækslet. De opfangede emissioner kan behandles f.eks. ved hjælp af posefiltre. | Kan anvendes generelt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabel 1.7

BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner af støv og NOx til luft og vejledende emissionsniveau for rørførte CO-emissioner til luft fra varmebehandling

| Stof/parameter | Enhed | BAT-AEL (døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden) | Vejledende emissionsniveau (døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden) | Kan Bat-AEPL eller Vejledende emissionsniveau overholdes, og hvilken værdi kan overholdes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Støv | mg/Nm3 | 1 - 5 (1) | Intet vejledende niveau |  |
| NOx |  | 20-120 (2) (3) | Intet vejledende niveau |  |
| CO |  | Ingen BAT-AEL | 10-100 (3) |  |

(1)	BAT-AEL'en anvendes kun, når det pågældende stof/den pågældende parameter er angivet som relevant i spildgasstrømmene baseret på fortegnelsen over input og output som omhandlet i BAT 2.

(2) Ved varmebehandling over 1 000 'C (f.eks. ved fremstilling af formbart jern) kan den øvre ende af BAT-AH-intervallet være højere og op til 300 mg/Nm3.

(3)	BAT-AEL'en og det vejledende emissionsniveau finder ikke anvendelse på ovne, der udelukkende anvender elektrisk energi (f.eks. modstande).

Den relaterede overvågning er omhandlet i BAT 12.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

      - Emissioner til luft fra fremstilling af engangsforme og kerner

BAT 25. For at forebygge eller reducere emissioner til luft fra fremstilling af engangsforme og kerner er det BAT at:

anvende en passende kombination af nedenstående teknikker a-c, når der er tale om formfremstilling med lerbundet sand

anvende enten teknik d, e eller fog en passende kombination af teknikkerne g-k nedenfor, når der er tale om form- og kernefremstilling med kemisk bundet sand

anvende nedenstående teknik I til udvælgelse af de coatings, der anvendes på forme og kerner.

| Teknik | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- |

Teknikker til form.fremstilling med lerbundet sand (vådt sand)

| a. | Anvendelse af bedste praksis for formfrem­ stilling med vådt sand | Dette omfatter teknikker såsom: - nøjagtig afmålt tilsætning af den nødvendige mængde nøglekomponenter (f.eks. ler, vand, kulstøv eller andre tilsætningsstoffer) for at genoprette de kemiske egenskaber ved det returnerede våde sand - regelmæssig prøvning (f.eks. daglig) af det våde sands egenskaber (f.eks. fugt, styrke, kompaktabilitet, gennemtræn­ gelighed, tændingstab, indhold af flygtige stoffer). | Kan anvendes generelt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | Klargøring af lerbundet sand ved vakuum­ blanding og køling | Blandings- og køleprocesser kombineres i et enkelt procestrin ved at drive sandmixeren under reduceret tryk, hvilket resulterer i afkøling ved kontrolleret fordampning af vandet. | Kan anvendes generelt. |  |
| C. | Erstatning af kulstøv | Kulstøv erstattes af tilsætningsstoffer såsom grafit, koksmel og zeolit, hvilket resulterer i betydeligt færre diffuse emissioner under støbeprocessen. | Anvendeligheden kan være begrænset af driftsmæssige forhold (f.eks. ineffektiv form­ rensning eller støbefejl). |  |

Teknikker til forebyggelse af emissioner ved form- og kerne.fremstilling med kemisk bundet sand

| d. | Valg af lavemis­ sionsbindere til koldhærd-ning | Valg af bindere i et koldhærdningssystem, der genererer færre emissioner af formaldehyd, phenol, furfurylalkohol, isocyanater osv. Dette omfatter brugen af: - usintret furanharpiks med lavt indhold af furfurylalkohol (f.eks. under 40 vægtprocent) til f.eks. fremstilling af jernstøbegods - usintret phenol/furan med en katalysator med lavt svovlsyreindhold til f.eks. fremstilling af stålstøbegods - alifatiske organiske bindere baseret på f.eks. alifatiske polyalkoholer (i stedet for aromatiske organiske bindere) til fremstilling af støbegods af jern, stål, aluminium, magnesium osv. - uorganiske geopolymerer baseret på polysialater (til fremstilling af støbegods af støbejern, aluminium, stål osv.) - estersilikat (til fremstilling af mellemstort og stort stålstøbegods osv.) - alkydolie (f.eks. til engangsstøbning eller produktion af små partier i stålstøberier) - resolester (f.eks. til lettere legeringer i små eller mellemstore produktioner) - cement (f.eks. til fremstilling af meget stort støbegods). | Anvendeligheden kan være begrænset på grund af produktspeci­ fikationer. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e. | Valg af lavemis­ sionsbindere til gashærdning | Valg af bindere i et gashærdningssystem, der genererer færre emissioner af aminer, benzen, formaldehyd, phenol, isocyanater osv. Dette omfatter brugen af: - uorganiske bindere, f.eks. natriumsilikat (vandglas), der hærdes med C02 eller organiske estere, f.eks. ved trykstøbning i aluminium - uorganiske geopolymerer baseret på polysialater, der hærdes med C02 (til fremstilling af støbegods af støbejern, aluminium, stål osv.) - alifatiske organiske bindere baseret på f.eks. alifatiske polyalkoholer (i stedet for aromatiske organiske bindere) til fremstilling af støbegods af jern, stål, aluminium, magnesium osv. - bindere af phenolurethan med et meget lavt indhold af frie phenoler og formaldehyd (til fremstilling af støbegods af jern og stål osv.) - bindere a phenolurethan medreduceret mængde - opløsningsmiddel (til fremstilling af støbegods af jern og stål osv.). | Anvendeligheden kan være begrænset på grund af produktspeci­ fikationer. |  |
| f. | Valg af lavemis­ sionsbindere til varmehærd­ ning | Valg af bindere i et varmehærdningssystem, der genererer færre emissioner af formaldehyd, phenol, furfurylalkohol, benzen, isocyanater osv. Dette omfatter brugen af: - uorganiske bindere såsom geopolymerer baseret på polysialater - uorganiske bindere, der hærdes ved en warm-box-proces uden phenol, formaldehyd og isocyanater (f.eks. til fremstilling af komplekst aluminiumsstøbegods) - warm-box alifatiske polyurethan bindere (som alternativ til cold box-processen). | Anvendeligheden kan være begrænset på grund af produktspeci­ fikationer. |  |

Generelle teknikker til form- og kernefremstilling med kemisk bundet sand

| g. | Optimering af forbruget afbin- der og harpiks | - Se afsnit 1.4.3. | Kan anvendes generelt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h. | Anvendelse af bedste praksis i koldhærd- nings-processer | Se afsnit 1.4.3. | Kan anvendes generelt. |  |
| i. | Anvendelse af bedste praksis gashærde-pro- cesser | Se afsnit 1.4.3. | Kan anvendes generelt. |  |
| j. | Anvendelse af ikkearoma-tiske opløsnings­ midler til cold box-fremstilling af kerner | Anvendelse af ikkearomatiske opløsningsmidler, der er baseret enten på protein eller animalsk fedt (f.eks. fedtsyremethylestere af vegetabilsk olie) eller på silikatestere for at reducere VOC­ emissionerne (f.eks. benzen, toluen). | Kan anvendes generelt. |  |
| k. | Anvendelse af bedste praksis i varme-hærd­ nings-processer | Der kan anvendes flere varmhærdningsprocesser, og der foretages en række målinger for at optimere hver proces, herunder følgende: Hot box-proces: - Hærdningen foregår inden for det optimale temperaturinterval (f.eks. 220-300 °C). - Kerner pre-coates normalt med vandbaserede coatings for at forhindre forbrændinger på kerneoverfladen, hvilket kan resultere i skørhed under hældningen. - Kerneblæsere og området omkring dem er godt ventilerede og udsuges for effektivt at opfange den formaldehyd, der frigøres under hærdningen. Warm box-proces: - Hærdningen sker ved et lavere optimalt temperaturinterval end hot box-processen (f.eks. 150-190 °C), hvilket resulterer i lavere emissioner og lavere energiforbrug end ved hot box-processen. Skalformning (Croning-proces): - Pre-coated sand med en phenolformaldehydharpiks bindes ved hjælp af hexamethylentetramin, der dekomponerer ved 160 °C og frigiver formaldehyd, der er nødvendigt for at krydsforbinde harpiksen, og ammoniak. Hærdnings- og/eller kerneblæserområdet er godt ventileret og udsuges for effektivt at opfange den ammoniak og formaldehyd, der frigøres under hærdningen. | Kan anvendes generelt. |  |

Teknikker i forbindelse med de coatings, der anvendes på forme og kerner

| I | Erstatning af al­ koholbaserede coatings med vandbaserede coatings | Se afsnit 1.4.3. | Anvendeligheden kan være begrænset i til­ fælde, hvor der produ­ ceres store eller kom­ plekse støbeemner på grund af vanskelighe­ den af at cirkulere tørreluften. Er ikke anvendelig på bundet sand af vandglas, magnesiumstøbeprocessen,vakuumstøb­ ning eller fremstilling afmanganstålmed MgO-coating. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

BAT 26. For at reducere emissioner til luft fra fremstilling af engangsforme og kerner er det BAT at:

- anvende en passende kombination af teknikkerne i BAT 25

- opfange emissionerne ved hjælp af teknik a

- behandle afgangsgasserne ved hjælp af en af nedenstående teknikker b-f eller en kombination heraf

| Teknik | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- |

Opfangning af emissioner

| a. | Udsugning af emis­ sioner fra form- og/ eller kernefrem-stil­ ling så tæt som mu­ ligt på emissions­ kilden | Se afsnit 1.4.3. | Anvendeligheden kan være begrænset i forbindelse med formfremstilling jern- og stålstøberier, der producerer stort støbegods. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Behandling af afgangsgasser

| b. | Posefilter | Se afsnit 1.4. 3. | Kan anvendes generelt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C. d. e. | Vådskrub-ning | Se afsnit 1.4.3. | Kan anvendes generelt. |  |
|  | Adsorption | Se afsnit 1.4. 3. | Kan anvendes generelt. |  |
|  | Termisk oxidation | Se afsnit 1.4. 3. | Anvendeligheden kan være begrænset, hvis energibehovet er uforholdsmæssigt stort på grund af den lave koncentration af den eller de pågældende forbindelser i procesafgangsgasserne. Anvendeligheden af rekuperativ og regenerativ termisk oxidation på eksisterende anlæg kan være begrænset af design og/eller driftsvilkår. |  |
| f. | Katalytiskoxidation | Se afsnit 1.4.3. | Anvendeligheden kan være begrænset, hvis der forekommer katalysatorgift i spildgasserne, eller hvis energibehovet er uforholdsmæssigt stort på grund af den lave koncentration af den eller de pågældende forbindelser i procesafgangsgasserne. |  |

Tabel 1.8

BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner af støv, aminer, benzen, formaldehyd, phenol og TVOC til luft, der stammer fra fremstilling af engangsforme og fra kernefremstilling

| Stof/parameter | Enhed | BAT-AEL (døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden) | Kan BAT-AEL overholds og hvilken værdi kan overholdes (eller er parameter ikke relevant) |
| --- | --- | --- | --- |
| Støv | mg/Nm3 | 1- 5 |  |
| Aminer |  | < 0,5 - 2,5 (1) |  |
| Benzen |  | < 1 - 2 (2) |  |
| Formaldehyd |  | < 1- 2 (3) |  |
| Phenol |  | < 1 - 2 (4) |  |
| TVOC | mg C/Nm3 | 15 - 50 (5) |  |

a)	organiske bindersystemer, der genererer lave eller ingen emissioner af stoffer, der er klassificeret som CMR lA, CMR 1B

eller CMR 2 (se BAT 25, teknik d, e og/eller f), anvendes til kernefremstilling b)	en eller begge følgende betingelser er opfyldt:

termisk eller katalytisk oxidering er ikke relevant

-	erstatning med vandbaseret coating er ikke muligt.

(1)	BAT-AEL'en anvendes kun for cold box-processen, når der anvendes aminer. (2)	BAT-AEL'en anvendes kun, når der anvendes aromatiske bindere/kemikalier.

- BAT-AEL'en anvendes kun, når det pågældende stof er angivet som relevant i spildgasstrømmene baseret på fortegnelsen over input

4	og output som omhandlet i BAT 2.

(4)  BAT-AEL'en anvendes kun, når der anvendes phenolbaserede bindersystemer.

(5) Den øvre ende af BAT-AEL-intervallet kan være højere og op til 100 mg C/Nm', når der er tale om kernefremstilling, hvis begge følgende betingelser (a og b) er opfyldt:

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

      - Emissioner til luft fra støbe-, køle- og formrensningsprocesser i støberier, hvor der anvendes engangsforme, herunder ved fuldstøbning

BAT 27. For at reducere emissioner til luft fra støbe-, køle- og formrensningsprocesser i støberier, hvor der anvendes engangsforme, herunder ved fuldstøbning, er det BAT at:

-	opfange emissionerne ved hjælp af teknika

-      behandle afgangsgasserne ved hjælp af en af nedenstående teknikker b-h eller en kombination heraf.

| Teknik | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- |

Opfangning af emissioner

| a. | Udsugning af emissioner fra støbe-, køle- og formrensnings­ processer så tæt som muligt på emissions-kilden | Emissioner, der genereres under støbning (navnlig emissioner fra hældning), køling og formrensning, udsuges på passende vis. - For støbe- og køleprocesserne omfatter dette at: - begrænse hældningsprocessen til et fast område eller et fast sted for at lette opsamlingen af emissioner med ventilatorer og indkapsling (f.eks. ved sekventiel hældning) - indkapsle hældnings- og kølelinier. For formrensningsprocessen omfatter dette at: - anvende ventilatorpaneler på begge sider og på bagsiden af rysteren - anvende lukkede enheder udstyret med tagåbninger eller aftagelige dæksler - installere et udtrækningspunkt under rysteren i sandopsam­ lingskassen. | Anvendeligheden kan være begrænset for jern­ og stålstøberier, der pro­ ducerer stort støbegods. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Behandling af afgangsgasser

| b. | Cyklonse-parato- rer | Se afsnit 1.4.3. | Kan anvendes generelt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C. | Posefilter | Se afsnit 1.4.3. | Kan anvendes generelt. |  |
| d. | Vådskrubning | Se afsnit 1.4.3. | Kan anvendes generelt. |  |
| e. | Adsorption | Se afsnit 1.4.3. | Kan anvendes generelt. |  |
| F | Biofilter. | Afgangsgasstrømmen ledes gennem et lag af organisk materiale (såsom tørv, lyng, kompost, rødder, træ, bark, nåletræ ogforskellige kombinationstyper) eller noget inert materiale (såsom ler, aktivt kul og polyurethan), hvor det oxideres biologisk ved naturligt forekomne mikroorganismer til kuldioxid, vand, uorganiske salte og biomasse. Biofilteret er følsomt over for støv, høje temperaturer og store variationer i afgangsgassernes sammensætning. Der kan være behov for tilførsel af supplerende næringsstoffer. | Er kun anvendelige i for­ bindelse med behandling af biologisk nedbrydelige forbindelser. |  |
| g. | Termisk oxidation | Se afsnit 1.4.3. | Anvendeligheden af re­ kuperativ og regenerativ termisk oxidation på ek­ sisterende anlæg kan væ­ re begrænset af design og/ eller driftsvilkår. Anven­ deligheden kan være be­ grænset, hvis energibe­ hovet er uforholdsmæssigt stort på grund af den lave kon­ centration af den eller de pågældende forbindelser i procesafgangsgasserne. |  |
| h. | Katalytisk oxida­ tion | Se afsnit 1.4.3. | Anvendeligheden kan være begrænset, hvis der forekommer katalysator­ gift i spildgasserne, eller hvis energibehovet er uforholdsmæssigt stort på grund af den lave kon­ centration af den eller de pågældende forbindelser i procesafgangsgasserne. |  |

Tabel 1.9

BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner af støv, benzen, formaldehyd, phenol og TVOC til luft fra støbe-, køle- og formrensningsprocesser i støberier, hvor der anvendes engangsforme, herunder ved fuldstøbning

| Stof/parameter | Enhed | BAT-AEL (døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden) | Kan BAT-AEL overholdes og hvilken værdi kan overholdes (eller er parameter ikke relevant) |
| --- | --- | --- | --- |
| Støv | mg/Nm3 | 1 - 5 |  |
| Benzen |  | < 1- 2 (1) |  |
| Formaldehyd |  | <1-2(2) |  |
| Phenol |  |  |  |
| TVOC | mg C/Nm3 | 15-50(4) |  |

(1)  BAT-AEL'en anvendes kun, når der anvendes aromatiske bindere/kemikalier, eller ved fuldstøbning.

(2) BAT-AEL'en anvendes kun, når det pågældende stof er angivet som relevant i spildgasstrømmene baseret på fortegnelsen over input og output som omhandlet i BAT 2.

(3)  BAT-AEL'en anvendes kun, når der anvendes phenolbaserede bindersystemer til form- og/eller kernefremstilling.

(4)  Den øvre ende af BAT-AEL-intervallet kan være højere og op til 100 mg CjNm', når organiske bindersystemer, der genererer lave eller ingen emissioner af stoffer, der er klassificeret som CMR lA, CMR 1B eller CMR 2 (se BAT 25, teknik d, e og/eller D, anvendes til kernefremstilling

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

      - Emissioner til luft fra formstøbning med opløselige støbeforme

BAT 28. For at reducere støv- og TVOC-emissioner til luft fra formstøbning med opløselige støbeforme er det BAT at opfange emissionerne ved hjælp af teknik a og behandle afgangsgasserne med en passende kombination af teknikkerne b-d nedenfor.

| Teknik | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- |

Opfangning af emissioner

| a. | Udsugning af emissio­ ner fra formstøbning med opløselig støbe­ form så tæt som muligt på emissionskilden | Ved formstøbning med opløselig støbeform udsuges emis­ sionerne fra pyrolyse af den ekspanderede polymer under hældning og formrensning ved hjælp af f.eks. en indkapsling eller en hætte. | Kan anvendes generelt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Behandling af afgangsgasser

| b. | Posefilter | Se afsnit 1.4.3. | Kan anvendes generelt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C. | Vådskrubning | Se afsnit 1.4.3. | Kan anvendes generelt. |  |
| d. | Termisk oxidation | Se afsnit 1.4.3. | Anvendeligheden af reku­ perativ og regenerativ ter­ misk oxidation på eksister­ ende anlæg kan være begrænset af design og/eller driftsvilkår. Anvendelighe­ den kan være begrænset hvis energibehovet er ufor­ holdsmæssigt stort på grund af den lave koncen­ tration af den eller de pågæl­ dende forbindelser i proce­ safgangsgasserne. |  |

Tabel 1.10

BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner til luft af støv og TVOC fra formstøbning med opløselige støbeforme

| Parameter | Enhed | BAT-AEL (døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden) | Kan BAT-AEL overholdes og hvilken værdi kan overholdes (eller er parameter ikke relevant) |
| --- | --- | --- | --- |
| Støv | mg/Nm3 | 1 – 5 |  |
| TVOC | mg C/Nm3 | 15 – 50 (1) |  |

(1) Den øvre ende af BAT-AEL-intervallet kan være højere og op til 100 mg CjNm3, hvis spildgasbehandlingssystemets reduktionsef­ fektivitet for TVOC er > 95 %.

      - Emissioner til luft fra støbeprocessen i støberier, der anvender permanente støbeforme

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

BAT 29 For at forebygge eller reducere emissioner til luft fra støbeprocessen i støberier, der anvender permanente støbeforme, er det BAT at:

        - forebygge dannelsen af emissioner ved hjælp af en af teknikkerne a-e eller en kombination heraf

        - opfange emissionerne ved hjælp af teknik f

        - behandle afgangsgasserne ved hjælp af en af nedenstående teknikker g-j eller en kombination heraf.

| Teknik | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- |

Forebyggelse af emissioner

| a. | Generelle teknikker til trykstøbning under tyngdekraft og støb- ning uden tryk | Dette omfatter teknikker såsom valg af et passende smøremiddel til at forhindre overfla- defejl på støbegods optimeret forberedning og påføring af smøremidler for at undgå overdreven brug. | Kan anvendes generelt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | Generelle teknikker til højtryksstøbning | Dette omfatter teknikker såsom: korrekt smøring af støbeforme og stempler med vand- baserede emulsioner af f.eks. silikoneolier, esterolier, syntetisk voks minimering af slippemiddel- og vandforbrug ved at op- timere påføringen, f.eks. ved anvendelse af mikrosprøjt- ning til påføring af slippemiddel (se også BAT 17 b). |  |  |
| C. | Optimering af procesparametre for centrifugalstøbning og strengstøbning | Optimering af vigtige procesparametre i centrifugalstøbning såsom rotation af støbeform, hældetemperatur og forvarm- ningstemperatur (f.eks. ved hjælp af flowsimulering) for at reducere antallet af fejl og minimere emissionerne. Ved strengstøbning optimeres støbehastigheden, støbetern- peraturen og kølehastigheden for at minimere emissionerne og reducere den mængde vand, der forbruges til køling, sam- tidig med at den krævede produktspecifikation nås. |  |  |
| d. | Separat sprøJtmng af slippemiddel og vand ved højtryksstøbning | Se afsnit 1.4.2. |  |  |
| e. | Anvendelse af vandfri slippemidler ved højtryksstøbning | Vandfri slippemidler (f.eks. i pulverform) påføres støbefor- men ved elektrostatisk deponering. |  |  |

Opfangning af emissioner

| f. | Udsugning af emissio­ ner fra støbeprocessen så tæt som muligt på emissionskilden | Emissioner fra støbeprocessen, herunder højtryksstøbning, støbning uden tryk, trykstøbning under tyngdekraft, centri­ fugalstøbning og strengstøbning, udsuges via indkapslinger eller ekstraktionsemhætter. | Kan anvendes generelt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Behandling af afgangsgasser

| g. | Posefilter | Se afsnit 1.4.3. | Kan anvendes generelt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h. | Vådskrubning | Se afsnit 1.4.3. |  |  |
|  | Elektrostatisk udfælder | Se afsnit 1.4.3. |  |  |
| j. | Termisk oxidation | Se afsnit 1.4.3. | Anvendeligheden af rekuperativ og regenerativ ter­ misk oxidation på eksisterende anlæg kan være begrænset af design og/eller driftsvilkår. Anvendeligheden kan være begrænset, hvis energibehovet er uforholdsmæssigt stort på grund af den lave koncen­ tration af den eller de pågældende forbindelser procesafgangsgasserne. |  |

Tabel 1.11

BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner til luft af støv, TVOC og bly fra støbeprocessen i støberier, der anvender permanente støbeforme

| Stof/parameter | Enhed | BAT-AEL'er (døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden) | Kan BAT-AEL overholdes og hvilken værdi kan overholdes (eller er parameter ikke relevant) |
| --- | --- | --- | --- |
| Støv | mg/Nm3 | 1 - 5 |  |
| Pb |  | 0,05 - 0,1 (1) |  |
| TVOC | mg C/Nm3 | 2 - 30 (2) (3) |  |

(1)	BAT-AEL'en anvendes kun for blystøberier.

(2) BAT-AEL'en anvendes kun, når TVOC er angivet som relevant i spildgasstrømmene baseret på fortegnelsen over input og output som omhandlet i BAT 2.

(3)	BAT-AEL'en anvendes kun, når der anvendes kerner med kemisk bundet sand.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

      - Emissioner til luft fra efterbehandling

BAT 30. For at reducere støvemissioner til luft fra efterbehandling er det BAT at opfange emissionerne ved hjælp af teknik a og behandle afgangsgasserne med en eller en passende kombination af teknikkerne b-d nedenfor.

| Teknik | Beskrivelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- |

Opfangning af emissioner

| a. | Udsugning af emissioner fra ef­ terbehandling så tæt som muligt på emissionskilden | Emissioner fra efterbehandling, såsom fjernelse af ru kanter, afskæring, mejsling, udstikning, afpudsning, slibning, sandblæsning og svejsning, ekstraheres på passende vis ved hjælp af f.eks.: Indkapsling af området, hvor efterbehandlingen foregår tagventilation eller kuppelformede tage faste eller justerbare ekstraktionsemhætter udsugningsslanger. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Behandling af afgangsgasser

| d. | Cyklonseparato- | Se afsnit 1.4.3. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Posefilter | Se afsnit 1.4.3. |  |
|  | Vådskrubning | Se afsnit 1.4.3. |  |

Tabel 1.12

BAT-relateret emissionsniveau (BAT-AEL) for rørførte støvemissioner til luft fra efterbehandling

| Parameter | Enhed | BAT-AEL (døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden) | Kan BAT-AEL overholdes og hvilken værdi kan overholdes (eller er parameter ikke relevant) |
| --- | --- | --- | --- |
| Støv | mg/Nm3 | 1 - 5 |  |

Den relaterede overvågning er omhandlet i BAT 12.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

      - Emissioner til luft fra genbrug af sand

BAT 31. For at reducere emissioner til luft fra genbrug af sand er det BAT at:

i tilfælde af termisk filtrering af sand, enten anvende elektricitet fra fossilfrie energikilder eller begge teknikkerne a og b

opfange emissionerne ved hjælp af teknik c

behandle afgangsgasserne ved hjælp af en eller en passende kombination af nedenstående teknikker d-g.

| Teknik | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- |

Teknikker til reduktion af dannelsen af emissioner

| a. | Anvendelse af et brændsel eller en kombination af brændsler med et lavt potentiale for NOx-dannelse | Brændsler med et lavt potentiale for NOx­ dannelse omfatter naturgas og flydende gas (LPG). | Anvendelsen kan være begrænset af tilgængelig­ heden af de forskellige typer brændsel, hvilket kan afhænge af den enkelte medlemsstats energi­ politik. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | Anvendelse af et brændsel eller en kombination af brændsler med lavt svovlindhold | Brændsler med lavt svovlindhold omfatter naturgas og flydende gas (LPG). | Anvendelsen kan være begrænset af tilgængelig­ heden af de forskellige typer brændsel, hvilket kan afhænge af den enkelte medlemsstats energi­ politik. |  |

Opfangning af emissioner

| C. | Udsugning af emissioner fra genbrug af sand så tæt som muligt på emissionskil­ den | Emissioner fra genvinding af sand udsuges f.eks. ved hjælp af indkapsling eller en em­ hætte. Dette omfatter udsugning af røggasser fra fluid bed-ovne, roterende ovne eller her­ dovne osv., der anvendes til termisk filtrering af sand. | Kan anvendes generelt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Behandling af afgangsgasser

| d. | Cyklonseparatorer | Se afsnit 1.4.3. | Kan anvendes generelt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e. | Posefilter | Se afsnit 1.4.3. |  |  |
| f. | Vådskrubning | Se afsnit 1.4.3. |  |  |
| g. | Termiskoxidation | Se afsnit 1.4.3. | Anvendeligheden af rekuperativ og regenerativ termisk oxidation på eksisterende anlæg kan være begrænset af design og/eller driftsvilkår. Anvendeligheden kan være begrænset, hvis energibehovet er uforholdsmæssigt stort på grund af den lave koncentration af den eller de pågældende forbindelser i procesafgangsgasserne. |  |

Tabel 1.13

BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner til luft af støv og TVOC fra genbrug af sand

| Stof/parameter | Enhed | BAT-AEL (døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden) | Kan BAT-AEL overholdes og hvilken værdi kan overholdes (eller er parameter ikke relevant) |
| --- | --- | --- | --- |
| Støv | mg/Nm3 | 1-5 |  |
| TVOC | mg CjNm3 | 5 - 20 (1) |  |

(1)	Den øvre ende af BAT-AEL-intervallet kan være højere og op til 50 mg C/Nm3 med en stor andel af kernesand i det genbrugte sand.

Tabel 1.14

BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner til luft afNOx og SO2 fra genbrug af sand

| Stof/Parameter | Procedure | Enhed | BAT-AEL (døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden) | Kan BAT-AEL overholdes og hvilken værdi kan overholdes (eller er parameter ikke relevant) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | Termisk filtrering af sand fra cold box-processen | 3 mg/Nm | 50 -140 |  |
| SO3 | Termisk filtrering af sand, hvori der er anvendt sul- fonsyrekatalysatorer |  | 10-100 |  |

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

Den relaterede overvågning er omhandlet i BAT 12.

      - Lugt

BAT 32. For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere lugtemissioner er det BAT at udarbejde og gennemføre en lugtforvaltningsplan som led i miljøledelsessystemet (se BAT I) og regelmæssigt at tage denne plan op til revision. Planen skal omfatte alle følgende elementer:

|  | Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet | Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) | Virksomhedens reference til dokumentation |
| --- | --- | --- | --- |
| en protokol med passende foranstaltninger og frister |  |  |  |
| en protokol for gennemførelse af lugtovervågning som fastlagt i BAT 33. Denne protokol kan suppleres med måling/estimering af lugteksponering eller vurdering af lugtpåvirkning |  |  |  |
| en protokol for reaktion på identificerede lugthændelser, f.eks. håndtering af klager og/eller iværksættelse af korrigerende foranstaltninger |  |  |  |
| et program for forebyggelse og reduktion af lugtgener, der har til formål at identificere kilden/kilderne, måle/ estimere lugteksponering, karakterisere kildernes bidrag og gennemføre forebyggende og/eller reducerende foranstaltninger. |  |  |  |

Anvendelse

Anvendelsen er begrænset til tilfælde, hvor der forventes og/eller er dokumenteret lugtgener i følsomme omgivelser.

BAT 33. Det er BAT at foretage regelmæssig lugtovervågning

Beskrivelse

Lugt kan overvåges ved hjælp af følgende:

        - EN-standarder (f.eks. dynamisk olfaktometri (lugtmåling) i henhold til EN 13725 for at bestemme lugtkoncen­ trationen og/eller EN 16841-1 eller -2 for at bestemme lugteksponeringen).

        - Alternative metoder (f.eks. skøn over lugtpåvirkning), for hvilke der ikke foreligger EN-standarder. I sådanne tilfælde kan der anvendes ISO-standarder, nationale standarder eller andre internationale standarder, som sikrer, at der tilvejebringes data af tilsvarende videnskabelig kvalitet.

Overvågningsfrekvensen er fastlagt i planen for håndtering af lugtgener (se BAT 32).

Anvendelse

Anvendelsen er begrænset til tilfælde, hvor der forventes og/eller er dokumenteret lugtgener i følsomme omgivelser.

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

BAT 34. For at forebygge eller, såfremt dette ikke er praktisk muligt, reducere lugtemissioner er det BAT at anvende alle nedenstående teknikker.

| Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Substitution af kemikalier, der indeholder alkoholba­ serede eller aromatiske opløsningsmidler | Dette omfatter teknikker såsom: anvendelse af vandbaseret coating (se BAT 25 1) anvendelse af alternative opløs­ ningsmidler ved cold box-kerne­ fremstilling (se BAT 25 h) | Anvendeligheden af vandbaseret coa­ ting kan være begrænset på grund af typen af råmateriale eller produktspe­ cifikationer (f.eks. store forme/kerner, bundet sand af vandglas, Mg-støb­ ning, fremstilling af manganstål med MgO-coating). |  |
| b. | Opfangning og behand­ ling af aminemissioner fra cold box-kernefremstilling | Aminholdige afgangsgasser, genereret under cold box-kernefremstilling udsu­ ges og behandles ved hjælp af f.eks. våd­ skrubning, et biofilter, termisk eller kata­ lytisk oxidation (se BAT 26). | Kan anvendes generelt. |  |
| C. | Opfangning og behand­ ling af VOC-emissioner fra fremstilling, hældning, køling og formrensning med kemisk bundet sand | VOC-holdige afgangsgasser, genereret ved klargøring af kemisk bundet sand, hældning, køling og formrensning udsu­ ges og behandles ved hjælp af f.eks. våd­ skrubning, et biofilter, termisk eller kata­ lytisk oxidation (se BAT 26). |  |  |

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

      - Vandforbrug og spildevandsproduktion

BAT 35. For at optimere vandforbruget, reducere mængden af produceret spildevand og forbedre genanvendeligheden af vand er det BAT at anvende både teknik a og b og en passende kombination af teknikkerne c til g nedenfor.

| Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Vandforvaltningsplan og tilhørende revision | En vandforvaltningsplan og tilhørende revision er en del af miljøledelsessystemet (se BAT l} og omfatter: flowdiagrammer og vandbalancer for anlægget som en del af den fortegnelse over input og output, der er omtalt i BAT 2 fastlæggelse af vandeffektivitetsmål gennemførelse af vandoptimeringsteknikker (f.eks. styring af vandforbrug, genbrug/genanven­ delse, detektion og reparation af læk). Der gennemføres en revision mindst en gang om året for at sikre, at målene i vandforvaltningsplanen opfyl­ des, at der følges op på revisionens anbefalinger, og at disse gennemføres. | Vandforvaltningsplanens og revisionens detaljeringsgrad vil generelt være relateret til arten, omfanget og kompleksiteten af anlægget. |  |
| b. | Adskillelse af spilde­ vandsstrømme | Se afsnit 1.4.4. | Anvendeligheden i eksi­ sterende anlæg kan være begrænset af vandopsam­ lingssystemets udform­ ning. |  |
| C. | Genbrug og/eller gen­ anvendelse af vand | Vandstrømme (f.eks. procesvand, spildevand fra våd­ skrubning eller kølevand) genbruges og/eller genan­ vendes i lukkede eller halvlukkede kredsløb, om nød­ vendigt efter behandling (se BAT 36). | Omfanget af genbrug og/ eller genanvendelse af vand er begrænset af an­ læggets vandbalance, ind­ holdet af urenheder og/el­ ler vandstrømmenes egenskaber. |  |
| d. | Forebyggelse af spildevandsproduktion fra proces- og opbevaringsområder | Se BAT 4 b. | Kan anvendes generelt. |  |
| e. | Anvendelse af afstøvningssystemer til tørt støv | Dette omfatter teknikker såsom posefiltre og tørre ESP'er (se afsnit 1.4.3). | Kan anvendes generelt. |  |
| f. | Separat sprøjtning af slippemiddel og vand ved højtryksstøbning | Se afsnit 1.4.2. | Kan anvendes generelt. |  |
| g. | Anvendelse af spildvarme til fordampning af spildevand | Når spildvarme er tilgængelig kontinuerligt, kan den anvendes til fordampning af spildevand. | Anvendeligheden kan væ­re begrænset af fysiske og kemiske egenskaber ved de forurenende stoffer i spildevandet, som kan ud­ ledes i luften. |  |

Tabel 1.15

BAT-relaterede niveauer for miljøeffektivitet (BAT-AEPL'er) for specifikt vandforbrug

| Støberitype | Enhed | BAT-AEPL (årsgennemsnit) | Kan BAT-AEPL overholdes og hvilken værdi kan overholdes (eller er parameter ikke relevant) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jernstøberier | m3/t flydende metal | 0,5 -4 |  |
| Stålstøberi er |  |  |  |
| Non-ferro-metalstøberier (alle typer undtagen HPDC) |  |  |  |
| HPDC-non-ferro-metalstøberier |  | 0,5 - 7 |  |

Den relaterede overvågning er omhandlet i BAT 6.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

      - Emissioner til vand

BAT 36. For at reducere emissioner til vand er det BAT at behandle spildevand ved anvendelse af en passende kombination af nedenstående teknikker.

| Teknik(1) | Forurenende stoffer, der typisk er fokus på | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- |

Indledende, primær og generel behandling, f eks.

| a. | Udligning | Alle forurenende stoffer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b. | Neutralisering | Syrer, baser |  |
| C. | Fysisk separation, f.eks. vha. sigter, sier, sandfang, fedtudskil­ lere, hydrocykloner, olieseparation eller primære bundfæld­ ningstanke | Grove faste stoffer, suspenderede faste stoffer, olie/fedt |  |

Fysisk/kemisk behandling, f eks.

| d. | Adsorption | Adsorberbare opløste ikke-bionedbrydelige eller hæmmende forurenende stoffer, f.eks. kulbrinter, kviksølv, AOX |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kemisk udfældning | Bundfældelige opløste ikkebionedbrydelige eller hæmmende forurenende stoffer, f.eks. metaller, fluorid |  |
|  | Afdampning | Opløselige forurenende stoffer, f.eks. salte |  |

Biologisk behandling, feks.

| g. | Aktiveret slamproces | Alle forurenende stoffer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| h. | Membranbioreaktor | Syrer, baser |  |

Fjernelse af faste stoffer, feks.

| i. | Koagulation og flokkulation | Suspenderede faste stoffer og partikelbundne metaller |  |
| --- | --- | --- | --- |
| j. | Sedimentering | Suspenderede faste stoffer og partikelbundne metaller eller ikkebionedbrydelige eller hæmmende forurenende stoffer |  |
| k. | Filtrering, f.eks. sandfiltrering, mikrofiltrering og ultrafiltre­ ring, omvendt osmose | Suspenderede faste stoffer og partikelbundne metaller |  |
| l. | Flotation |  |  |

(1)	Teknikkerne er beskrevet i afsnit 1.4.4.

Tabel 1.16

BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for direkte udledning

| Stof/parameter |  | Enhed | BAT-AEL (1) | Kilde(r) til spildevandsstrøm(me) | Kan BAT-AEL overholdes og hvilken værdi kan overholdes (eller er parameter ikke relevant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adsorberbare organisk bundne halogener (AOX) (2) |  | mg/l | 0,1 -1 | Vådskrubning af afgangsgasser fra cupolovn |  |
| Kemisk iltforbrug (COD) (3) |  |  | 25 -120 | Trykstøbning, rensning af afgangsgas (f.eks. vådskrubning), efterbehandling, varmebehandling, forurenet overfladeafstrømningsvand, direkte køling, filtrering af vådt sand og granulering af cupolovnsslagge. |  |
| Total organisk kulstof (1) |  |  | 8-40 |  |  |
| Total suspenderet stof (TSS) |  |  | 5 - 25 |  |  |
| Kulbrinteolieindeks (HOI) (2) |  |  | 0,1 - 5 |  |  |
| Metaller | Kobber (Cu) (2) |  | 0,1 - 0,4 |  |  |
|  | Chrom (Cr) (2) |  | 0,1 - 0,2 |  |  |
|  | Bly (Pb) (2) |  | 0,1-0,3 |  |  |
|  | Nikkel (Ni) (2) |  | 0,1 - 0,5 |  |  |
|  | Zink (Zn) (2) |  | 0,5 - 2 |  |  |
| Phenolindeks |  |  | 0,05 - 0,5 (4) |  |  |
| Total kvælstof (TN) (2) |  |  | 1 – 20 |  |  |

(1)	De gennemsnitlige perioder er defineret i afsnittet Generelle betragtninger.

(2)		BAT-AEL'er anvendes kun, når det pågældende stof/den pågældende parameter er angivet som relevant i spildevandsstrømmen baseret på fortegnelsen over input og output som omhandlet i BAT 2.

(3)	Enten BAT-AEL for eoo eller BAr-AEL for roe er gældende. BAr-AEL for roe er den foretrukne mulighed, da roe-overvågning ikke bygger på brugen af meget giftige forbindelser.

- BAT-AEL'en anvendes kun, når der anvendes phenolbaserede bindersystemer.

Den relaterede overvågning er omhandlet i BAT 13.

Tabel 1.17

BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for indirekte udledning

| Stof/parameter |  | Enhed | BAT-AEL (1) (2) | Kilde(r) til spildevandsstrøm(me) | Kan BAT-AEL overholdes og hvilken værdi kan overholdes (eller er parameter ikke relevant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adsorberbare organisk bundne halo­ gener (AOX) (3) |  | mg/l | 0,1-1 | Vådskrubning af afgangsgasser fra cupolovn |  |
| Kulbrinteolieindeks (HOI) (3) |  |  | 0,1 - 5 | Trykstøbning, rensning af afgangsgas (f.eks. vådskrubning), efterbehandling, varmebehandling, forurenet overfladeafstrømningsvand, direkte køling, filtrering af vådt sand og granulering af cupolovnsslagge. |  |
| Metaller | Kobber (Cu) (3) |  | 0,1 - 0,4 |  |  |
|  | Chrom (Cr) (3) |  | 0,1 - 0,2 |  |  |
|  | Bly (Pb) (3) |  | 0,1 - 0,3 |  |  |
|  | Nikkel (Ni) (3) |  | 0,1 - 0,5 |  |  |
|  | Zink (Zn) (3) |  | 0,5 - 2 |  |  |
| Phenolindeks |  |  | 0,05 - 0,5 (4) |  |  |

(1)	De gennemsnitlige perioder er defineret i afsnittet Generelle betragtninger.

(2)		BAT-AEL'erne finder muligvis ikke anvendelse, hvis rensningsanlægget i efterfølgende led er udformet og udstyret på passende vis til at reducere de pågældende forurenende stoffer, forudsat at dette ikke fører til et højere forureningsniveau i miljøet.

- BAT-AEL'er anvendes kun, når det pågældende stof/den pågældende parameter er angivet som relevant i spildevandsstrømmen baseret på fortegnelsen over input og output som omhandlet i BAT 2.

- BAT-AEL'en anvendes kun, når der anvendes phenolbaserede bindersystemer.

Den relaterede overvågning er omhandlet i BAT 13.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

    - BAT-konklusioner for jernstøberier

BAT-konklusionerne i dette afsnit gælder ud over de generelle BAT-konklusioner i afsnit 1.1 og 1.2.1.

      - Energieffektivitet

BAT 37. For at øge energieffektiviteten ved metalsmeltning er det BAT at anvende en passende kombination af nedenstående teknikker.

| Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Forøgelse af skakthøjden i CBC'er | Se afsnit 1.4.1. | Er kun anvendelig på nye anlæg og ved væsentlig opgradering af anlæg. Anvendeligheden i eksisterende anlæg kan være begrænset afbygningsforhold og andre strukturelle begrænsninger. |  |
| b. | Iltberigelse af forbrændingsluften | Se afsnit 1.4.1. | Kan anvendes generelt. |  |
| C. | Minimere perio­ der med luftafbrydelse for HBC'er | Se afsnit 1.4.1. | Kan anvendes generelt. |  |
| d. | Langtidsdrift af cupolovn | Se afsnit 1.4.1. | Kan anvendes generelt. |  |
| e. | Efterforbrænding af afgangsgasser | Se afsnit 1.4.1. | Kan anvendes generelt. |  |

BAT-AEPL'erne for specifikt energiforbrug er angivet i BAT 14.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

      - Emissioner til luft fra termiske processer

        - Emissioner til luft fra metalsmeltning

BAT 38. For at reducere emissioner til luft fra metalsmeltning er det BAT at:

        - anvende en passende kombination af procesintegrerede teknikker a-e i forbindelse med cupolovne

        - opfange emissionerne ved hjælp af teknik f

        - behandle de ekstraherede afgangsgasser ved hjælp af en eller en passende kombination af nedenstående teknikker g-1.

| Teknik | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- |

Procesintegrerede teknikker til cupolovne

| a. | Kontrol afkoksk-valiteten | Koks indkøbes på grundlag af vigtige kvalitetsspecifikationer (f.eks. fast kulstof, aske, flygtige stoffer, svovl- og vandindhold, gennemsnitlig stykstørrelse), som systematisk kontrolleres inden brug. | Kan anvendes generelt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | Justering af slaggens syre/base- indhold | Se afsnit 1.4.3. |  |  |
| C. | Forøgelse af skakthøjden i CBC'er | Se afsnit 1.4.1. | Er kun anvendelig på nye anlæg og ved væsentlig opgradering af anlæg. Anvendeligheden i eksisterende anlæg kan være begrænset af bygningsforhold og andre strukturelle begrænsninger. |  |
| d. | Iltberigelse af forbrændingsluften | Se afsnit 1.4.3. | Kan anvendes generelt. |  |
| e. | Langtidsdrift af cupolovn | Se afsnit 1.4.1. | Kan anvendes generelt. |  |

Opfangning af emissioner

| f. | Udsugning af afgangsgas så tæt som muligt på emissionskilden | I cupolovne udsuges afgangsgasserne enten: over ladningshullets udtag for enden af cupolskorstenen ved hjælp af aftræksrør og en nedstrøms ventilator eller under ladningshullets udtag via en ring. Efter udsugning afkøles afgangsgasserne f.eks. ved hjælp af: lange rør til naturlig temperatursænkning ved konvektion - luft/gas- eller olie/gas-varmevekslere - bratkøling med vand. Afgangsgasserne fra induktionsovne udsuges f.eks. ved hjælp af: emhætter (f.eks. kuppel- eller sidehætter) - kantudsugning - dækseludtræk. Afgangsgasserne fra roterende ovne udsuges f.eks. ved hjælp af emhætter. Afgangsgasserne fra EAF'er udsuges f.eks. ved hjælp af: - tagmonterede emhætter - kuppel- eller sidehætter - delvis ovnindkapsling (mobil eller fast) monteret om ovnen og tapningsområdet - fuldstændig ovnindkapsling med en komplet rumindkapsling omkring ovnen og tapningsområdet, udstyret med et bevægeligt tag til indføring/tapning. | Kan anvendes generelt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Behandling af afgangsgasser

| g. | Efterforbrænding af afgangsgasser | Se afsnit 1.4.3. | Kan anvendes generelt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h. | Cyklonseparato­ rer | Se afsnit 1.4.3. | Kan anvendes generelt. |  |
| i. | Adsorption | Se afsnit 1.4.3. | Kan anvendes generelt. |  |
| j. | Tørskrubning | Tørt pulver eller en suspension/opløsning af en basisk reagens (f.eks. kalk eller natriumbikarbonat) tilføres til og spredes i røggasstrømmen. Materialet reagerer med de sure gasformige stoffer (f.eks. SO2) og danner et fast stof, som fjernes ved filtrering (f.eks. posefilter). | Kan anvendes generelt. |  |
| k. | Posefilter | Se afsnit 1.4.3. | Kan anvendes generelt. |  |
| I. | Vådskrubning | Se afsnit 1.4.3. | Kan anvendes generelt. |  |

Tabel 1.18

BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner til luft af støv, HCl, HF, NOx, PCDD/F, S02, TVOC og bly fra metalsmeltning, samt vejledende emissionsniveau for rørførte CO-emissioner til luft fra metalsmeltning

| Stof/parameter | Enhed | Ovntype | BAT-AEL (døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden) | Vejledende emissionsniveau (døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden) | Kan BAT-AEL overholdes og hvilken værdi kan overholdes (eller er parameter ikke relevant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Støv | mg/Nm3 | Induktion,roterende, EAF | 1 - 5 | Intet vejledende niveau |  |
|  |  | CBC, HBC | 1 - 7 (1) |  |  |
| HCl |  | CBC, HBC | 10- 30 (2) |  |  |
| HF |  | CBC, HBC, roterende ovne | 1 - 3 (2) |  |  |
| CO |  | Roterende ovne | Ingen BAT-AEL | 10- 30 |  |
|  |  | CBC,HBC | Ingen BAT-AEL | 20 - 220 |  |
| NOx |  | HBC | 20 -160 | Intet vejledende niveau |  |
|  |  | CBC | 20- 70 |  |  |
|  |  | Roterende ovne | 20-100 |  |  |
| PCDD/F | ngWHO- TEQ/Nm3 | CBC, HBC, roterende ovne | < 0,Dl-0,08 |  |  |
|  |  | Induktion | < 0,01 - 0,08 (3) |  |  |
| SO2 | mg/Nm3 | HBC | 30-100 |  |  |
|  |  | Roterende ovne | 10- 50 |  |  |
|  |  | CBC | 50 -150 |  |  |
| TVOC | mg C/Nm3 | Alle ovntyper | 5 – 30 |  |  |
| Pb | mg/Nm3 | CBC, HBC | 0,02 - 0,1 (3) |  |  |

(1)		For eksisterende HBC-anlæg, der anvender vådskrubning, kan den øvre ende af BAT-AEL-intervallet være højere og op til 12 mg/Nm3 indtil næste væsentlige opgradering af cupolovnen.

(2)	Den nedre ende af BAT-AEL-intervallet kan opnås ved at tilsætte tørkalk.

(3)	BAT-AEL'en anvendes kun, når det pågældende stof/den pågældende parameter er angivet som relevant i spildgasstrømmen baseret på fortegnelsen over input og output som omhandlet i BAT 2.

Den relaterede overvågning er omhandlet i BAT 12.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

        - Emissioner til luft fra fremstilling af SG-jern

BAT 39. For at forebygge eller reducere støvemissioner til luft fra fremstilling af SG-jern er det BAT at anvende teknik a eller begge af teknikkerne b og c nedenfor.

| Teknik |  | Beskrivelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Fremstilling af SG-jern uden magnesiumoxi­ demissioner | Anvendelse af processen, hvorved magnesiumlegeringen tilsættes som tablet til støbeformen, og nodulariseringen finder sted under hældningen. |  |
| b. C. | Udsugning af afgangsgas så tæt som muligt på emissionskilden | Når der genereres magnesiumoxidemissioner fra den anvendte nodulariseringsteknik (f.eks. sandwich, ductilator), sker ekstraktionen af afgangsgasserne så tæt som muligt på emissionskilden ved hjælp af en fast eller flytbar ekstraktionsemhætte. |  |
|  | Posefilter | Se afsnit 1.4.3. Den opfangede magnesiumoxid kan genanvendes til fremstilling af pigmenter eller ildfaste materialer. |  |

Tabel 1.19

BAT-relateret emissionsniveauer (BAT-AEL) for rørførte støvemissioner til luft fra fremstilling af SG-jern

| Parameter | Enhed | BAT-AEL (1) (døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden) | Kan BAT-AEL overholdes og hvilken værdi kan overholdes (eller er parameter ikke relevant) |
| --- | --- | --- | --- |
| Støv | mg/Nm3 | 1 - 5 |  |

(1)	BAT-AEL'en anvendes ikke når teknik a bruges.

Den relaterede overvågning er omhandlet i BAT 12.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

    - BAT-konklusioner for stålstøberier

BAT-konklusionerne i dette afsnit gælder ud over de generelle BAT-konklusioner i afsnit 1.1 og 1. 2.1.

      - Emissioner til luft fra termiske processer

        - Emissioner til luft fra metalsmeltning

BAT 40. For at forebygge eller reducere emissioner til luft fra metalsmeltning er det BAT at anvende begge nedenstående teknikker.

| Teknik | Beskrivelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- |

Opfangning af emissioner

| a. | Udsugning af af­ gangsgas så tæt som muligt på emissions-kilden | Afgangsgasser fra indukt onsovne udsuges, f.eks. ved hjælp af: emhætter (f.eks. kuppel- eller sidehætter) - kantudsugning - dækseludtræk. Afgangsgasser fra EAF'er udsuges, f.eks. ved hjælp af: - delvis ovnindkapsling (mobil eller fast) monteret om ovnen og tapningsområdet - fuldstændig ovnindkapsling med en komplet rumindkapsling omkring ovnen og tapningsområdet, udstyret med et bevægeligt tag til indføring/tapning - emhætter (f.eks. tagmonterede hætter, kuppel- eller sidehætter) - direkte udsugning gennem det fjerde hul i ovnens tag. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Behandling af afgangsgasser

| b. | Posefilter | Se afsnit 1.4.3. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tabel 1.20

BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner af støv og PCDD/F til luft

| Parameter | Enhed | BAT-AEL (døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden) | Kan BAT-AEL overholdes og hvilken værdi kan overholdes (eller er parameter ikke relevant) |
| --- | --- | --- | --- |
| Støv | mg/Nm3 | 1-5 |  |
| PCDD/F | ng WHO-TEQ/Nm3 | < 0,0l-0,08 (1) |  |

(1)		BAT-AEL'en anvendes kun, når PCDD/F er angivet som relevant i spildgasstrømmen baseret på fortegnelsen over input og output som omhandlet i BAT 2.

Den relaterede overvågning er omhandlet i BAT 12.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

        - Emissioner til luft fra stålraffinering

BAT 41. For at reducere emissioner til luft fra stålraffinering er det BAT at anvende begge nedenstående teknikker.

| Teknik | Beskrivelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- |

Opfangning af emissioner

| a. | Udsugning af afgangsgas så tæt som muligt på emissionskilden | Afgangsgasser fra stålraffinering (f.eks. fra argon-oxygen-afkulnings- eller vakuum-oxygen­ afkulningsomformere) udsuges ved hjælp af f.eks. en direkte ekstraktionsemhætte eller et tagrør kombineret med en acceleratorskakt. Afgangsgasserne behandles efter udsugning ved hjælp af teknik b. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Behandling af afgangsgasser

| b. | Posefilter | Se afsnit 1.4.3. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tabel 1.21

BAT-relateret emissionsniveau (BAT-AEL) for rørførte støvemissioner til luft fra stålraffinering

| Parameter | Enhed | BAT-AEL (døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden) | Kan BAT-AEL overholdes og hvilken værdi kan overholdes (eller er parameter ikke relevant) |
| --- | --- | --- | --- |
| Støv | mg/Nm3 | 1- 5 |  |

Den relaterede overvågning er omhandlet i BAT 12.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

    - BAT-konklusioner for non-ferro-metalstøberier

BAT-konklusionerne i dette afsnit gælder ud over de generelle BAT-konklusioner i afsnit 1.1 og 1.2.1.

      - Energieffektivitet

BAT 42. For at øge energieffektiviteten ved metalsmeltning er det BAT at anvende en af nedenstående teknikker.

| Teknik |  | Beskrivelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Cirkulere smeltet metal hærdeovne | Der installeres en pumpe i hærdeovnen, der driver cirkulation i det smeltede metal og minimerer temperaturgradienten (fra top til bund). |  |
| b. | Minimere energitab via stråling i digelovne | Digelovne dækkes med et låg og/eller forsynes med stråleforing for at minimere energitab som følge af stråling. |  |

BAT-AEPL'erne for specifikt energiforbrug er angivet i BAT 14.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

      - Emissioner til luft fra termiske processer

        - Emissioner til luft fra metalsmeltning

BAT 43. For at reducere emissioner til luft fra metalsmeltning er det BAT at opfange emissionerne ved hjælp af teknik a og behandle afgangsgasserne med en eller en passende kombination af teknikkerne b-e nedenfor.

| Teknik | Beskrivelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- |

Opfangning af emissioner

| a. | Udsugning af afgangsgas så tæt som muligt på emissions-kilden | Afgangsgasser fra skakt-, digel-, modstands-, hærde- (herd) og stråJingsovne udsuges ved hjælp af emhætte (f.eks. loftudsugning). Udsugningsudstyret er monteret på en sådan måde, at det gør det muligt at opfange emissioner under hældning. Afgangsgasser fra induktionsovne udsuges, f.eks. ved hjælp af: - emhætter (f.eks. kuppel- eller sidehætter) - kantudsugning - dækseludtræk. Afgangsgasser fra roterende ovne udsuges, f.eks. ved hjælp af emhætter. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Behandling af afgangsgasser

| b. | Cyklonseparatorer | Se afsnit 1.4.3. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C. | Tørskrubning | Se afsnit 1.4.3. |  |
| d. | Posefilter | Se afsnit 1.4.3. |  |
| e. | Vådskrubning | Se afsnit 1.4.3. |  |

Tabel 1.22

BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner til luft af støv, HCl, HF, NOx, PCDD/F, S02 ogblyfra metalsmeltning, samt vejledende emissionsniveau for rørførte CO-emissioner til luft fra metalsmeltning

| Stof/parameter | Enhed | BAT-AEL (døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden) | Vejledende emissionsniveau (døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden) | Kan BAT-AEL overholdes og hvilken værdi kan overholdes (eller er parameter ikke relevant) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Støv | mg/Nm3 | 1 - 5 | Intet vejledende niveau |  |
| HCl |  |  |  |  |
| HF |  | < 1 (1) |  |  |
| CO |  | Ingen BAT-AEL |  |  |
| NOx |  | 20- 50 (4) (5) | Intet vejledende niveau |  |
| PCDD/F | ng WHO-TEQ/Nm3 | < 0,01 - 0,08 (6) |  |  |
|  | mg/Nm3 |  |  |  |
| Pb |  | < 0,02 - 0,1 (8) |  |  |

(1)	BAT-AEL'en anvendes kun for aluminiumsstøberier.

- Den øvre ende af det vejledende emissionsniveau kan være højere og op til 70 mg/Nm' for skaktovne.

- Det vejledende emissionsniveau finder ikke anvendelse på ovne, der udelukkende anvender elektrisk energi (f.eks. modstande).

- BAT-AEL'en finder ikke anvendelse på ovne, der udelukkende anvender elektrisk energi (f.eks. modstande).

- Den øvre ende afBAT-AEL-intervallet kan være højere og op til 100 mg/Nm' for skaktovne.

- BAT-AEL'en anvendes kun, når det pågældende stof/den pågældende parameter er angivet som relevant i spildgasstrømmen baseret på

fortegnelsen over input og output som omhandlet i BAT 2.

(7)	BAT-AEL'en finder ikke anvendelse, når der kun anvendes naturgas.

(8)	BAT-AEL'en anvendes kun for blystøberier eller andre NFM-støberier, der anvender bly som legeringselement.

Den relaterede overvågning er omhandlet i BAT 12.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

      - Emissioner til luft fra behandling og beskyttelse af smeltet metal

BAT 44.  Det er ikke BAT at anvende chlorgas til behandling af smeltet aluminium (afgasning/rensning).

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

BAT 45. For at forhindre emissioner af stoffer med et højt globalt opvarmningspotentiale fra beskyttelsen af smeltet metal i magnesiumsmeltning er det BAT at anvende oxidationskontrolmidler med et lavt globalt opvarmningspotentiale.

Beskrivelse

Egnede oxidationskontrolmidler (dækgasser) med et lavt globalt opvarmningspotentiale omfatter:

        - SO2

        - blandede gasser af N2, CO2 og/eller SO2

        - blandede gasser af argon og SO2.

Ved brug af SO2 dannes et beskyttende lag, der består af MgSO4, MgS og MgO.

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

  - BAT-konklusioner for smedjer

BAT-konklusionerne i dette afsnit gælder ud over de generelle BAT-konklusioner i afsnit 1.1.

1.3.1.	Energieffektivitet

BAT 46. For at øge energieffektiviteten ved (gen)opvarmning og varmebhandling er det BAT at anvende alle nedenstående teknikker.

| Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Optimering af ovnkonstruktionen | Dette omfatter teknikker såsom: - optimering af ovnens vigtigste egenskaber (f.eks. antal og type brændere, lufttæthed, ovnisolering ved brug af egnede ildfaste materialer) - minimering af varmetab fra ovndørsåbninger, f.eks. ved at anvende flere løftbare segmenter i stedet for et i gennemløbsovne til genopvarmning - minimering af antallet af feedstock-understøttende strukturer i ovnen (f.eks. stråler og glidere) og anvendelse af passende isolering for at reducere varmetab fra vandkøling af de understøttende strukturer gennemløbsovne til genopvarmning. | Er kun anvendelig på nye anlæg og ved væsentlig opgradering af anlæg. |  |
| b. | Automatisering og control af ovne | Se af snit 1.4.1. | Kan anvendes generelt. |  |
| C. | Optimering af op­ varmning/genop­ varmning af feed­ stock | Dette omfatter teknikker såsom: - sikring af, at måltemperaturen ved (gen)opvarmning af feedstock konsekvent nås - slukning af udstyr i torngangsperioder - optimering af ovnens drift, f.eks. kapacitetsudnyttelse, korrektion af luft/brændselforholdet, forbedring af isolering. | Kan anvendes generelt. |  |
| d. | Forvarmningaf forbrændingsluft | Se afsnit 1.4.1. | Anvendeligheden på eksi­ sterende anlæg kan være be­ grænset, fordi der mangler plads til installation af rege­ nerative brændere. |  |

Tabel 1.23

Vejledende niveau for det specifikke energiforbrug på anlægsplan

| Sektor | Enhed | Vejledende niveau (årsgennemsnit) | Kan det vejledende niveau overholdes og hvilken værdi kan overholdes (eller er parameter ikke relevant) |
| --- | --- | --- | --- |
| Smedjer | kWh/t feedstock | 1 700 - 6 500 |  |

Den relaterede overvågning er omhandlet i BAT 6.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til documentation |  |

1. 3.2.	Materialeudnyttelse

BAT 47. For at øge materialeudnyttelsen og reducere mængden af affald, der sendes til bortskaffelse, er det BAT at anvende alle nedenstående teknikker.

| Teknik |  | Beskrivelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Procesoptimering | Dette omfatter teknikker såsom: - computerstyring af processer, f.eks. opvarmnings- og genopvarmningscyklusser, hamringssekvenser - udvælgelse af en egnet hammer efter råmaterialets størrelse - justering af råmaterialets størrelse, enten i smedningslinjen (fuldautomatisk) eller i det organisatoriske område ved materialeklipningen (manuel) for at minimere mængden af rester og antallet af processer. |  |
| b. | Optimering af forbruget af råmaterialer og hjælpematerialer | Dette omfatter teknikker såsom: - Anvendelse af computerstøttet design til optimering af smedningsværktøjer og smedning (disa) for at mindske behovet for smedingsprøver - valg af en passende type køle-/smøremiddel, f.eks. syntetisk smøremiddel til disastøbning, vandbaserede dispersioner af grafit -systemer til opsamling og recirkulation af køle-/smøremidler i disastøbning. |  |
| C | Genanvendelse af rester fra processer | Restprodukter fra processer (f.eks. metalliske rester fra fremstilling af råmateriale, hamring og efterbehandling; brugte sandblæsningsmedier) genanvendes og/eller genbruges. |  |

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til documentation |  |

    - Vibrationer

BAT 48. For at reducere vibrationer fra hamring er det BAT at anvende vibrationsreducerende og isolerende teknikker.

Beskrivelse

Vibrationsreducerende og isolerende teknikker til hamringsudstyr omfatter montering af vibrationsdæmpende komponenter, f.eks. lagdelte elastomeriske isolatorer eller viskose fjederisolatorer under ambolten, fjederhuse under hammerens sokkel.

Anvendelse

Er kun anvendelig på nye anlæg og ved væsentlig opgradering af anlæg.

| Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| Virksomhedens reference til dokumentation |  |

    - Overvågning af emissioner til luft

BAT 49. Det er BAT at overvåge rørførte emissioner til luft med mindst den frekvens, der er angivet nedenfor, og i overensstemmelse med EN-standarder. Hvis der ikke foreligger EN-standarder, er det BAT at anvende ISO-standarder, nationale standarder eller andre internationale standarder, som sikrer, at der tilvejebringes data af tilsvarende videnskabelig kvalitet.

| Stof/parameter | Specifik proces | Standard(er) | Minimumsfrekvens for overvågning (1) | Overvågning forbundet med | Angiv parameter der måles for og frekvens (eller om parameter ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrogenoxider (NOJ | Opvarmning/ genopvarmning, varmebehandling | EN 14792 | En gang om året | BAT 50 |  |
| Kulmonoxid (CO) | Opvarmning/ genopvarmning, varmebehandling | EN 15058 |  |  |  |

(1)	Målingerne foretages så vidt muligt ved den højeste forventede emissionstilstand under normale driftsforhold.

    - Emissioner til luft

1. 3.5.1.	Diffuse emissioner til luft

BAT 50. For at forebygge eller reducere diffuse emissioner til luften er det BAT at anvende begge nedenstående teknikker.

| Teknik |  | Beskrivelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Operationelle og tekniske foranstaltninger | Dette omfatter teknikker såsom: - anvendelse af lukkede poser eller tromler til håndtering af materialer med dispergible eller vandopløselige komponenter, f.eks. hjælpematerialer - minimering af transportafstande - effektiv materialehåndtering. |  |
| b. | Udsugning af emissioner fra sandblæsning | Emissioner fra sandblæsning. Afgangsgasserne behandles efter udsugning ved hjælp af teknikker som f.eks. posefiltre. |  |

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til documentation |  |

  - 5.2.	Emissioner til luft fra (gen)opvarmning og varmebehandling

BAT 51. For at forebygge eller reducere NOx-emissioner til luft fra opvarmning, genopvarmning og varmebehandling og samtidig begrænse CO-emissionerne er det BAT at anvende enten elektricitet fra fossilfrie energikilder eller en passende kombination af nedenstående teknikker.

| Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Anvendelse af et brændsel eller en kombination af brændsler med et lavt potentiale for NOx-dannelse | Brændsler med et lavt potentiale for NOx-dan­ nelse omfatter naturgas og flydende gas (LPG). | Kan anvendes generelt. |  |
| b. | Forbrændingsoptimering | Foranstaltninger, der træffes for at maksimere energiomdannelsens effektivitet i ovnen, samti­ dig med at emissionerne (navnlig af CO) minime- res. Dette opnås ved en kombination af teknikker, herunder et godt ovndesign, temperaturoptime­ ring (f.eks. effektiv blanding af brændslet og for­ brændingsluften) og opholdstid i forbrændin­ gszonen og anvendelse af automatisering og kontrol af ovne. |  |  |
| C. | Automatisering og kon­ trol af ovne | Se afsnit 1.4.1. |  |  |
| d. | Recirkulering af røggas | Recirkulering (ekstern) af en del af røggassen til forbrændingskammeret for at udskifte en del af den friske forbrændingsluft med den dobbelte ef­ fekt at sænke temperaturen og begrænse Orind­ holdet for kvælstofoxidation og dermed be­ grænse dannelsen af NOx Dette indebærer indsprøjtning af røggas fra ovnen i flammen for at reducere iltindholdet og dermed flammetem­ peraturen. | Anvendeligheden på eksisterende anlæg kan være begrænset, fordi der mangler plads. |  |
| e. | Low-NOxbrændere | Se afsnit 1.4.3. | Anvendeligheden i eksisterende an­ læg kan være begrænset af konstruktions- og/eller driftsmæssige forhold. |  |
| f. | Begrænsning af temperaturen ved forvarmning af luft | En begrænsning af luftens forvarmede tempera­ tur fører til et fald i koncentrationen afNOx-emis­ sioner. Der skal opnås en balance mellem maksi­ mering af varmenyttiggørelse fra røggassen og minimering af NOx-emissionerne. | Kan anvendes generelt. |  |
| g. | Oxyfuelforbrænding | Se afsnit 1.4.3. | Anvendeligheden på eksisterende anlæg kan være begrænset på grund af ovnkonstruktionen og behovet for en minimal røggasstrøm. |  |
| h. | Flammeløs forbrænding | Se afsnit 1.4.3. | Anvendeligheden på eksisterende anlæg kan være begrænset på grund af ovnkonstruktionen (dvs. ovnvolumen, plads til brændere, afstand mel­ lem brændere) og behovet for ændring af ovnens ildfaste foring. Er ikke anvendelig i ovne, som arbejder ved en temperatur, der er lavere end den selvantændelsestemperatur, der kræves ved flammeløs forbrænding. |  |

Tabel 1.24

BAT-relateret emissionsniveau (BAT-AEL) for rørførte emissioner afNOx til luft og vejledende emissionsniveau for rørførte CO-emissioner til luft

| Parameter | Enhed | Proces(ser) | BAT-AEL (døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden) | Vejledende emissionsniveau (døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden) | Kan BAT-AEL overholdes og hvilken værdi kan overholdes (eller er parameter ikke relevant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | mg/Nm3 | Opvarmning/ genopvarmning, varmebehandling | 100- 250 (1) | Intet vejledende niveau |  |
| CO |  | Opvarmning/ genopvarmning, varmebehandling | ingen BAT-AEL | 10-100 |  |

(1)		Den øvre ende af BAT-AH-intervallet kan være højere og op til 350 mg/Nm3, hvis der anvendes regenerative eller rekuperative brændere.

Den relaterede overvågning er omhandlet i BAT 48.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til documentation |  |

    - Vandforbrug og spildevandsproduktion

BAT 52. For at optimere vandforbruget og reducere mængden af produceret spildevand er det BAT at anvende både teknik a og b nedenfor.

| Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse | Angiv teknikker der anvendes, og beskriv kort hvordan. (eller at teknik ikke er relevant) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Adskillelse af spilde­ vandsstrømme | Se afsnit 1.4.4. | Anvendeligheden i eksister­ ende anlæg kan være begrænset af vandopsamlingssystemets udformning. |  |
| b. | Genbrug og/eller genanvendelse af vand | Vandstrømme (f.eks. procesvand eller kølevand) genbruges og/eller genanvendes i lukkede eller halvlukkede kredsløb, om nødvendigt efter behandling. | Omfanget af genbrug og/eller genanvendelse af vand er begrænset af anlæggets vandbalance, indholdet af urenheder og/eller vandstrømmenes egenskaber. |  |

Bemærk: BAT 52 anvendes kun, når spildevandsproduktion er angivet som relevant baseret på fortegnelsen over input og output som omhandlet i BAT 2.

| Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet (handleplan) |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens reference til documentation |  |

  - Beskrivelse af teknikker

    - Teknikker til at øge energieffektiviteten

| Teknik | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Automatisering og kon­ trol af ovne | Opvarmningsprocessen optimeres ved hjælp af et computersystem, der styrer nøgleparametre såsom ovnens og feedstockens temperatur, forholdet mellem luft og brændsel og ovntrykket. |
| Forbedring af støbeud­ byttet og nedbringelse af scrapproduktion | Der træffes foranstaltninger til at maksimere støbeprocessens effektivitet og mindske produktionen af scrap, f.eks. ved at: optimere smelte- og hældeprocesser for at reducere f.eks. smeltetab, overdreven rørrensning, scrapproduktion optimere form- og kernefremstillingen for at reducere mængden af scrap som følge af defekte forme og kerner optimere gating og hævende systemer anvende isolerede eksotermiske feedere. |
| Forøgelse af skakthøjden i CBC'er | En forøgelse af skakthøjden i koldlufts-cupolovne gør det muligt for forbrændingsgasserne at forblive i kontakt med ladningen i længere tid, hvilket resulterer i en højere varmeoverførsel. |
| Langtidsdrift af cupol­ ovn | Cupolovnen konfigureres til langvarig uafbrudt drift for at minimere vedligeholdelse og procesændringer. Dette kan opnås ved at anvende mere resistente ildfaste foringer i skakt, bund og herd, vandkøle ovnvæggen og føre vandkølede blæserør længere ind i ovnskakten. |
| Minimere perioder med luftafbrydelse for HBC'er | Minimering af perioder med afbrydelse af blæsning ved at programmere tidsplanerne for formfremstilling og støbning for at sikre et nogenlunde konstant metalbehov. |
| Oxyfuelforbrænding | Forbrændingsluft erstattes helt eller delvis med ren ilt. Oxyfuelforbrænding kan anvendes i kombination med flammeløs forbrænding. |
| Iltberigelse af for- brændingsluften | Iltberigelse af forbrændingsluften opnås enten direkte i blæserør eller ved indsprøjtning af ilt i kokslejet eller med oxygenindblæsningstvie. |
| Efterforbrænding af af­ gangsgasser | Se afsnit 1.4.3. |
| Forvarmning af for­ brændingsluft | Genbrug af en del af den varme, der er nyttiggjort fra forbrændingsrøggassen til at forvarme forbrændingsluften. Dette kan f.eks. opnås ved at anvende regenerative eller rekuperative brændere (se nedenfor). Der skal opnås en balance mellem maksimering af varmenyttiggørelse fra røggassen og minimering af NOx-emissionerne. |
| Rekuperativ brænder | Rekuperative brændere anvender forskellige typer rekuperatorer (f.eks. strålingsvarmevekslere, konvektionsvarmevekslere, kompakte varmevekslere eller varmevekslere til strålerør) til direkte nyttiggørelse af varme fra røggasserne, som derefter anvendes til forvarmning af forbrændingsluften. |
| Regenerativ brænder | Regenerative brændere består af to brændere, der skiftevis er i drift, med lag af ildfaste eller keramiske materialer. Mens den ene brænder er i drift, absorberes røggassens varme af de ildfaste eller keramiske materialer i den anden brænder, og den anvendes derefter til forvarmning af forbrændingsluften. |
| Valg af en energieffektiv ovntype | Ovnens energieffektivitet tages i betragtning ved valg af ovn, f.eks. ovne, der muliggør forvarmning og tørring af indgående ladning før smeltezonen. |

| Teknik | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Teknikker til maksime­ ring af termisk effektivi­ tet i ovne | Foranstaltninger, der træffes for at maksimere energiomdannelseseffektiviteten i ovne ved smeltning og varmebehandling, samtidig med at emissionerne (navnlig af støv og CO) minimeres. Dette opnås med en sertie af procesoptimeringer under hensyntagen til ovntypen, herunder temperaturoptimering (f.eks. effektiv blanding af brændslet og forbrændingsluften) og opholdstid i forbrændingszonen og anvendelse af automatisering og kontrol af ovne (se ovenfor). Foranstaltninger til optimering for visse specifikke ovne omfatter følgende: For cupolovne: optimering af de operationelle parametre undgåelse af for høj temperatur ensartet ovnindføring minimering af lufttab god foringspraksis. For induktionsovne: parametre for feedstock (f.eks. optimering af størrelse og massefylde for inputmaterialer og scrap) lukning af ovnlåg minimumstid for opbevaring beholde en flydende rest i ovnen indkulning i begyndelsen af smeltecyklussen drift ved maksimal inputeffekt temperaturstyring for at forhindre overophedning forebyggelse af slaggeophobning ved at optimere smeltetemperaturerne minimering af og kontrol med slid på ovnens ildfaste foring når flere induktionsovne er i drift, optimeres energiforbruget gennem forvaltning af spidsbelastninger. For roterende ovne: anvendelse af antracit og silicium til smeltebeskyttelse justering af ovnens kontinuerlige eller diskontinuerlige rotationshastighed for at opnå maksimal varmeoverførsel justering af brænderens effekt og vinkel for at opnå maksimal varmeoverførsel. For EAF'er: kortere smelte- og/eller behandlingstid af metal ved hjælp af avancerede kontrolmetoder, f.eks. af de indførte materialers sammensætning og vægt, smeltetemperaturen samt ved hjælp af effektiv prøveudtagning og slaggefjernelse. For skaktovne: valg af en ovnstørrelse, der er tilpasset smeltebehovet for at opnå en kontinuerlig smelteproces holde skakten fyldt med indføringsmateriale for at udnytte varmen optimalt tilpasning af skaktens udforming til det tiltænkte indføringsmateriale for optimal fordeling af materialet i skakten regelmæssig rengøring af ovnen uafhængig kontrol af forholdet mellem brændsel og luft for hver gasfyret brænder kontinuerlig overvågning af CO eller brint for hver række brændere tilførsel af ilt over smeltezonen for at give efterbrænding i skaktens øverste del forvarmning af ladningen ved hjælp af spildvarme, der genvindes fra røggasserne. For hærdeovne: forvarmning af ladningen i tilfælde af tørherd eller side-well - brug afbrændere med automatisk temperaturstyring. |

| Teknik | Beskrivelse |
| --- | --- |
|  | For digelovne: forvarmning af diglen inden indføring anvendelse af digler med høj varmeledningsevne og modstandsdygtighed over for termisk chok (f.eks. grafit) rensning af diglens sider umiddelbart efter tømning for at fjerne slagge/urenheder. |
| Anvendelse af rent scrap | Ved smeltning af rent scrap undgås risikoen for, at ikkemetalliske forbindelser optages i slaggen og/eller beskadiger ovnens eller støbeskeens ildfaste foring. |

    - Teknikker til at øge materialeudnyttelsen

| Teknik | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Justering af slaggens syre/ba­ seindhold | Anvendelse af passende flus (f.eks. kalksten til sur og calciumfluorid til basisk cupola) for at gøre slaggen flydende nok til at adskille den fra jern. |
| Forbedring af støbeudbyttet og nedbringelse af scrappro­ duktion | Se afsnit 1.4.1. |
| Mekanisk forbehandling af slagge/urenheder/filterstøv/ brugt ildfast foring for at lette genanvendelse | Slagger/urenheder/filterstøv/brugt ildfast foring forbehandles på stedet ved hjælp af teknikker som knusning, adskillelse, granulering og magnetisk separation. |
| Optimering af forbruget af binder og harpiks | Metoder til optimering af forbruget af bindere og harpiks omfatter: anvendelse af en sandkvalitet, der passer til bindersystemet god forvaltning af oplagring og prøvning af sand (renhed, kornstørrelse, form fugtighed) temperaturkontrol vedligeholdelse og rengøring af mixere kontrol af støbeformens kvalitet (for at undgå og om nødvendigt udbedre fejl på formen) optimering af processen for tilsætning af bindere optimeret mixning. |
| Separat sprøjtning af slippe­ middel og vand ved højtryksstøbning | Vand og slippemiddel påføres støbeformen hver for sig ved hjælp af en ekstra række dyser monteret på sprøjtehovedet. Vand sprøjtes først, hvilket afkøler støbeformen før slippemidlet påføres, hvilket resulterer i reducerede emissioner og forbrug af slippemiddel og vand. |
| Anvendelse af bedste praksis i koldhærdnings-processer | Praksis omfatter følgende (afhængigt af det anvendte bindersystem): Temperaturstyring: sandtemperaturen holdes så konstant som muligt og lav nok til at forhindre emissioner forårsaget af fordampning. For phenol- og furansyrekatalyserede systemer, polyurethan- og estersilikatsystemer ligger den optimale temperatur mellem 15 °C og 25 °C. For resolestersystemer ligger den optimale temperatur mellem 15 °C og 35 °C for furansyrekatalyserede systemer: indholdet af fri (monomer) furylalkohol i harpiksen minimeres (f.eks. mindre end 40 vægtprocent) og svovlindholdet i syrekatalysatoren reduceres ved at erstatte en del af sulfonsyren med en stærk svovlfri organisk syre. |

,

| Teknik | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Anvendelse af bedste praksis i gashærdeprocesser | Praksis omfatter følgende (afhængigt af det anvendte bindersystem): For phenolholdige urethanharpikser (cold box-proces): forbruget af aminer minimeres ved at optimere diffusionsprocessen i kernen, typisk gennem computersimulering med henblik på optimering af gasstrømmen sandtemperaturen holdes så konstant som muligt mellem 20 °C og 25 °C for at minimere gasningstid og aminforbrug sandfugtighedsgraden holdes under 0,1 %, og gasnings- og rensningsluften tørres kernekasserne er velforseglede, så aminkatalysatorgassen kan udsuges, og kernerne renses grundigt for at forhindre, at der frigives amin under oplagringen af kernerne. For resolesterharpiks: sandtemperaturen holdes så konstant som muligt mellem 15 °C og 30 °C hærdning af den alkaliske phenolharpiks opnås ved hjælp af methylformat, der forgasses med luft, der typisk opvarmes op til 80 °C. kernekasser og gasdyser forsegles korrekt, og udluftningen af kernekassen er udformet med et let modtryk, der sikrer, at hærdningsgassen holdes længe nok til, at reaktionen kan finde sted. For COrhærdet harpiks (f.eks. alkalinsk phenolharpiks, silikatharpiks): den nøjagtige mængde COrgas, der er nødvendig for hærdning af harpikserne, justeres ved hjælp af en gennemstrømningsregulator og en timer for at opnå bedst mulig styrke og holdbarhed for silikatharpikser anvendes flydende nedbrydningsmidler (f.eks. opløselige kulhydrater) for at øge gasningshastigheden. For SOrhærdet harpiks (f.eks. phenolharpiks, epoxy-/akrylharpiks): gasningen efterfølges af rensning med enten den samme inaktive gas (f.eks. nitrogen), der anvendes til hærdning, eller med luft for at fjerne den ureagerede overskydende svovldioxid fra sandet kernekasserne er velforseglede og kernerne renses grundigt for at forhindre, at der frigives gasser under oplagringen af kernerne. |
| Anvendelse af rent scrap | Se afsnit 1.4.1. |

    - Teknikker til at reducere emissioner til luft

| Teknik | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Justering af slaggens syre/baseindhold | Se afsnit 1.4.2. |
| Adsorption | Fjernelse af forurenende stoffer fra en procesafgangsgas eller spildgasstrøm ved tilbageholdelse på en fast overflade (aktivt kul anvendes typisk som adsorptionsmiddel). Adsorption kan være regenerativ eller ikkeregenerativ. |
| Katalytisk oxidation | Reduktionsteknik, der oxiderer brændbare forbindelser i en spildgasstrøm med luft eller oxygen i et katalysatorleje. Katalysatoren muliggør oxidation ved lavere temperaturer og i mindre udstyr sammenlignet med termisk oxidation. Den typiske oxidationstemperatur er mellem 200 °C og 600 °C. |

| Teknik | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Cyklonseparatorer | Udstyr til fjernelse af støv fra en afgangsgasstrøm ved brug af centrifugalkraft, normalt i et konisk kammer. Cyklonseparatorer anvendes primært til forbehandling inden yderligere støvreduktion eller fjernelse af organiske stoffer. Multicykloner kan også anvendes. |
| Tørskrubning | Tørt pulver eller en suspension/opløsning af en basisk reagens (f.eks. kalk eller natriumbi­ karbonat) tilføres til og spredes i røggasstrømmen. Materialet reagerer med de sure gasformige stoffer (f.eks. SO2) og danner et fast stof, som fjernes ved filtrering (f.eks. posefilter). |
| Elektrostatisk udfælder | Elektrostatiske udfældere (ESP'er) fungerer således, at partikler lades og separeres under påvirkning af et elektrisk felt. Elektrostatiske udfældere kan fungere under en lang række forskellige betingelser. Rensningseffektiviteten kan afhænge af antallet af felter, opholdstid (størrelse) og opstrømsudstyr til partikelfjernelse. De omfatter normalt mellem to og fem felter, men kan indeholde op til syv felter for de mest avancerede ESP'er. Elektrostatiske udfældere kan være af den tørre eller våde type, afhængigt af den teknik, der anvendes til at opsamle støv fra elektroderne. Der anvendes typisk våde elektrostatiske udfældere i poleringsfasen til fjernelse af resterende støv og dråber efter vådskrubning. |
| Udsugning af emissio­ ner fra form- og/eller kernefremstilling så tæt som muligt på emis­ sionskilden | Emissioner fra formfremstilling (herunder fremstilling af mønstre) og/eller kernefremstilling udsuges. Det valgte udsugningssystem afhænger af, hvilken type form-/kernefremstillingsproces der er tale om. Formfremstilling i naturligt eller vådt sand: Afgangsgasser fra naturligt eller vådt sand, der udvikles i forberedelsesområderne (f.eks. ved transport, sigtning, blanding og køling) og i støbeområderne, navnlig under hældning, udsuges. I forbindelse med automatiske formfremstillingsmaskiner anvendes passende udsugningssystemer til opsamling af emissioner (f.eks. tagudsugning). Ved håndfremstilling af forme sker ekstraktionen så tæt som muligt på emissionskilden ved hjælp af mobile ekstraktionsemhætter. Koldhærdning, gashærdning, varmehærdning: I forbindelse med automatiske formfremstillingsmaskiner anvendes udsugningssystemer til opsamling af emissioner (f.eks. faste emhætter, tagudsugning). Ved håndfremstilling af forme sker ekstraktionen så tæt som muligt på emissionskilden ved hjælp af mobile ekstraktionsemhætter. Hvis mobile emhætter ikke kan anvendes på grund af formens størrelse og/eller pladsbegrænsninger, anvendes støbehallens udsugning. Kernefremstillingsmaskiner er lukkede, og afgangsgasser udsuges. Der udsuges også under kontrol, håndtering og oplagring af nylavede kerner (f.eks. ved hjælp af emhætter på kontrolbordet, over håndteringsområder og over midlertidige oplagringsområder). |
| Posefilter | Posefiltre er fremstillet af porøst vævet eller filtet stof, som gasser passerer igennem, hvorved der fjernes partikler. Posefiltre kan have form som ark, patroner eller poser med et antal individuelle stoffilterenheder samlet i en gruppe. Anvendelse af et posefilter kræver, at der udvælges et stof, der er egnet til røggassens egenskaber og den maksimale driftstemperatur. |
| Flammeløs forbræn- ding | Flammeløs forbrænding opnås ved at indsprøjte brændsel og forbrændingsluft separat i ovnens forbrændingskammer ved høj hastighed for at undertrykke flammedannelsen og reducere dannelsen af termisk NOx, samtidig med at der skabes en mere ensartet varmefordeling i hele kammeret. Flammeløs forbrænding kan anvendes i kombination med oxyfuelforbrænding (se afsnit 1.4.1). |
| Automatiseringog kon­ trol af ovne | Se afsnit 1.4.1. |

| Teknik | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Low-NOx brænder | Teknikken (herunder ultra-low-NOx brænder) er baseret på principperne om at reducere de maksimale flammetemperaturer. Blandingen af luft/brændsel reducerer tilgængeligheden af ilt og den højeste flammetemperatur og forsinker således konverteringen af brændselsbundet kvælstof til NOx og dannelsen af termisk NOx, samtidig med at der opretholdes en høj forbrændingseffektivitet. |
| Optimering af forbru­ get afbinder og harpiks | Se afsnit 1.4.2. |
| Iltberigelse af for- brændingsluften | Se afsnit 1.4.1. |
| Oxyfuelforbrænding | Se afsnit 1.4.1. |
| Efterforbrænding af af­ gangsgasser | Ved efterforbrænding af CO og andre organiske forbindelser i afgangsgasser fra ovne reduceres emissioner og der genvindes varme. Den dannede varme genvindes med en varmeveksler og anvendes til forvarmning af blæseluft eller andre interne formål. I HBC'er finder efterforbrændingen sted i et særskilt efterforbrændingskammer, der forvarmes af en naturgasbrænder. I CBC'er finder efterforbrændingen sted direkte i cupolskakten. I roterende ovne sker efterforbrændingen ved hjælp af en efterbrænder, der er installeret mellem ovnen og varmeveksleren. |
| Valg af en passende ovn­ type | Udvælgelse af de(n) relevante ovntype(r) på grundlag af emissionsniveauet og tekniske kriterier, f.eks. procestypen såsom kontinuerlig produktion eller batchproduktion, ovnkapacitet, støbegodstype, råmaterialers tilgængelighed, fleksibilitet afhængigt af råmaterialernes renhed og legeringer. Ovnens energieffektivitet tages også i betragtning (se teknikken »Valg af en energieffektiv ovntype« i afsnit 1.4.1). |
| Erstatning af alkoholba­ serede coatings med vandbaserede coatings | Erstatning af alkoholbaserede coatings til forme og kerner med vandbaserede coatings. Vandbaserede coatings lufttørrer eller tørres i tørreovne. |
| Termisk oxidation | Reduktionsteknik, som oxiderer de brændbare forbindelser i en spildgasstrøm ved at opvarme gassen med luft eller ilt til over dens eget selvantændelsespunkt i et forbrændingskammer og fastholde den på en høj temperatur længe nok til at fuldføre forbrændingen af den til kuldioxid og vand. Den typiske forbrændingstemperatur er mellem 800 °C og 1 000 °C. Der anvendes flere typer termisk oxidation: Direkte termisk oxidation: termisk oxidation uden energigenvinding fra forbrændingen. Rekuperativ termisk oxidation: termisk oxidation ved hjælp af spildgassernes varme ved indirekte varmeoverførsel. Regenerativ termisk oxidation: termisk oxidation, hvor den indgående spildgasstrøm opvarmes, når den passerer gennem et keramikfast leje, inden den kommer ind i forbrændin­ gskammeret. De rensede varme gasser forlader dette kammer ved at passere gennem et (eller flere) keramikfaste lejer (som er kølet af en indkommende spildgasstrøm i en tidligere forbrændingscyklus). Dette genopvarmede faste leje indleder derefter en ny forbrændin­ gscyklus ved at forvarme en ny indkommende restgasstrøm. |
| Anvendelse af bedste praksis i kold­ hærdningsprocesser | Se afsnit 1.4.2. |
| Anvendelse af bedste praksis i gashærdepro­ cesser | Se afsnit 1.4.2. |

| Teknik | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Vådskrubning | Fjernelsen af gasformige eller partikelformige forurenende stoffer fra en gasstrøm via masseoverførsel til et flydende opløsningsmiddel, typisk vand, eller en vandig opløsning. Dette kan indebære en kemisk reaktion (f.eks. i en syreskrubber eller basisk skrubber). I visse tilfælde kan forbindelserne nyttiggøres fra opløsningsmidlet. Dette omfatter venturiskrubbere. |

    - Teknikker til at reducere emissioner til vand

| Teknik | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Aktiveret slamproces | En proces, hvor mikroorganismerne holdes suspenderet i spildevandet, og hele blandingen beluftes mekanisk. Den aktiverede slamblanding sendes til en adskillelsesfacilitet, hvorfra slammet sendes retur til luftningstanken. |
| Adsorption | Fjernelse af opløselige stoffer (opløste stoffer) fra spildevandet ved at overføre dem til overfladen af faste, stærkt porøse partikler (typisk aktivt kul). |
| Aerob behandling | Biologisk oxidation af opløste organiske forurenende stoffer med ilt ved hjælp af mikroorganismers metabolisme. Ved tilstedeværelsen af opløst ilt - tilført som luft eller ren ilt - mineraliseres de organiske komponenter til kuldioxid og vand eller transformeres til andre metabolitter og biomasse. |
| Kemisk udfældning | Konverteringen af opløste forurenende stoffer til en ikkeopløselig forbindelse ved tilsætning af kemiske fældningsmidler. Det faste bundfald, der dannes, bliver efterfølgende adskilt ved hjælp af sedimentering, flotation under tryk eller filtrering. Hvis det er nødvendigt, kan dette trin efterfølges af mikrofiltrering eller ultrafiltrering. Der anvendes multivalente metalioner (f.eks. calcium, aluminium og jern) til fosforudfældning. |
| Kemisk reduktion | Omdannelsen af forurenende stoffer ved hjælp af kemiske reduktionsmidler til lignende, men mindre skadelige eller mindre farlige forbindelser. |
| Koagulation og flok­ kulation | Koagulation og flokkulation anvendes til at separere suspenderede faste stoffer fra spildevand og gennemføres ofte i flere på hinanden følgende trin. Koagulation udføres ved at tilsætte koaguleringsmidler med ladninger, som er de modsatte af de suspenderede stoffers. Flokkulation foretages ved at tilsætte polymerer, således at sammenstødet med flokkulerende mikropartikler får dem til at binde sig til hinanden og danne større flokkulerende partikler. |
| Udligning | Afbalancering af strømme og forureningsbelastninger ved indløbet til slutbehandlingen af spildevandet ved hjælp af centrale tanke. Udligning kan decentraliseres eller foretages ved hjælp af andre håndteringsteknikker. |
| Afdampning | Afdampning af spildevand er en destillationsproces, hvor vandet er det flygtige stof, der efterlader en koncentreret bundrest, der skal håndteres (f.eks. genanvendes eller bortskaffes). Formålet er at reducere mængden af spildevand eller at koncentrere moderlud. Dampen opsamles i en kondensator og det kondenserede vand genvindes, om nødvendigt efter yderligere behandling. Der findes mange typer fordampere (evaporator): natura! circulation evaporator short-tube vertical evaporator basket-type evaporator falling film evaporator agitated thin film evaporator. De forurenende stoffer, der skal fjernes, er typisk vandopløselige (f.eks. salte). |
| Filtrering | Separation af faste stoffer fra spildevand ved at føre dem gennem et porøst medium, f.eks. sandfiltrering, mikrofiltrering og ultrafiltrering. |
| Flotation | Separation af faste eller flydende partikler fra spildevand ved at koble dem til fine gasbobler, typisk luft. De flydende partikler akkumulerer ved vandoverfladen og opsamles med afskimmere. |

| Teknik | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Membranbioreaktor (MBR) | En MBR er en kombination af en membranproces (f.eks. mikrofiltrering eller ultrafiltrering) med en suspended growth-bioreaktor. I et MBR-system til biologisk spildevandsrensning erstattes den sekundære klarer og det tertiære filtreringstrin i et traditionelt luftet slamsystem af membranfiltrering (udskillelse af slam og suspenderede faste stoffer). |
| Nanofiltrering | En filtreringsproces, hvor der anvendes membraner med en porestørrelse på ca. 1 nm. |
| Neutralisering | Justering af spildevandets pH-værdi til et neutralt niveau (ca. 7) ved at tilsætte kemikalier. Natriumhydroxid (NaOH) eller calciumhydroxid (Ca(OH)i) anvendes almindeligvis til at øge pH-værdien, mens svovlsyre (H2SO4), saltsyre (HCl) eller kuldioxid (CO2) anvendes til at reducere pH-værdien. Der kan forekomme udfældning af visse stoffer i forbindelse med neutralisering. |
| Fysisk separation | Separation af grovkornede faste stoffer, suspenderede stoffer, metalpartikler fra spildevandet, f.eks. ved brug af skærme, sigter, sier, sandfang, fedtudskillere, hydrocykloner, separation af olie og vand eller primære bundfældningstanke. |
| Omvendt osmose | En membranproces, hvor en trykforskel mellem afsnittene, som er adskilt af membranen, får vand til at flyde fra den mere koncentrerede opløsning til den mindre koncentrerede opløsning. |
| Sedimentering | Separation af suspenderede partikler ved hjælp af tyngdefaldsaflejring. |
| Adskillelse af spilde­ vandsstrømme | Vandstrømme (f.eks. overfladevand, produktionsvand) opsamles separat baseret på indholdet af forurenende stoffer og de krævede rensningsteknikker. Spildevandsstrømme, der kan genanvendes uden behandling, adskilles fra spildevandsstrømme, som skal behandles. |