| Opsamling på kommunernes tilbagemelding for lokaliteter med tilknyttet sundhedsrisici, eller hvor det ikke kan udelukkes at der kan være en tilknyttet sundhedsrisici. |  |
| --- | --- |

| Myndighed | Lokalitet | Kommunens oplysninger | Kommunens oplyste håndtering |
| --- | --- | --- | --- |
| Haderslev Kommune | Flyvestation Skrydstrup og Vojens Lufthavn |  | Vi har af Forsvarets Ejendomsstyrelse modtaget resultatet af 2 græsprøver fra Flyvestation Skrydstrup, hvor der er påvist et indhold af PFAS-forbindelser (ikke PFOS), som Fødevarestyrelsen vurderer er så problematisk at det ikke må anvendes til foder. Prøverne er udtaget på græsarealerne umiddelbart nordvest for brandøvelsespladsen. |
| Rebild Kommune | Redningsstation m. olieoplag | Afløb fra pladsen går til renseanlæg i Ålborg. Der kan også have været afstrømning til nærliggende arealer. Der er spor af PFOS i Støvring Vandværks drikkevandsboringer på Ledvogtervej, ca. 1,3 km fra brandøvelsespladsen, der ligger ved spidsen af indvindingsoplandet | Kommunen vurderer ikke umiddelbart, at kommen kan give påbud |
| Rebild Kommune | Tankområde Durup | Der er 6 ejendomme indenfor 700 m fra grunden, som har egen drikkevandsboring. Alle ejendomme har højt indhold af nitrat, hvilket indikerer at boringerne er sårbare mod forurening fra overfladen. Grunden er højtliggende, så der kan være overfladisk afstrømning til nærliggende marker. | Vi har brug for yderligere oplysninger om anvendelsen af PFOS i forhold til om der er behov for at kontakte ejerne af drikkevandsforsyningerne. Vi har sendt brev til FES med spørgsmål. Vil FES udtage vandprøver i drikkevandsboringerne? |
| Herning kommune | Beredskabsstyrelsen, Midtjylland, Øvelsesplads | Der er konstateret forurening med PFAS-forbindelser i nærliggende vandløb samt ikke-afgrænset forurening med PFAS-forbindelser i terrænnært grundvand ved kolonihaver i umiddelbar nærhed. Mulig påvirkning af fisk i vandløbet græssende kødkvæg til konsum på arealer, som oversvømmes, og snedstrøms udledning fra den udpegede lokalitet samt spiselig afgrøder i kolonihaver. | Der er igangsat undersøgelser af, om der er græssende kødkvæg til konsum på arealer, som oversvømmes, nedstrøms udledning fra den udpegede lokalitet. Forsvaret er i gang med supplerende undersøgelser i forbindelse med afgrænsning af forureningen. Miljøstyrelsen har udtaget fiske vandløbet til nærmere undersøgelser. |
| Vordingborg Kommune | Kulsbjerg Vartningsanlæg | Vordingborg Kommune har oplysninger om, at der går græssende dyr på forsvarets område. Måske er der risiko for, at de græssende dyr har et forhøjet indhold af PFAS-forbindelser | PT. ingen tiltag fra Vordingborg Kommunes side, da kommunen ikke er ejer af arealet. Kommunen afventer en tilbagemelding fra Forsvaret og Region Sjælland. Hvis arealerne kortlægges, vurderer kommunen om, der er påbudsmulighed. |
| Vordingborg Kommune | Flyvestation Avnø, Flyvervej 40, 4750 Lundby | Vordingborg Kommune har oplysninger om, at der går græssende dyr på Naturcenterets område. Måske er der risiko for, at de græssende dyr har et forhøjet indhold af PFAS-forbindelser | Ingen tiltag fra Vordingborg Kommunes side, da kommunen ikke er ejer af arealet. Kommunen afventer en tilbagemelding fra Naturstyrelsen, som er ejer og Region Sjælland. Hvis arealerne kortlægges, vurderer kommunen om, der er påbudsmulighed. Desuden har NST oplyst, at der er på omkringliggende arealer græssende husdyr. Forpagter er orienteret om den mulige forurening og NST har tilbudt at betale PFOS analyse af dyrene såfremt forpagter er interesseret i dette. |
| Vordingborg Kommune | Kalvebjerg Kaserneanlæg | Vordingborg Kommune har oplysninger om, at der bliver slået høslæt på området, som måske gives til konsumdyr. Måske er der risiko for, at de dyr, som får hø fra forsvarets område, har et forhøjet indhold af PFAS-forbindelser | Ingen tiltag fra Vordingborg Kommunes side, da kommunen ikke er ejer af arealet. Vi afventer en tilbagemelding fra Forsvaret og Region Sjælland. Hvis arealerne kortlægges, vurderer kommunen om, der er påbudsmulighed. |
| Høje Taastrup Kommune | Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv., Beredskabsvej 8 | Der er påvist overskridelser i grundvandet. Nedstrøms indvinder et lokalt vandværk, som med den seneste grænseværdi for 4 stoffer, har overskridelser. | Vandværk påbud fra kommunen og er slået over på nødforsyning. |
| Høje Taastrup Kommune | Beredskabsstyrelsen Hedehusene | Der er påvist overskridelser i grundvandet. Nedstrøms indvinder et lokalt vandværk, som med den seneste grænseværdi for 4 stoffer, har overskridelser. | Vandværk påbud fra kommunen og er slået over på nødforsyning. |
| Høje Taastrup Kommune | Autoværksted, Øtoftegårdsvej 4 | Kan ikke udelukkes. Der er ikke foretaget forureningsundersøgelser for PFAS på lokaliteten. Overfladevand løber i regnvandssystemet. Der findes et overløbsbassin nær lokaliteten. Området med overfladebassinet bliver anvendt rekreativt. | Kommunen udtager prøver af jord/slam og evt. vand i bassinet |
| Aabenraa Kommune | BRS Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole | Kan ikke afvises. Der er ingen viden om evt. spredning udenfor ejendommen. | Fødevarestyrelsen er undrrettet om græssende kvæg på naboarealer |
| Fredericia Kommune | CF øvelsesplads / Bredskabscenter Gudsø | Fødevarestyrelsen anbefaler, at der ikke fanges og spises fisk fra Gudsø Mølleå og inden for fredningen af Gudsø Vig. Fødevarestyrelsen har udtalt, at det ikke er nødvendigt med udtagelse af kødprøver fra de får, der har græsset langs Gudsø Mølleå. | Fredericia Kommune oplyser i samarbejde med Kolding Kommune borgere og andre intressenter om, at Fødevarestyrelsen anbefaler, at der ikke fanges og spises fisk i Gudsø Mølleå. Det er i forvejen ulovligt at fiske inden for fredningen af Gudsø Vig. |
| Sønderborg kommune | Gl. Tankanlæg v/lufthavn - Lufthavnsvej 1 | Overfladevandet løber ud i Augustenborg Fjord, hvor der kan være en sundhedssrisiko i forbindelse med høst af muslinger, som foretages af borgere i deres fritid. | Kommunen har igangsat undersøgelse af historikken, og et tilsyn på lokaliteten, hvor PFAS problematikken bliver drøftet er planlagt. Der er planer om at tage prøve af overfaldevand fra pladsen. Kommunen afventer dog først en spildevandsprøve før de vil bede Fødevarestyrelsen om at undersøge muslingerne. kommunen mener ikke, der er påbudshjemmel i sagen, da kommunen ikke har mulighed for at påbyde oprydning jfr. § 41 i JFL, pga. historikken. |
| Aalborg Kommune | Flyvestation Aalborg Sigteøvelsespladsen (rullebanen) | Dyrkning af Høslet på forurenet område. Der er påvist PFAS ved udløbet i Limfjorden fra Sigtepladsen. Eventuel risiko for forurening af fisk, åleruser og fjordhaver. | Forsvaret og Fødevarestyrelsen er underrettet og der er udtaget analyser af græsset. Der er ikke kendskab til tiltag i forhold til eksisterende forurening af Limfjorden. |
| Aalborg Kommune | Flyvestation Aalborg Brandøvelsespladsen v. byg 128 - udledning til grøft og videre til Elbækken, der har udløb i Limfjorden. | Der er påvist PFAS-forurening i grøft ved brandøvesepladsen. Grøften afleder til vandløb (Elbækken), som har udløb i Limfjorden. På luftfoto ser det ud til, at der er dyrkede arealer vest for brandøvelsespladsen, hvor der er grøfter, som muligvis modtager vand fra øvelsespladsen. Endvidere er der et dyrket arealer syd for øvelsespladsen, hvor overflade vand evt. kan afstrømme til. | Kommunen har ikke kendskab til tiltag i forhold til eksisterende forurening af grøft, vandløb og Limfjorden. |
| Aalborg Kommune | Flyvestation Aalborg Ilslukningsværkstedet er taget med i Forsvarets forureingsundersøgelse af Flyvestation Aalborg | Der er påvist PFAS i terrænnært grundvand, der kan påvirkes af nærliggende grøfter. Strømningsretning er mod Limfjorden. Eventuel risiko for forurening af fisk, åleruser og fjordhaver. | Kommunen har ikke kendskab til tiltag i forhold til eksisterende forurening af recipient. |
| Aalborg Kommune | (Beredskabsskolen) Civilforsvarsskole med oplag af olie og deponering af jord i vold | Evt. forurening af sø nord for beredskabsskolen. Søen benyttes som Put and Take for ansatte hos grundejer. | Grundejer har udtaget prøver fra søen til analyse. Kommunen har ikke kendskab til analyseresltater. Der er ikke kendskab til tiltag i forhold til evt. eksisterende forurening. |
| Aalborg Kommune | (Gl. Civilforsvarsdepot i Hvorup) Olie- og skrotoplag (Hvorup Kaserne) | Risiko for forurening af omkringliggende arealer og evt. recipient. | Der er ikke kendskab til tiltag i forhold til evt. eksisterende forurening. |
| Aalborg Kommune | AMU-center m. brandøvelsesplads | Risiko for forurening af bæk. | Der er ikke kendskab til tiltag i forhold til evt. eksisterende forurening. |
| Aalborg Kommune | TECHCOLLEGE m. brandøvelsesplads | Risiko for forurening af vandløb. | Der er ikke kendskab til tiltag i forhold til evt. eksisterende forurening. |
| Thisted Kommune | Nordjyske CF-kolonne | Grundvand: Pga. strømningsretningen af grundvandet, og fordi der ikke er drikkevandsinteresser i området og det ligger uden for indvindingsopland til almene vandværker, vurderes indhold af PFAS-stoffer i grundvandet ikke at udgøre nogen akut sundhedsrisiko Overfladevand: Vandprøver fra Limfjorden udtaget i 2019 viser, at der er PFAS-stoffer i Limfjorden, og at værdierne overskridelser af miljøkvalitetskriteriet for god økologisk tilstand. Udledningen til Limfjorden sker dels ved udsivning af grundvand, dels ved direkte udledning af overfladevand fra lokaliteten og dels ved direkte udledning af slukningsvand fra rentvandsbassin via afløbsledninge | Thisted Kommune er ved at undersøge, om badevandskvaliteten i Limfjorden udgør et problem. I nærheden af Simons Bakke 25 er der 3 lokaliteter, hvor der bades i Limfjorden. Analyserestultaterne vil blive vurderet i tæt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed. |
| Esbjerg Kommune | Esbjerg Brandskole | Måske har der gået kvæg og været mulighed for mulepumpe. Der har ikke været solgt fiskekort, men lodsejer har kunne fiske. Der er nu opsat skilte med fiskeri forbudt. | Der er udtaget prøver af græs, sediment, grundvand og overfladevand. Ligeledes vil køer og mælk blive undersøgt |
| Fredensborg Kommune | Nordsjællands Brandvæsen, Beredskabsstationen, Helsingørsvej 25, Fredensborg | Kommuen oplyser, at der kan være sunhedsrisiko, hvis der viser sig at være forurenet med PFOS/PFAS i jord og sekundært grundvand under pladsen, og det er spredt til Holmeskovgrøften enten via dræn eller via afledning af forurenet overfladevand, kan det ikke afvises, at der kan være en sundhedsrisiko knyttet til lokaliteten. I de første 10 år af brandstationens drift (ca. 1989-2000 ud af en driftsperiode på ca. 30 år) kan forureningen være spredt via Holmeskovgrøften til søerne nord for brandstationen. Siden år 2000 har der ikke været tilført PFAS/PFOS-holdigt vand til søerne. Dette skyldes, at linjeføringen af Holmeskovgrøften dengang blev reguleret, så det blev ledt udenom søerne. Pga. PFAS/PFOS kemiske egenskaber med meget begrænset nedbrydelighed og høj grad af bioakkumulering, vurderes det dog fortsat at kunne være et problem med en potentiel PFAS/PFOS-forurening, som kan være tilført søerne fra 1989 til 2000. Søerne har fra 1989 og frem til 2018 været anvendt som put and take søer. Omkring søerne ligger der i dag en bolig og feriehytter, som lejes ud til turister. Det kan ikke udelukkes, at turisterne og grundejer fisker i søerne og anvender fiskene som fødevare. Hvis fiskene viser sig at indeholde PFOS/PFAS, kan der være en sundhedsrisiko. Kommunen har desuden identificeret to naboejendomme og nogle strækninger langs Holmeskovgrøften (nedstrøms brandstationen), hvor der er græssende får. Det kan ikke udelukkes, at en evt. PFOS/PFAS-forurening kan være spredt til disse ejendomme f.eks. via vandløbet, og da det samtidig ikke kan udelukkes, at fårene drikker af vandløbet eller spiser græs (som kan være forurenet med PFOS/PFAS), kan det ikke udelukkes, at fårekødet kan indeholde PFAS/PFOS. Da det formodes, at fårene anvendes som fødevarer, kan det ikke udelukkes, at der er en sundhedsrisiko. Ud fra luftfotos har kommunen desuden identificeret nogle strækninger langs Holmeskovgrøften, hvor der er dyrkede arealer. Hvis der er sket en spredning af PFAS/PFOS via vandløbet, kan det ikke udelukkes, at disse afgrøder er forurenet med PFAS/PFOS – og hvis disse afgrøder anvendes som fødevarer, kan det ikke udelukkes, at der er en sundhedsrisiko. | I første omgang vil kommunen afklare, om kommunen har mulighed for at meddele påbud om undersøgelser til forurener (brandvæsnet). Herefter vil kommunen tage stilling til, hvordan kommunen som grundejer forholder sig til situationen, herunder om kommunen skal igangsætte nogle tiltag. |
| Fredensborg Kommune | Flyvestation Gunderød | Kommunen oplyserm at der kan være sundhedsrisiko, hvis det viser sig, at der har været brandøvelsesaktiviteter på lokaliteten, og at der er sket væsentlig forurening med PFOS/PFAS, som har spredt sig til Selested Mose og via dræn til de omkringliggende marker, kan det ikke afvises, at der kan være knyttet en sundhedsrisiko til lokaliteten. I perioden 1959-1981, inden for hvilken eventuelle brandøvelsesaktiviteter på lokaliteten formodes at have fundet sted, er ”tag- og vejvand” samt sanitært spildevand blevet afledt til nærmeste recipient, Selested Mose, som er beliggende umiddelbart vest for lokaliteten. Moseområdet er privatejet og kommunen har ikke kendskab til, om mosen er offentlig tilgængelig, og om mennesker fisker i mosens søer. Såfremt, der fiskes i mosens søer, og fiskene indeholder PFOS/PFAS, kan det ikke udelukkes, at der kan være en sundhedsrisiko. Tilsvarende kan det ikke udelukkes, at der kan være en sundhedsrisiko, hvis eventuel forurening med PFOS/PFAS har spredt sig til de omkringliggende marker, og afgrøder eller eventuelt græssende kvæg på disse marker anvendes til foder eller fødevarer. | I første omgang vil kommunen afklare, om vi har mulighed for at meddele påbud om undersøgelser til forurener (Forsvaret/Flyvevåbnet). Umiddelbart vurderer kommunen dog, at vi ikke har hjemmel til at meddele påbud, da eventuelle brandøvelsesaktiviteter på lokaliteten formodes at være sket inden for perioden 1959-1981, dvs. før 1992/2001. Hvis vores vurdering ender med, at vi ikke kan meddele påbud, afventer kommunen i første omgang Region Hovedstadens vurdering/prioritering af sagen. |
| Odense kommune | Odense Kommunes Beredskabsafdeling | Nedstrøms brandøvelsespladsen findes engarealer langs Odense Å. Engarealerne afgræsses, typisk af kvæg. Dyrene får i nogle tilfælde drikkevand fra Odense Å via mulepumper, desuden risiko for forurening af græs/jord på engarealerne ved oversvømmelser. Desuden er der fiskeri i Odense Å på strækningen nedstrøms brandøvelsespladsen. Dermed potentiel risiko for eksponering af mennesker via kød fra græssende dyr eller fisk fanget i Odense Å. | Odense Kommune har fået udtaget vandprøver fra Odense Å før, ved og efter brandøvelsespladsen. Resultaterne er forelagt Fødevarestyrelsen, som har vurderet, at der ikke er behov for yderligere tiltag i forhold til græssende dyr på engarealer nedstrøms brandøvelsespladsen. Odense Kommune har desuden frarådet hjemtagning og spisning af fisk fra Odense Å, indtil forureningsforholdene er afklaret nærmere. Vi afventer bl.a. resultatet af Miljøstyrelsen prøver af biota (2 steder i Odense Å, den ene ved denne brandøvelsesplads). Resultatet af vandanalyser fra Odense Å er tidligere sendt til Miljøstyrelsens orientering. |
| Varde Kommune | Brandøvelsesplads - Oksbøl (2 brandøvelsespladser) | Øksbøl brandøvelsesplads ligger indenfor indvindindingsopland til Grærup Vandværk. Risiko for belastning af grundvand med PFAS | Grærup Vandværks lovpligtige PFAS-analyser har vist, at grundvandet ved vandværket ikke har indhold af PFAS. Forsvarets Ejendomsstyrelse vil udføre yderligere undersøgelser for at afgrænse PFAS-forurening af grundvandet ved brandøvelsespladsen. Desuden har NST oplyst at de har fået taget prøver af 3 krondyr fra Oksbøl skydeterræn, da NST forestår reguleringen på arealet og sælger vildt derfra. Prøver viste ingen spor af PFOS i de 3 krondyr. |
| Varde Kommune | Dong Naturgas A/S | Ved en eventuel PFAS-forurening ved lokaliteten kan en risiko for Jegum-Vrøgum Vandværks drikkevandsforsyning ikke udelukkes. Derudover kunne der være risiko for forurening af vandløbene Skallebæk og Søvig Bæk ved lokaliteten. | Miljøstyrelsen, Ørsted, Region Syddanmark og Varde Kommune er ved at vurdere og drøfte, om grundvandet ved lokalitetn skal undersøges. Myndighederne afventer desuden MST's undersøgelse af biota i Søvig Bæk. |
| Helsingør Kommune | Losseplads v. Gørlundevej, Ålsgårde | På Gørlundevej 4 ligger Skibstrup Affaldscenter, der er et affaldsdepot etableret i 1960’erne. Affaldsdepotet har aktive celler, hvor der er etableret et kontrolleret depot med membran og opsugning af perkolat, samt gamle celler, hvor der er etableret afværge boringer til opsugning af perkolatet fra disse dele af deponiet. På nedlukkede dele af depotet er der etableret genbrugsplads og andre tilhørende aktiviteter. Civilforsvaret har på det sydlige hjørne af det gamle depot etableret Nordsjællands Brandskole. Brandskolen er senere overtaget af forskellige sammenslutninger af beredskaber for hhv. Fredensborg, Hørsholm og Helsingør Kommune. I dag ejes brandskolen kun af Helsingør Kommune. Boringer viser, at der under brandskolen er 8-10 meter lossepladsfyld. Region Hovedstaden har i 2021 undersøgt, om den kortlagte jordforurening fra affaldsdepotet påvirker det nærliggende vandløb, Knudemoseløbet. Kan der være knyttet en sundhedsrisiko til den udpegede lokalitet? Der er ved Region Hovedstadens overfladevands undersøgelse konstateret PFAS i vandløbet, som nær Nordsjællands Brandskole og Skibstrup affaldscenter er rørlagt, men som nedstrøms er et åbent vandløb, der løber tæt på en skole og en børneinstitution. Fra Skibstrup Affaldscenters deponi oppumpes der vand med PFAS fra afværgeboringer, og dette vand ledes til renseanlægget. Lokaliteten ligger uden for indvindingsoplandet til Hellebæk vandværk og PFAS holdigt grundvand siver ud mod kysten i et sekundær magasin gennem et område uden drikkevandsinteresser. På Nordsjællands Brandskole er der etableret tætte belægninger på de arealer, hvor brandskum benyttes. Brandslukningsvand fra Nordsjællands Brandskole afledes som spildevand fra brandøvelsesområder til spildevandskloakken. | Helsingør Kommune har varslet påbud om, at Skibstrup Affaldscenter og Nordsjællands Brandskole nedbringer indholdet af PFAS i deres spildevand mest muligt ved rensning. |
| Helsingør Kommune | Hellebæk Kaserne/Øvelsesplads | Området er et gammelt militært øvelsesterræn, der i 2001 er overdraget til Naturstyrelsen. Forsvaret har kortlagt et mindre areal som brandøvelsesplads, hvor der er blevet kastet til måls med Molotov cocktails. Det er uvist om der er benyttet brandskum på stedet, men det er muligt. Kan der være knyttet en sundhedsrisiko til den udpegede lokalitet? Der er græssende kvæg i området, som kaldes Hellebæk Kohave. Et areal er kortlagt som brandøvelsesplads, og dette områder er indhegnet for at undgå at dyrene afgræsser på et areal, hvor der kan være PFAS-forurening. Lokaliteten ligger i oplandet til Hellebæk vandværk. | Region Hovedstaden har informeret Fødevarestyrelsen om, at der har gået kvæg ved brandøvelsespladsen. Måling for PFAS er integreret i kontrolprogrammet for afgang værk fra Hellebæk vandværk. Kvægholder har taget kontakt til Fødevarestyrelsen for af afklare, hvordan det sikres, at det kødkvæg ikke indeholder PFAS i for høje mængder. Fødevarestyrelsen vil først gå ind i sagen, hvis der bliver påvist forurening med PFAS. Regionen har oplyst, at de vil gå i gang med undersøgelser for PFAS i dette område. |
| Helsingør Kommune | Civilforsvar - brandøvelser, Rasmus Knudsens Vej | Civil Forsvaret har haft brandøvelsesplads på denne lokalitet, men aktiviteterne er flyttet til Gørlundevej 4 i 1984. Der er bygget uddannelsesinstitution på ejendommen efter, at Civil Forsvarets Brandskole blev flyttet til Gørlundevej 4. Det er uvist, om jorden fra de tidligere brandøvelsespladser på den gamle brandskole er flyttet rundt på ejendommen, eller om den er kørt væk. Der har gået græssende kvæg på arealer nær det kortlagte. Men terrænet hvor dyrene har afgræsset ligger kote-/højdemæssigt højere end det kortlagte areal, så det forventes ikke, at dyrene har drukket overfladevand, der har passeret jord fra brandøvelsespladserne. En drikkevandsboring til Hellebæk vandværk ligger ved lokaliteten. | Region Hovedstaden har informeret Fødevarestyrelsen, om at der har gået kvæg ved brandøvelsespladsen. Helsingør Kommune har informeret kvægholderen om, at han skal sikre sig, at der ikke er nogen risiko for hans kødkvæg, og at han kan tage kontakt til Fødevarestyrelsen. Der indarbejdes analyse af PFAS i kontrolprogram for drikkevand ved denne lokalitet. |
| Lemvig Kommune | Materielgård, Ærøvej 79A, Thyborøn | Der har gennem tiden sket udledning af overfladevand gennem regnvandssystemmet til fjorden. | Afventer resultat af regionens undersøgelser |
| Rødovre Kommune | Boldbaner ved agerkær, Rødovre | Rødovre Kommune er blevet kontaktet af en borger, der har fortalt om et årligt arrangement i Kærene, et boligområde i Rødovre. Her skulle der ifølge borgeren have været en brandbil forbi en dag om året tilbage i 90’erne, som udlagde skum som områdets børn kunne lege i. Det er sket i efterårs/vintermånederne, da børnene har haft flyverdragter eller lignende på. | Rødovre Kommune vil på eget initiativ undersøge jorden i området for PFOS. |
| Nyborg Kommune | Alsvej 11, 5800 Nyborg | Nyborg Kommune har inddraget adressen Alsvej 11, 5800 Nyborg, som tidligere husede det kommunale beredskab. Der er mistanke/beretninger om brandøvelsesaktiviteter. | Nyborg Kommune har igangsat en undersøgelse af området for forekomst af PFAS omfattende prøvetagning af såvel jord som grundvand. Eventuelle sundhedsrisici vil efterfølgende blive vurderet. Region Syddanmark vil ligeledes blive orienteret. |
| Nordfyns Kommune | Odense Lufthavn, Shell Benzin Salg | Lufthavn. Mulig PFAS forurening. | Der foregår pt. en undersøgelse fra drænudløb fra lufthavnen. Resultatet kendes pt. ikke |
| Billund Kommune | Billund Lufthavn | Billund Kommune er ved at undersøge om udledning eller dræn forbi brandøvelsespladsen kan have en betydning for Billund Vandløb og dermed udgøre en sundhedsrisiko. Der er kvæg der afgræsser arealer, der i nogle tilfælde af året oversvømmes af vand fra Billund Bæk. Dyrene kan derfor have indtaget vand eller græs indeholdende PFAS, hvis det findes i vandløbet. | Der analyseres for PFAS i vandløbet herunder PFOS. |
| Odsherrred Kommune | Asnæs brandstation | Odsherred Kommune undersøger grunden i nov. - dec. 2021 | Afventer resultat af undrsøgelse |
| Odsherrred Kommune | 306-20676 | Odsherred Kommune undersøger grunden i nov. - dec. 2021 | Afventer resultat af undrsøgelse |
| Odsherrred Kommune | Lumsås Brandstation (øvelsesplads) | Odsherred Kommune undersøger grunden i nov. - dec. 2021 | Afventer resultat af undrsøgelse |
| Halsnæs Kommune | Søværnets Ekserserskole, tidligere Auderødlejren | Ejere er gjort opmærksomme på den tidligere brandøvelsesplads. De skal være opmærksomme ved afgræsning og dyrkning af grøntsager. | Ejere af nærmeste vandboringer er bedt om at analysere for PFOS. Vandprøverne viste, at der ikke var PFOS i. Region Hovedstaden har kontaktet Fødevarestyrelsen i forhold til de græssende køer. |
| Halsnæs Kommune | Karsemoselejren, øvelsesområde, Sandstien 3 | Området er ejet af Naturstyrelsen. Området er omgivet af forskellige sommerhusgrunde. Kommunen kan ikke afvise, at de tilstødende grunde kan være forurenet med spildevand fra en evt. brandøvelsesplads. Kommunen har ikke kendskab til hvordan spildevandsforholdene har været. Hvis nabogrunde er forurenet med spildevand fra en evt. brandøvelsesplads kan dyrkning af grøntsager og andet være problematisk, da PFOS kan blive optaget i disse. | Kommunen har pt. ingen planer om at fortage undersøgelser. Desuden oplyser NST, at der ikke er græssende husdyr på eller omkring arealet. |
| Næstved Kommune | Civilforsvarets øvelsesplads, Ladbyvej 77, 4700 Næstved | Der kan evt. være sket spredning fra pladsen via dræn til nedre Suså. | Stikprøve i afløbsdræn |
| Viborg Kommune | Beredskabsstyrelsen, Midtjylland, Øvelsesplads | Vandforsyning - PFAS-forureningen kan sprede sig til vandforsyningsboring ved Hessellund Camping samt enkeltindvindere. PFAS-forureningen er målt i fiskesø ved Hessellund Søcamping, og Forsvaret udtager prøver af put & take-fisk fra søen. De nuværende koncentrationer af PFAS i lever på fiskene fra søen er ikke kritiske vurderer Fødevarestyrelsen. Kreaturer har tidligere græsset omkring Hessellund Bæk, men dette er nu ophørt. Der pågår undersøgelser af kødet, for at sikre, at forurenet kød ikke sælges til konsum. | Viborg Kommne har metaget PFAS-forbindelser i analyseprogrammet for Hessllund Søcamping. Der udtages løbende fiskeundersøgelser af Forsvaret i put and take sø ved Hessellund Søcamping og PFAS-koncentrationen i søen analyseres af Forsvaret. Kreaturer har tidligere græsset omkring Hessellund Bæk, men dette er nu ophørt. Der pågår undersøgelser af kødet, for at sikre, at forurenet kød ikke sælges til konsum. Der pågår fiskeundersøgelser i Hessellund Bæk og Karup Å med henblik på at undersøge om fiskene er påvirket. |
| Viborg Kommune | NUVÆRENDE BRANDØVELSESPLADS, Flyvestation Karup | Der er konstateret forurening med PFAS-forbindelser i nærliggende vandløb samt ikke-afgrænset forurening med PFAS-forbindelser i terrænnært grundvand ved kolonihaver i umiddelbar nærhed. | Der er igangsat undersøgelser af, om der er græssende kødkvæg til konsum på arealer, som oversvømmes, nedstrøms udledning fra den udpegede lokalitet. Forsvaret er i gang med supplerende undersøgelser i forbindelse med afgrænsning af forureningen. Miljøstyrelsen har udtaget fiske vandløbet til nærmere undersøgelser. |
| Tårnby Kommune | Københavns Lufthavne A/S Kastrup Flyvervej 100, 2770 Kastrup Brandstation Vest Brandstation Vestvej 50, 2770 Kastrup | Brandstation Vest ligger uden for (beregnet) indvindingsopland. Brandstationen ligger i et mellemstykke på 300 meter mellem 2 indvindingsoplande (Tårnby og Dragør). Brandstationen ligger på lufthavnens areal. | Lufthavnen foretager på nuværende tidspunkt frivillige undersøgelser (ikke ved påbud) af jord og vand og Tårnby Kommune følger op med evt. yderligere prøver ved vurderet behov. Fokus er, at få identificeret om der er PFAS-stoffer i jord og vand fra Brandstation Vest, Hovedgrøften og evt. i udløb i Øresund. Derforuden er der fokus på at få nærmeste private indvindingsboringer til drikkevand og vanding af afgrøder identificeret og prøvetaget. Relevante borgere/grundejere/fødevareproducenter og myndigheder bliver orienteret. Yderligere bliver der prøvetaget i et gadekær, hvor det forlyder, at private borgere har haft fyldt vand i. Hvor vandet, der er fyldt i gadekæret, stammer fra (en boring, et vandhul el. lign) er ukendt. |
| Dragør Kommune | Københavns Lufthavne Kastrup | Private indvindinger til drikkevand og vanding af afgrøder, hvor boringen ikke er kendt af kommunen eller GEUS Jupiter database Opfølgning på tidligere prøvetagninger i kendte private indvindingsboringer i forhold til nye grænseværdier. | Er udført: Der har tidligere været udtaget vandprøver og analyseret på nærmeste private indvindingsboringer. Bliver igangsat: Kommunen vil opfordre til, at grundejere udtager nye vandprøver (fra private anlæg) med større analysepakke. Kommunen vil kontakte udvalgte grundejere med henblik på at få identificeret, om der findes ukendte boringer, der anvendes til indvinding til drikkevand og afgrøder. Udfordringen er, at detektionsgrænserne hos analyselaboratorierne er højere end MST kriterier. Det kan derfor give mening at vente til at der er bedre analysemuligheder. Relevante myndigheder bliver orienteret. |
| Dragør Kommune | Vulkaniseringsvirksomhed m.m., Poppelvej 98A-K, Dragør | Kontakt med jord pga. bolig/udsivning i Øresund. | Kommunen har umiddelbart vurderet, at der ikke er påbudsmuligheder pga. alder på aktiviteten og der ikke har været culpøs adfærd. Der pågår ikke frivillige undersøgelse. Sagen ligger hos Region Hovedstaden. |
| Norddjurs Kommune | Brandskole Norddjurs | Der kan eventuelt være en risiko for, at afstrømning til naboområder kan udgøre en sundhedsrisiko. Drikkevandsinteresser er afklaret tidligere og forventes ikke at udgøre en risiko. |  |
| Slagelse Kommune | Korsør Beredskab, Slagelse Landevej 3-7, 4220 Korsør | Der er fare for indtag af PFOS ved spisning af grøntsager, dyrket i kolonihaveforening og kød fra kalve der har græsset på den forurenede eng. Endvidere fisk fanget ud for udløb i Korsør Nor. | Dyrkningsforbud i kolonihaver. Forbud mod afgræsning på de forurenede engarealer. Forbud må fiskeri ud for udløb. |
| Slagelse Kommune | Kuwait Petroleum, Holtengårdsvej 25, 4230 Skælskør | Der er fare for indtag af PFOS ved spisning kød fra får der har græsset på eng ved øst for Maderenden. Det er dog ikke undersøgt om engen er forurenet. | Slagelse Kommune har bedt om kødprøver når får slagtes og inden de spises. |
| Ærø Kommune | gl. gasværk | grundvand | ingen undersøgelser |
| Ærø Kommune | Ærø Redningskorps | grundvand | ingen undersøgelser |
| Ærø Kommune | Flyveplads | afgræsning | ingen undersøgelser |