Bilag 4

Vurdering af påvirkning fra råstofkortlægning på Bilag IV-arter og Natura 2000-væsentlighedsvurdering

Vurdering af om projektet kan påvirke Natura 2000-områders udpegningsgrundlag og vurdering af potentiel påvirkning af arter optaget i habitatdirektivets bilag IV

Indhold

Indledning	2

Generelt vedrørende efterforskningsaktiviteten	3

Habitatdirektivets bilag IV-arter	4

Mulig påvirkning	6

Marsvin	7

Natura 2000-vurdering	9

Marsvin	9

Sæler	10

Fugle	11

Køge Bugt (F111)	12

Smålandsfarvandet (F81, F84, F85, F128)	12

Sydfynske Øhav (F71)	13

Kattegat nord for Fyn/Syd-vest for Samsø (F36, F76)	13

Samlet vurdering	14

Usikkerheder	14

Referencer	15

Indledning

Med udløbet af et væsentligt antal fællesområder i december 2025, og med vedtagelsen af de marine Naturnationalparker i marts 2026, er der behov for at øge kendskabet til råstoffer i udvalgte områder i de indre danske farvande. Den ansøgte efterforskning gennemføres som en del af den statslige marine råstofkortlægning, for at øge kendskabet til råstofressourcer inden for 21 områder i de indre danske farvande, med særligt fokus på de ydre dele af Køge og Faxe Bugt uden for udviklingszoner til råstofindvinding (råstofzoner) i Danmarks havplan (se Figur 1 og Bilag 1). Efterforskningen skal særligt identificere ressourcer, der potentielt kan bidrage til Østsjællands råstofforsyningen, samt øge kendskabet til ressourcernes volumen og kvalitet i en række mindre områder. Den samlede efterforskning forventes at have en varighed på 4-6 uger fordelt på to dataindsamlingskampagner. De seismiske undersøgelser forventes gennemført over 2-3 uger i perioden juli til september 2026, mens boreprøver forventes indsamlet over 2-3 uger i løbet af første halvdel af 2027.

Der ansøges således om efterforskningstilladelse efter råstoflovens § 20, stk. 2, nr. 4, uden efterfølgende indvindingsret.

Det følgende er en vurdering af, om den planlagte efterforskning kan påvirke fuglebestande, eller om den kan skade internationale naturbeskyttelsesområder eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV og i bilag 7 i habitatbekendtgørelsen.

Ifølge habitatbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (væsentlighedsvurdering). Hvis det vurderes, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område.

Figur 1 - Oversigtskort over de ansøgte efterforskningsområder angivet med områdenumre. Efterforskning i områder markeret med gult vil bestå af seismik og evt. boringer, mens efterforskning i områder markeret med blåt udelukkende vil bestå af boringer.

Generelt vedrørende efterforskningsaktiviteten

Efterforskningen består af dataindsamling med geofysiske instrumenter, samt prøveboringer. Dataindsamling med geofysiske instrumenter påvirker ikke havbunden i undersøgelsesområderne, men kan påvirke fauna ved et øget niveau af undervandsstøj udsendt som impulser fra det anvendte seismiske udstyr, samt ved forstyrrelse som følge af selve sejladsaktiviteten.

En oversigt over udstyr som forventes anvendt i forbindelse med efterforskningen kan ses i Tabel 1, hvor også frekvensindholdet i de lydimpulser, som genereres, er angivet. I forbindelse med råstofefterforskning er sub-bottom profiler, side scan sonar og multi-beam sonar typisk fastmonteret på surveyfartøjet, mens sparker og boomer slæbes efter skibet. Under råstofkortlægning har man ikke behov for den meget høje præcision, som et positioneringssystem (USBL) giver sparker og boomer. USBL vil derfor ikke blive benyttet i den ansøgte efterforskning.

Tabel 1 – Geofysisk udstyr som forventes anvendt i forbindelse med efterforskningen. Det primære frekvensindhold er fra Pace m.fl. 2021 eller udstyrsspecifikationer.

| Geofysisk udstyr | Primært Frekvensspektrum |
| --- | --- |
| Sparker | 200-300 Hz |
| Boomer | 2-4 kHz |
| Sub-bottom profiler | 85-110 kHz / 8-12 kHz |
| Side Scan Sonar | 300/600 kHz |
| Multibeam sonar | 400 kHz |

En eventuel effekt på fauna vil være forbigående, idet påvirkning udelukkende vil kunne forekomme, så længe de geofysiske undersøgelser står på.

Prøveboringer vil blive udført med Vibrocorer eller lignende boreudstyr, der kan indsamle borekerner til 6 meters dybde, og som har en diameter på ca. 10 cm. Indsamlingen af prøveboringer foregår mens fartøjet er forankret, eller sejler ved meget lav hastighed for at holde fartøjet over borepositionen.

Indsamling af prøveboringer påvirker havbunden på positionen, hvor prøven tages fra, men da aktiviteten ikke medfører væsentlig sedimentspredningen eller lignende, vurderes påvirkning på havbunden uden for borepositionerne at være minimal.

De danske farvande er endvidere generelt præget af betydelig skibstrafik. Støj og forstyrrelser fra sejladsaktiviteterne med et motordrevet surveyfartøj, i forbindelse med efterforskningsaktiviteten, vurderes at have en minimal og forbigående påvirkning af arter optaget i habitatdirektivets bilag IV, og forventes ikke at lede til væsentlig merpåvirkning af arterne.

Habitatdirektivets bilag IV-arter

Habitatdirektivet indeholder krav om, at alle planer og projekter skal vurderes i forhold til deres påvirkning af bilag IV-arter både inden for og uden for habitatområder. Hvaler, herunder marsvin er særligt beskyttet under habitatdirektivets bilag IV. EU-medlemslandene, herunder Danmark, er således forpligtet til at beskytte arterne, både inden for og uden for Natura 2000-områder.

Marsvin er den eneste hvalart, der med sikkerhed tilbringer hele sin livscyklus i danske farvande. Marsvin i danske farvande kommer fra tre populationer: Nordsøpopulationen (ca. 300.000-350.000 individer); Bælthavspopulationen (ca. 14.000 individer) og Østersøpopulationen (ca. 500 individer; Sveegaard m.fl. 2018, Gilles m.fl. 2023). I Figur 2, kan man se, hvordan populationerne er opdelt geografisk.

Figur 2 - Geografisk opdeling af det tre marsvinepopulationer i danske farvande. Fra Sveegaard m.fl. 2018.

Marsvinehunnerne føder en unge hvert til hvert andet år i maj-juli, mens parringen foregår i august. Det antages at marsvin er mest følsomme for forstyrrelse i denne periode, mens kalvene er helt små.

Marsvin har en god hørelse og er meget følsomme for lyde med højere frekvensindhold (Andersen, 1970, Kastelein m.fl. 2010). I Figur 3 ses såkaldte audiogrammer for marsvin, hvor frekvensen er angivet på x-aksen og dyrets følsomhed ved frekvensen på y-aksen. Audiogrammer ser generelt u-formede ud, idet de fleste arter er mindre følsomme i den øvre og nedre ende af det hørbare område (Southall m.fl. 2019, Tougaard 2014). Derfor bruger man i dag det, der hedder frekvensvægtning, når man vurderer effekten af støj. Frekvensvægtning foregår ved, at man bortfiltrere eller reducere den energi, der er i et støjsignal, ved de frekvenser en art ikke kan høre, eller hører dårligere, baseret på eksisterende viden eller formodninger om en arts hørelse (Southall m.fl. 2019, NMFS 2024). Generelt vil havpattedyr ikke kunne høre frekvenser over 200 kHz (Southall m.fl. 2019, NMFS 2024). Geofysisk udstyr, som opererer ved højere frekvenser, som fx sidescan sonar, og multibeam sonar, vil derfor ikke i sig selv kunne påvirke havpattedyr som marsvin, gråsæl og spættet sæl.

Figur 3 - Hørelsen hos to individer af marsvin (blå og grøn), samt et estimeret gruppe-audiogram (sort) for den samlede gruppe af højfrekvens-tandhvaler (VHF), inklusiv alle 6 kendte arter af marsvin, såvel som enkelte delfinarter. De to individuelle audiogrammer er fremkommet ved hjælp af trænede dyr i fangenskab, og er fra Andersen (1970; blå) og Kastelein m.fl. (2010; grøn). Det estimerede gruppe-audiogram er fra Southall m.fl. (2019).

Mulig påvirkning

Undervandsstøj i forbindelse med efterforskningen kan påvirke hvaler negativt ved at forårsage permanent (PTS) eller midlertidig (TTS) hørenedsættelse, adfærdsændringer, maskering af anden lyd og ved fysiologiske effekter.

Anbefalede maksimale undervandsstøjniveauer, for danske arter af havpattedyr, er blevet opdaterede flere gange i takt med at ny viden bliver tilgængelig (Southall m.fl. 2019, Tougaard 2021a, NMFS 2024). De senest opdaterede tærskelværdier for høreskader (AUD INJ), midlertidigt høretab (TTS) og lydniveauet for impulsiv støj, der kan forårsage adfærdsændringer hos marsvin, kan ses i Tabel 2. Tærskelværdierne er frekvensvægtede lydniveauer, og omfatter arterne marsvin, spættet sæl og gråsæl, som forekommer i alle danske farvande.

Tabel 2 – Tærskelværdier for midlertidig og permanent hørenedsættelse som følge af impulsstøj for marsvin, gråsæl og spættet sæl, samt tærskel for adfærdsændringer hos marsvin. Alle tærskler er frekvensvægtede. Fra Tougaard 2021a og NMFS 2024.

| Art | Funktionel høregruppe (frekvensvægtning) | Høreskade (AUD INJ) |  | Midlertidigt høretab (TTS) | Adfærds-ændringer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dB re 1µPa2s | dB re 1µPa (0-p) | dB re 1µPa2s | dB re 1µPa (Lp,125 ms, VHF) |
| Marsvin | VHF | 159 | 202 | 144 | 103 |
| Gråsæl | PCW | 183 | 223 | 168 | - |
| Spættet sæl | PCW | 183 | 223 | 168 | - |

Marsvin

Ved de ansøgte seismiske undersøgelser benyttes en sparker, med en estimeret kildestyrke på ca. 188 dB re 1 μPa2 @ 1m integreret over 125 ms og et primært frekvensindhold på 200-300 Hz (Pace m.fl. 2021), eller seismisk udstyr med tilsvarende egenskaber. Lydstyrken ved kilden er således højere end det anbefalede maksimale lydeksponeringsniveau for marsvin. Modsat er frekvensindholdet væsentligt lavere end det frekvensområde, hvor marsvin har bedst hørelse (over 10 kHz).

Foruden sparker benyttes en sub-bottom profiler, der opererer i frekvensintervallerne 85 – 110 kHz (primært ~100 kHz) og 8 – 12 kHz med en kildestyrke på op til ca. 237 dB re 1µPa2 @ 1 m integreret over 125 ms (Pace m.fl. 2021). Den fungerer ved det, der hedder parametrisk ikke-lineær lydskabelse, hvor man ved at generere to højfrekvente lyde, kan danne en meget retningsbestemt sekundær lyd med et lavere frekvensindhold. Sub-bottom profileren udsender impulser i frekvensintervaller, der er inden for det frekvensområde, hvor marsvin har rigtigt god hørelse. Til gengæld er de udsendte impulslyde meget retningsbestemte, når de sendes mod havbunden. Støjen fra sub-bottom profileren falder til baggrundsstøjniveau ca. 500-700 m fra skibet (Pace m.fl. 2021) og det er usandsynligt at marsvin vil opholde sig under skibet under dataindsamlingen (Akkaya Bas m.fl. 2017).

For at undgå at inducere midlertidig hørenedsættelse hos havpattedyr, er det jf. bilag 1 i råstofbekendtgørelsen et krav for den seismiske undersøgelse, at der anvendes soft-start procedure ved igangsættelse af undersøgelsen. Det betyder at lydniveauet langsomt skrues op, og derved har marsvin mulighed for at søge væk fra surveyfartøjet inden de eksponeres for et lydtryk, der kan medføre permanent eller midlertidig hørenedsættelse. Optagelser af lydudbredelsen fra et survey, som bl.a. benyttede både sparker og sub-bottom profiler viste, at lyden ikke overskred tærsklen for midlertidigt høretab på afstande over ca. 500 m (Pace m.fl. 2021). Hvis man antager, at marsvin forlader området omkring skibet med en svømmehastighed på ca. 1,5 m/s (Otani m.fl. 2000), når soft-start proceduren starter, vil marsvin være mere end 500 m fra skibet i løbet af ~6 minutter, hvilket vil være kortere end varigheden af soft-start proceduren (≥ 10 min). Permanent eller midlertidig hørenedsættelse for marsvin vurderes derfor ikke at udgøre en væsentlig risiko i forbindelse med den ansøgte efterforskning.

Adfærdsreaktioner for marsvin kan, ligesom midlertidig hørenedsættelse, korreleres med frekvensen af undervandsstøjen. Generelt er marsvin mere tolerante overfor lavfrekvent støj under 10 kHz end for højfrekvent støj over 10 kHz (Kastelein m.fl. 2022).  Ændringer i adfærd kan være svære at studere, men konsekvenserne kan eksempelvis være, at marsvin fortrænges fra vigtige fødeområder gennem længere tid, at fødesøgningsadfærd afbrydes, eller at hunner og unger adskilles (Tougaard, 2014). For marsvin er den danske anbefalede tærskel for undvigeadfærd i forhold til impulsstøj ca. 103 dB re 1µPa2s. Denne tærskelværdi er også frekvensvægtet, og integreret over 125 ms (Tougaard, 2021b).

Der forventes en adfærdsreaktion, ved brug af sparker og sub-bottom profiler, hvor marsvin søger væk fra surveyskibet og lydkilderne. Den ansøgte efterforskning vil dog kun have få dages varighed, og vil maksimalt pågå i halvdelen af hvert døgn i de enkelte efterforskningsområder. Efterforskningen foregår desuden under sejlads ved lav hastighed, hvor der sejles i rette linjer, og med soft-start procedurer, som også inkluderer brugen af erfarne observatører, og passiv akustisk overvågning som beskrevet i Energistyrelsens Standardvilkår for forundersøgelser til havs. Dette giver marsvinene mulighed for at søge væk fra skibet, inden lyden når maksimalt niveau, og derved mindske risikoen for decideret flugtadfærd. Ved seismiske undersøgelser med lignende udstyr er der målt lydintensitet over reaktionstærsklen i en afstand af ca. 2,3 km fra surveyfartøjet - svarende til et areal på ca. 17 km2 omkring surveyfartøjet (Pace et al., 2021).

Efterforskningen forventes at foregå i den periode, hvor marsvin har nyfødte kalve, men grundet den relativt korte påvirkningsafstand, det forudsigelige bevægelsesmønster af surveyfartøjet, og brugen soft-start procedurer, vurderes risikoen for væsentligt at påvirke mødre med kalve at være minimal.

Der forventes ligeledes en adfærdsreaktion, ved sejlads og indsamling af prøveboringer, hvor marsvin søger væk fra surveyfartøjet, mens prøveboringerne udføres. Støjmålinger lavet i forbindelse med prøvetagning med vibrocorer, og fra et skib med et aktivt Dynamic Positioning (DP)-system, som bruges til at holde skibet i position mens boreprøven indsamles, viste at der ved brug af vibrocorer genereres støj også i de højere frekvenser (>10kHz), men at lyden relativt hurtigt aftager (nærmere gennemgang af kan ses i NIRAS 2025). Støjen kan dog i høj grad karakteriseres som kontinuerlig, og vil forventeligt ikke forårsage den samme ændring i adfærd, som det ses ved impulsiv støj, men vil forventes at have påvirkning svarende til den, der ses i forhold til skibsstøj (Akkaya Bas m.fl. 2017). Opankring af surveyfartøj og nedsænkning af boreudstyr, vurderes således ikke at forårsage væsentlige ændringer af adfærd. Derudover vurderes det, at prøvetagning i de enkelte områder vil være af begrænset varighed, og med stor spredning imellem borepositionerne, og at marsvin har mulighed for at søge føde i nærliggende områder mens indsamlingen af prøveboringer på de enkelte positioner pågår.

På baggrund af efterforskningens korte varighed i de enkelte surveyområder og den relativt korte forventede påvirkningsafstand vurderes det, at efterforskningens adfærdspåvirkning på marsvin vil være begrænset. Samtidig vil marsvin kun fortrænges fra et begrænset område omkring surveyfartøjet og evt. fortrængte marsvin har således mulighed for at søge føde i nærliggende områder, mens surveyfartøjet passerer.

Østersømarsvin

En del af efterforskningsaktiviteterne kan foregå i områder i Køge og Faxe Bugt, hvor marsvin fra den stærkt truede Østersøpopulation kan befinde sig om vinteren. Da efterforskningen med seismik planlægges gennemført mellem juli og september, forventes det ikke, at individer fra Østersøpopulationen vil befinde sig nær efterforskningsområderne. Skulle den seismiske del af efterforskningen blive forsinket, så den først kan gennemføres i området i oktober, vurderes en eventuel påvirkning fortsat at være yderst begrænset, da en eventuel påvirkning vil være kortvarig, og idet sejlads ved lav hastighed sammen med soft-start-proceduren giver marsvinene mulighed for at søge væk i den korte tid, den seismiske dataindsamling foregår. Risikoen for at et Østersømarsvin er i nærheden af efterforskningsskibet reduceres yderligere, idet Østersømarsvin om vinteren fordeler sig over store dele af den indre del af Østersøen og derfor kun vil forekomme i området med en meget lav tæthed (Carlén m fl. 2018). På den baggrund vurderes påvirkning fra indsamling af borekerner ligeledes at være yderst begrænset, idet marsvinene har mulighed for at søge væk i den korte tid borekernerne indsamles.

Samlet set vurderes den ansøgte aktivitet derfor ikke at medføre forstyrrelser eller forringede fourageringsforhold for marsvin.

Natura 2000-vurdering

Den ansøgte efterforskning vil komme til at foregå i store dele af de danske farvande i, eller i nærheden af en del Natura 2000-områder (se Tabel 3 og Tabel 4). Påvirkningen fra efterforskningen består af et øget niveau af undervandsstøj fra det anvendte seismiske udstyr, samt forstyrrelse fra selve sejladsaktiviteten. De områder, som vurderes at være relevante, er derfor de områder, som surveyskibet sejler nært forbi eller igennem, samt de habitatområder, der har havpattedyr på udpegningsgrundlaget. Af de habitatområder, der har havpattedyr på udpegningsgrundlaget, er det kun dem som ligger mindre end 5 km fra de ansøgte efterforskningsområder, det er relevant at vurdere påvirkningen på, da støjen fra efterforskning ikke vurderes at overstige tærskelværdier for adfærdspåvirkning på afstande over 5 km.

I flere habitatområder er odder og bæver også på udpegningsområdet, men da disse arter hovedsageligt forekommer i ferskvand, vurderes de ikke at blive påvirket af de ansøgte efterforskningsaktiviteter.

Tabel 3 - Natura 2000-områder indeholdende habitatområder, der ligger inden for 5 km af en råstofzone, som er omfattet af efterforskningsansøgningen. Desuden er habitatområdets udpegningsgrundlag angivet, og afstanden mellem råstofzonen og det pågældende habitatområde er angivet i sidste kolonne.

| Natura 2000-område | Habitat-område | Udpegnings-grundlag (habitat-område) | Surveyområde | Afstand til habitat-område (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund | H147 | Marsvin, Spættet sæl | 5 | 0 |
| N206 Stevns Rev | H206 | Marsvin | 3 | Ca. 3,8 |
| N169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde | H148 | Spættet sæl | 6 | Ca. 0,15 |
| N173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand | H152 | Marsvin, Spættet sæl, Gråsæl | 7 | Ca. 2,5 |
| N108 Æbelø, havet syd for og Nærå | H92 | Marsvin, Spættet sæl | 12 | 0 |
|  |  |  | 13 | 0 |
| N56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave | H52 | Gråsæl, Spættet sæl, Marsvin, Odder | 15 | Ca. 4,2 |
| SE0430095 Falsterbohalvön |  | Spættet sæl, gråsæl | 2 | Ca. 1,5 |
|  |  |  | 3 | Ca. 3,2 |
| SE0430187 Sydvästskånes utsjövatten |  | Marsvin, spættet sæl, gråsæl | 3 | Ca. 0,5 |

Marsvin

Som det fremgår af afsnittet om bilag IV-arter, vurderes det på baggrund af efterforskningens korte varighed i de enkelte surveyområder og den relativt korte forventede påvirkningsafstand, at efterforskningens adfærdspåvirkning på marsvin vil være begrænset. Samtidig vil marsvin kun fortrænges fra et begrænset område omkring surveyfartøjet og evt. fortrængte marsvin har således mulighed for at søge føde i nærliggende områder, mens surveyfartøjet passerer. Det vurderes derfor, at den ansøgte efterforskning ikke vil forringe/skade integriteten af habitatområderne: H147, H206, H152, H92, H52, eller det nærliggende svenske Natura 2000-områder, eller være til hinder for målopfyldelse for marsvin, som er på udpegningsgrundlaget.

Sæler

Spættede sæler og gråsæler bruger en stor del af deres liv under vand, men tilbringer vigtige dele af deres liv på land. Deres hørelse er derfor tilpasset til både at høre lyde over og under vandet (Reichmuth m.fl. 2013). Spættede sæler kan høre over et stort frekvensområde både i luft og i vand, og er mere følsomme ved lave frekvenser end fx marsvin (Reichmuth m.fl. 2013). Hørelsen hos gråsæler er undersøgt i to individer (Ruser m.fl. 2025), og er sammenlignelig med hørelsen hos spættet sæl ved frekvenser over 10 kHz, mens de har en bedre hørelse ved de lavere frekvenser (se Figur 4). Der kan dog også være stor individuel forskel, som først bliver tydelig, når flere individer af begge arter er undersøgt. Sæler ekkolokaliserer ikke, som man ser det hos marsvin, men bruger deres hørelse passivt i forbindelse med fødesøgning og navigation, og når de lytter efter hinandens kommunikationslyde (Schusterman m.fl. 2000, Schusterman og Van Parijs 2003).

Figur 4 - Hørelsen hos to individer af gråsæl (), og en spættet sæl (), samt et estimeret gruppe-audiogram (blå) for den samlede gruppe af sæler under vand (PCW), inklusiv alle 6 kendte arter af marsvin, såvel som enkelte delfinarter. De individuelle audiogrammer er fremkommet ved hjælp af trænede dyr i fangenskab, og er fra Ruser m.fl. 2025 (gråsæler) og Reichmuth m.fl. 2013 (spættet sæl). Det estimerede gruppe-audiogram er fra NMFS (2024).

I Tabel 2 ses tærskelværdier for midlertidigt og permanent høretab for sæler, som ligger ~30 dB over tærsklerne for marsvin. Optagelser af et survey, hvor der bl.a. anvendtes sparker og sub-bottom profiler viste, at lyden ikke overskred tærsklen for permanent eller midlertidigt høretab for sæler (Pace m.fl. 2021). Det vurderes derfor, at der ikke vil være risiko for permanent eller midlertidigt høretab for sæler i nærliggende habitatområder.

I et studie af spættede sælers reaktion på pæleramning (Russel m.fl. 2016) så man, at sæler bevægede sig mere end 20 km væk fra anlægsarbejdet, mens arbejdet stod på, men vendte tilbage to timer efter pæleramningens ophør. Sæler kan også blive skræmt af andre impulsive lyde (Götz and Jannick 2011), men sæler er generelt kendt for hurtigt at vænne sig til selv høje lydniveauer fra akustiske alarmer, som anvendes til at holde sæler væk fra fiskegarn, en for sæler potentiel fødekilde (Fjälling m.fl. 2006). Der har generelt ikke været observeret markante adfærdsændringer hos sæler i naturen, som tydede på, at de i udpræget grad undgik et område som direkte følge af menneskelige aktiviteter (Harris m.fl. 2001, Blackwell m.fl. 2004, Southall m.fl. 2007, 2021). Det vurderes derfor at sæler potentielt kan forlade området mens efterforskningsaktiviteten står på, men at de vil vende tilbage til området umiddelbart efter aktiviteternes ophør, samt at evt. fortrængte sæler har mulighed for at søge føde i nærliggende områder, mens surveyfartøjet passerer.

På baggrund af det ovenstående vurderes det, at den ansøgte efterforskning ikke vil forringe/skade integriteten af habitatområderne: H147, H148, H152, H92, H52, eller de nærliggende svenske Natura 2000-områder, eller være til hinder for målopfyldelse for spættede sæler og gråsæler, som er på udpegningsgrundlaget.

Fugle

Den ansøgte råstofefterforskning vil foregå i eller i nærheden af fuglebeskyttelsesområder i fire danske farvande: Køge Bugt, Smålandsfarvandet, det Sydfynske Øhav, og Kattegat nord for Fyn/syd-vest for Samsø (se Tabel 4). Efterforskningen i hvert af disse farvandsområder forventes kun at have  få dages varrighed, og vil maksimalt pågå i halvdelen af hvert døgn i de enkelte efterforskningsområder . Efterforskningen foregår ude på åbent hav, og påvirkningen fra efterforskningsaktiviteterne vil primært bestå i forstyrrelse fra tilstedeværelsen af surveyfartøjet (Schwemmer m.fl. 2011, Fleissbach m.fl. 2019). Der er endvidere nye studier, som viser, at nogle dykkende fugle kan høre lyde under vand (Crowell m.fl. 2015, Larsen m.fl. 2020), og at de også i enkelte tilfælde reagerer på undervandslyde (Hansen m.fl. 2020). Da aktiviteterne er af kort varighed, og hverken tilgængeligheden af fødeemner eller bundforholdene ændrer sig, vil fugle, som forlader området, med største sandsynlighed vende tilbage så snart påvirkningen ophører (Fleissbach m.fl. 2019), og genoptage deres normale adfærd.

Tabel 4 - Natura 2000-områder indeholdende fuglebeskyttelsesområder, der ligger inden for 5 km af en råstofzone, som er omfattet af efterforskningsansøgningen. Desuden er fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag angivet, og afstanden mellem råstofzonen og det pågældende Natura 2000-område er angivet i sidste kolonne.

| Natura 2000-område | Fugle-beskyttelses-område | Relevant udpegnings-grundlag (fuglebeskyttelsesområde) | Survområde | Afstand til Natura 2000-område (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N143 Vestamager og havet syd for | F111 | Skarv, knarand, troldand, skeand, stor skallesluger, lille skallesluger, dværgterne, fjordterne, splitterne, havterne. | 1 | Ca. 0,26 |
|  |  |  | 2 | Ca. 2,5 |
| N168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund | F84 | Troldand, toppet skallesluger, lille skallesluger, stor skallesluger, havterne fjordterne. | 5 | 0 |
| N169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde | F81 | Dværgterne, fjordterne, havterne, krikand, skeand, spidsand, taffeland, troldand, lille skallesluger. | 6 | Ca. 0,15 |
| N173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand | F85 | Hvinand, troldand, skeand, toppet skallesluger, fjordterne, | 7 | Ca. 2,5 |
| N116 Centrale Storebælt og Vresen | F128 | Edderfugl, gråstrubet lappedykker. | 6 | 0 |
|  |  |  | 7 | 0 |
| N127 Sydfynske Øhav | F71 | Bjergand, troldand, edderfugl, Toppet skallesluger, sorthovedet måge, splitterne, havterne, dværgterne, fjordterne. | 9 | Ca. 4,2 |
| N108 Æbelø, havet syd for og Nærå | F76 | Splitterne, dværgterne, havterne | 12 | 0 |
|  |  |  | 13 | 0 |
| N56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave | F36 | Skarv, bjergand, fløjlsand, edderfugl, hvinand, dværgterne, havterne, splitterne | 15 | Ca. 4,2 |

Køge Bugt (F111)

Fuglebeskyttelsesområde F111 ligger i den nordlige Køge Bugt. Udpegningsarter og afstande til efterforskningsområder fremgår af Tabel 4. Dværgterne, fjordterne og havterne er alle ynglearter, men da efterforskningsaktiviteterne hverken påvirker tilgængeligheden af fødeemner eller ændrer bundforholdene, vil eventuelt fortrængte fugle kunne vende tilbage så snart efterforskningen ophører. Fuglene vil desuden have mulighed for at søge føde i nærliggende områder, mens surveyfartøjet passerer. De øvrige udpegningsarter knarand, troldand, skeand, stor skallesluger og lille skallesluger er alle trækfugle, som overvintrer i området, og som derfor i nogen grad vil forekomme i lavere antal i sommermånederne (Nielsen m.fl. 2024). Af de udpegede arter forventes skalleslugerne at være de arter, som er mest følsomme for skibstrafik, med forventede reaktionsafstande på ~600 m for skibe der sejler ved normal transithastighed, mens de øvrige arter forventes at reagere på kortere afstande (Fleissbach m.fl. 2019). I forbindelse med indsamling af prøveboringer, ligger skibet stille mens borekernerne indhentes, og skibet vil derefter indgå som en del af den eksisterende trafik.

Den ansøgte efterforskning forventes at foregå i juli til september, hvor densiteterne af knarand, troldand, skeand, stor skallesluger og lille skallesluger forventes at være relativt lave. Da efterforskningen forventes at have en varighed på maksimalt 1-2 dage, og idet der sejles med lav hastighed i rette linjer, vurderes påvirkningen fra forstyrrelse at være begrænset til en kortvarig fortrængning af enkelte individer rundt om surveyfartøjet, samt at evt. fortrængte individer har mulighed for at søge føde i nærliggende områder, mens surveyfartøjet passerer.

Samlet vurderes det, at den ansøgte efterforskning ikke vil forringe/skade integriteten af fuglebeskyttelsesområderne F111, eller være til hinder for målopfyldelse for de arter, som er på udpegningsgrundlaget.

Smålandsfarvandet (F81, F84, F85, F128)

I Smålandsfarvandet grænser flere efterforskningsområder op til eller overlapper med fuglebeskyttelsesområder (se Figur 1 og Tabel 4). Surveyskibet vil potentielt kunne passere igennem fuglebeskyttelsesområderne i forbindelse med transport til og fra efterforskningsområderne. Fartøjet vil her indgå som en del af den eksisterende trafik, og vurderes ikke at resultere i en merpåvirkning i forhold til forstyrrelse.  Af de udpegede arter forventes toppet skallesluger at være den art, som er mest følsom for skibstrafik, med forventede reaktionsafstande på ~600 m for skibe der sejler ved normal transithastighed, mens de øvrige arter forventes at reagere på kortere afstande (Fleissbach m.fl. 2019).

Relevante fuglearter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne F81, F84, F85 fremgår af Tabel 4. Dværgterne, fjordterne og havterne er alle ynglearter, idet efterforskningsaktiviteterne ikke vil påvirke fødetilgængeligheden eller ændrer bundforholdene, vil eventuelt fortrængte fugle, kunne vende tilbage så snart efterforskningen ophører, og vil have mulighed for at søge føde i nærliggende områder, mens surveyfartøjet passerer. Øvrige udpegningsarter hvinand, krikand, spidsand, taffeland, troldand, skeand, lille skallesluger, toppet skallesluger og stor skallesluger er alle trækfugle, som overvintrer i området, og forventes at forekomme i lavere antal i sommermånederne (Nielsen m.fl. 2024). Edderfugl og gråstrubet lappedykker, som er på udpegningsgrundlaget i F128, er også trækfugle, men modsat de øvrige trækfugle forekommer gråstrubet lappedykker i højere antal i sommermånederne. Den er dog mindre følsom for forstyrrelser fra skibstrafik end skallesluger med forventede reaktionsafstande på ~ 200-300 m for skibe der sejler ved normal transithastighed (Fleissbach m.fl. 2019).

I forbindelse med indsamling af prøveboringer, ligger skibet stille mens borekernerne indhentes, og skibet vil derefter indgå som en del af den eksisterende trafik.

Den ansøgte efterforskning forventes at foregå i juli til september, hvor densiteterne af havænder og skalleslugere forventes at være relativt lave. Da efterforskningen forventes at have en varighed på maksimalt 1 dag, og idet der sejles med lav hastighed i rette linjer, vurderes påvirkningen fra forstyrrelse at være begrænset til en kortvarig fortrængning af enkelte individer rundt om surveyfartøjet. Det vurderes desuden at evt. fortrængte individer har mulighed for at søge føde i nærliggende områder, mens surveyfartøjet passerer.

Samlet vurderes det, at den ansøgte efterforskning ikke vil forringe/skade integriteten af fuglebeskyttelsesområderne F81, F84, F85 og F128, eller være til hinder for målopfyldelse for de arter, som er på udpegningsgrundlaget.

Sydfynske Øhav (F71)

Fuglebeskyttelsesområde F71, som ligger i sydfynske øhav ligger mere end 4 km fra efterforskningsområde 9 (se Tabel 4). Efterforskningsaktiviteterne vil derfor alene på grund af afstanden til fuglebeskyttelsesområdet ikke kunne påvirke udpegede arter (se Tabel 4) i området. Da efterforskningsaktiviteterne hverken påvirker tilgængeligheden af fødeemner eller ændrer bundforholdene, vil eventuelt fødesøgende fugle, kunne vende tilbage til efterforskningsområdet så snart efterforskningen ophører, og de vil have mulighed for at søge føde i nærliggende områder, mens surveyfartøjet passerer. I forbindelse med indsamling af prøveboringer, ligger skibet stille mens borekernerne indhentes, og skibet vil derefter indgå som en del af den eksisterende trafik.

Samlet vurderes det, at den ansøgte efterforskning ikke vil forringe/skade integriteten af fuglebeskyttelsesområderne F71, eller være til hinder for målopfyldelse for de arter, som er på udpegningsgrundlaget.

Kattegat nord for Fyn/Syd-vest for Samsø (F36, F76)

Nord for Fyn ligger to fuglebeskyttelsesområder F36 og F76 inden for 5 km af efterforskningsområderne 12, 13 og 15 (se Tabel 4).  Splitterne, dværgterne, havterne, som er på udpegningsgrundlaget i nærmeste fuglebeskyttelsesområde F76 er alle arter, som ikke forventes at være følsomme for forstyrrelse fra skibstrafik (Fleissbach m fl. 2019). Da efterforskningen endvidere forventes at have en varighed på maksimalt 1 dag, og idet der sejles med lav hastighed i rette linjer, vurderes påvirkningen fra forstyrrelse at være ubetydelig, ligesom en eventuel påvirkning fra undervandsstøj vurderes at være uden betydning for disse fuglearter.

Fuglebeskyttelsesområde F36 ligger syd-vest for Samsø mere end 4 km fra efterforskningsområderne (se Tabel 4). På grund af afstanden til fuglebeskyttelsesområdet vil efterforskningsaktiviteterne ikke kunne påvirke udpegede arter (se Tabel 4). Eventuelt fødesøgende fugle vil endvidere kunne vende tilbage til så snart efterforskningen ophører, og de vil have mulighed for at søge føde i nærliggende områder, mens surveyfartøjet passerer.

Samlet vurderes det, at den ansøgte efterforskning ikke vil forringe/skade integriteten af fuglebeskyttelsesområderne F36 og F76, eller være til hinder for målopfyldelse for de arter, som er på udpegningsgrundlaget.

Samlet vurdering

Samlet set vurderes den ansøgte aktivitet ikke at medføre væsentlige forstyrrelser eller forringede fourageringsforhold for marsvin, hvidnæse, vågehval eller andre arter beskyttet under habitatdirektivets bilag IV.

Samlet vurderes det endvidere, at den ansøgte efterforskning ikke vil forringe/skade integriteten af habitatområder, fuglebeskyttelsesområder, eller være til hinder for målopfyldelse for de arter, som er på udpegningsgrundlaget i de individuelle områder.

Usikkerheder

De ovenstående vurderinger bygger på den bedste tilgængelige viden på nuværende tidspunkt, men bygger også på en række antagelser og ekstrapoleringer, som fremtidige studier kan nuancere vores forståelse af.

Meget af vores viden om havpattedyrs hørelse kommer fra enkeltindivider, men fra fx mennesker ved man, at der kan være relativt stor variation i hørelsen på tværs af en population, hvilket potentielt vil kunne ændre vores forståelse af støjtærskler i fremtiden (Southall m.fl. 2021).

Vi ved ikke, hvordan koblingen er mellem støj/forstyrrelse og et individs mulighed for overlevelse og reproduktion (det enkelte dyrs fitness), eller hvordan forstyrrelse af enkelte individer kan kobles til påvirkning på populationsniveau. Selvom havpattedyr midlertidigt bliver skræmt bort fra et område, eller midlertidigt må afbryde deres fødesøgningsadfærd, er det derfor endnu ikke klart, om det har nogen signifikant påvirkning på det enkelte dyr, eller på populationen som helhed.

I et studie af Wisniewska m.fl. (2016) indikeres det, at marsvin er meget følsomme for forstyrrelser, men bag dette studie ligger en antagelse om, at marsvin spiser mange små byttedyr. Et andet studie (Booth 2019), som understøttes af data fra maveindholdsanalyser (Andreasen m.fl. 2018), indikerer, at marsvin spiser flere større byttedyr, og derfor ikke er helt så følsomme. I takt med, at klimaforandringerne påvirker havmiljøet, og bl.a. betyder højere vandtemperaturer, kan billedet dog ændre sig, idet fiskesamfundene kan forandres, og følsomheden for påvirkning fra forstyrrelse således potentielt også kan ændre sig på måder, vi endnu ikke er bekendt med, og eventuelt endnu ikke har opdaget.

Referencer

Andreasen, H., Ross, S.D., Siebert, U., Andersen, N.G., Ronnenberg, K., Gilles, A. 2017. Diet composition and food consumption rate of harbor porpoises (Phocoena phocoena) in the western Baltic Sea. Mar Mam Sci, 33: 1053-1079. https://doi.org/10.1111/mms.12421

Andersen, S. 1970. Auditory sensitivity of the harbour porpoise phocoena phocoena. In: Pilleri, G. (Ed) Investigations on cetacea, Vol II. Institute of Brain Anatomy, Bern, Switzerland, p 255-259.

Akkaya Bas, A., Christiansen, F., Amaha Öztürk, A., Öztürk, B., McIntosh, C. 2017. The effects of marine traffic on the behaviour of Black Sea harbour porpoises (Phocoena phocoena relicta) within the Istanbul Strait, Turkey. PLoS ONE 12(3): e0172970. doi:10.1371/journal.pone.0172970

Blackwell, S. B., Lawson, J. W., Williams, M. T. 2004. Tolerance by ringed seals (Phoca hispida) to impact pipe-driving and construction sounds at an oil production island. Journal of the Acoustical Society of America, 115: 2346-2357.

Booth, C.G. 2019. Food for thought: Harbor porpoise foraging behavior and diet inform vulnerability to disturbance. Marine Mammal Science 36: 195-208.

Carlén, I., Thomas, L., Carlström, J., Amundin, M., Teilmann, J., et al. 2018. Basin-scale distribution of harbour porpoises in the Baltic Sea provides basis for effective conservation actions. Biological Conservation 226: 42-53. SAMBAH. 2016. Heard but not seen – Sea-scale passive acoustic survey reveals a remnant Baltic Sea harbour porpoise population that needs urgent protection. SAMBAH Non-technical report LIFE04 NAT/S/000261.

Crowell, S.E., Wells-Berlin, A.M., Carr, C.E., Olsen, G.H., Therrien, R.E., Yannuzzi, S.E., Ketten, D.R. 2015. A comparison of auditory brainstem responses across diving bird species. J. Comp. Physiol. A. 201:803-815. DOI 10.1007/s00359-015-1024-5

Finneran, J. J., Carder, D. A., & Ridgway, S. H. 2002. Low-frequency acoustic pressure, velocity, and intensity thresholds in a bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) and white whale (Delphinapterus leucas). The Journal of the Acoustical Society of America, 111(1), 447–456.

Fjälling, A., Wahlberg, M., and Westerberg, H. 2006. Acoustic harassment devices reduce seal interaction in the Baltic salmon-trap, net ﬁshery. ICES Journal of Marine Science, 63: 1751-1758.

Fliessbach, K.L., Borkenhagen, K., Guse, N., Markones, N., Schwemmer, P., Garthe, S. 2019. A Ship Traffic Disturbance Vulnerability Index for Northwest European Seabirds as a Tool for Marine Spatial Planning. Front. Mar. Sci. 6:192. doi: 10.3389/fmars.2019.00192

Gilles, A., Authier, M., Ramirez-Martinez, N.C., Araújo, H., Blanchard, A., Carlström, J., Eira, C., Dorémus, G., Fernández-Maldonado, C., Geelhoed, S.C.V., Kyhn, L., Laran, S., Nachtsheim, D., Panigada, S., Pigeault, R., Sequeira, M., Sveegaard, S.,Taylor, N.L., Owen, K., Saavedra, C., Vázquez-Bonales, J.A., Unger, B., Hammond, P.S. 2023. Estimates of cetacean abundance in European Atlantic waters in summer 2022 from the SCANS-IV aerial and shipboard surveys. Final report published 29 September 2023. 64 pp. https://www.tiho-hannover.de/itaw/scans-iv-survey

Götz, T., Janik, V.M. 2011. Repeated elicitation of the acoustic startle reflex leads to sensitization in subsequent avoidance behaviour and induces fear conditioning. BMC Neuroscience, 12:30.

Hansen, K.A., Hernandez, A., Mooney, T.A., Rasmussen, M.H., Sørensen, K., Wahlberg, M. 2020. The common murre (Uria aalge), an auk seabird, reacts to underwater sound. J. Acoust. Soc. Am. 147(6):4069-4074. https://doi.org/10.1121/10.0001400

Harris, R.E., Miller, G.W., Richardson, W.J. 2001. Seal responses to airgun sounds during summer seismic surveys in the alaskan beaufort sea. Marine Mammal Science, 17: 795-812.

Kastelein, R.A., Hoek, L., de Jong, C.A.F., Wensveen, P.J. 2010. The effect of signal duration on the underwater detection thresholds of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) for single frequency-modulated tonal signals between 0.25 and 160 khz. Journal of the Acoustical Society of America 128: 3211-3222.

Kastelein, R.A., de Jong, C.A.F., Tougaard, J., Helder-Hoek, L., Defillet, L.N. 2022. Behavioral responses of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) depend on the frequency content of pile-driving sounds. Aquat. Mamm, 48(2): 97-109. DOI 10.1578/AM.48.2.2022.97

Ketten, D.R., Arruda, J., Cramer, S., Yamato, M. 2016. Great ears: Low-frequency sensitivity correlates in land and marine leviathans. In: The Effects of Noise on Aquatic Life II, A.N. Popper, A. Hawkins (eds.), Advances in Experimental Medicine and Biology 875, pp. 529-538. DOI 10.1007/978-1-4939-2981-8_64.

Larsen, O.N., Wahlberg, M., Christensen-Dalsgaard, J. 2020. Amphibious hearing in a diving bird, the great cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis). J. Exp. Biol. 223. jeb217265. doi:10.1242/jeb.217265

National Marine Fisheries Service (NMFS). 2024. Update to: Technical Guidance for Assessing the Effects of Anthropogenic Sound on Marine Mammal Hearing (Version 3.0): Underwater and In-Air Criteria for Onset of Auditory Injury and Temporary Threshold Shifts. U.S. Dept. of Commer., NOAA. NOAA Technical Memorandum NMFS-OPR-71, 182 p.

Nielsen, R.D., Holm, T.E., Clausen, P., Sterup, J., Pedersen, C.L., Clausen, K.K., Bregnballe, T., Thomsen, H.M., Balsby, T.J.S., Petersen, I.K., Mikkelsen, P., Dalby, L., Mellerup, K.A. 2024. Fugle 2018-2023. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Videnskabelig rapport nr. 633. https://novana.au.dk/fugle/2018-2023.

NIRAS. 2025. Lillebælt – Ansøgning om geotekniske forundersøgelser. Underwater noise prognosis for geotechnical investigations. 22. april 2025. P. 18.

Otani, S., Naito, Y., Kato, A., Kawamura, A. 2000. Diving behaviour and swimming speed of a free-ranging harbor porpoise, Phocoena phocoena. Marine Mammal Science, 16(4): 811-814.

Pace, F., C. Robinson, C.E. Lumsden, and S.B. Martin. 2021. Underwater Sound Sources Characterisation Study: Energy Island, Denmark. Document 02539, Version 2.1. Teknisk rapport fra JASCO Applied Sciences for Fugro Netherlands Marine B.V.

Reichmuth, C., Holt, M.M., Mulsow, J., Sills, J.M., Southall, B.L. 2013. Comparative assessment of amphibious hearing in Pinnipeds. J. Comp: Physiol. A. DOI 10.1007/s00359-013-0813-y.

Ruser, A., Hansen, K.A., Wahlberg, M., Schaffeld, T., Siebert, U. 2025. Underwater audiogram of the grey seal (Halichoerus grypus). Biology Open, 14(8), Article bio062059. https://doi.org/10.1242/bio.062059

Russel, D.J.F, Hastie, G.D., Thompson, D., Janik, V.M., Hammond, P.S., Scott-Hayward, L.A.S., Matthiopoulos, J., Jones, E.L., McConnell, B.J. 2016. Avoidance of wind farms by harbour seals is limited to pile driving activities. Journal of Applied Ecology. Doi: 10.1111/1365-2664.12678

Schusterman, R.J., Kastak, D., Levenson, D.H., Reichmuth, C.J., Southall, B.L. 2000. Why pinnipeds don’t echolocate. J. Acoust. Soc. Am. 107(4): 2256-2264.

Schusterman, R.J., van Parijs, S.M. 2003. Pinniped vocal communication: an introduction. Aquatic Mammals, 29(2): 177-180.

Schwemmer, P., Mendel, B., Sonntag, N., Dierschke, V., Garthe, S. 2011. Effect of shop traffic on seabirds in offshore waters: implications for marine conservation and spatial planning. Ecological Applications. 21(5): 1851-1860.

Southall, B. L., Bowles, A. E., Ellison, W. T., Finneran, J. J., Gentry, R. L., Greene, C. R. J., Kastak, D., Ketten, D. R., Miller, J. H., Nachtigall, P. E., Richardson, W. J., Thomas, J. A. & Tyack, P. 2007. Marine mammal noise exposure criteria: initial scientific recommendations. Aquatic Mammals, 33, 411-521.

Southall, B.L., Finneran, J.J., Reichmuth, C., Nachtigall, P.E., Ketten, D.R., Bowles, A.E., Ellison, W.T., Nowacek, D.P., Tyack, P.L. 2019. Marine mammal noise exposure criteria: Updated scientific recommendations for residual hearing effects. Aquatic Mammals 45: 125-232.

Southall, B.L., Nowacek, D.P., Bowles, A.E., Senigaglia, V., Bejder, L., Tyack, P.L. 2021. Marine Mammal Noise Exposure Criteria: Assessing the Severity of Marine Mammal Behavioral Responses to Human Noise. Aquatic Mammals 47: 421-464.

Sveegaard, S., Nabe-Nielsen, J. & Teilmann, J. 2018. Marsvins udbredelse og status for de marine habitatområder i danske farvande. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Videnskabelig rapport nr. 284 http://dce2.au.dk/pub/SR284.pdf

Tougaard, J. 2014. Vurdering af effekter af undervandsstøj på marine organismer. Del 2 – Påvirkninger. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 51 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 45. http://dce2.au.dk/pub/TR45.pdf

Tougaard. J. 2021a. Thresholds for noise induced hearing loss in marine mammals. Background note to revision of guidelines from the Danish Energy Agency. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 34 s. – Videnskabeligt Notat nr. 2021|28 https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2021/N2021|28.pdf

Tougaard, J. 2021b. Thresholds for behavioural responses to noise in marine mammals. Background note to revision of guidelines from the Danish Energy. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 32 pp. Teknisk Rapport Nr. 225 http://dce2.au.dk/pub/TR225.pdf

Wisniewska, D.M., Johnson, M., Teilmann, J., Siebert, U., Galatius, A., Dietz, R., Madsen, P.T. 2018. High rates of vessel noise disrupt foraging in wild harbour porpoises (Phocoena phocoena). Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 285(1872): 20172314.

Link til havplanen: https://havplan.dk/da/page/info

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (herefter habitatbekendgørelsen).

Energistyrelsen. 2018. Standardvilkår for forundersøgelser til havs. August 2018.